Техническое задание

на открытый конкурс

Поставка оборудования, не требующего монтажа, для филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГПКЗ –  9700/1.4-287

Предмет открытого конкурса –  право заключения договора на поставку оборудования, не требующего монтажа, для филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Источник финансирования: ИП 10-0033

Предельная стоимость  –  не объявляется

Условия и форма оплаты: поставка с последующей отсрочкой платежа 60 дней

Сроки поставки: ноябрь- декабрь 2010

Условия поставки: поставка на склад грузополучателя

Адрес доставки: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле д.1.

Сроки проведения открытого конкурса: октябрь 2010 г.

| Вопросы, выносимые на открытый конкурс: |  |
| --- | --- |
| Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | - Все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузке и транспортировке продукции должны входить в структуру цены. - Цена решения должна включать стоимость работ и материалов по монтажу и настройке системы. - По количеству Продукция считается принятой после составления Грузополучателями Акта приемки в срок не позднее 10 дней с момента завершения выгрузки поступившей партии. - По качеству Продукция считается принятой, если Грузополучатель в сроки, определенные Договором не выставил претензий. - Переход права собственности на Продукцию и рисков случайной гибели Продукции происходит в момент передачи (приемки-сдачи) Продукции. |
| Требования к Участникам открытого конкурса (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | - Наличие положительного опыта работы с предприятиями электроэнергетики по поставке аналогичной продукции. - Возможность поддержки поставляемой оборудования сервисом и снабжения расходными материалами. - Наличие статуса HP Preferred Partner GOLD, а также авторизационного письма HP. - Наличие статуса сертифицированного партнера Cisco не ниже Premier, а также авторизационного письма Cisco. - Участник конкурса, не производитель, в составе своей конкурсной заявки должен представить следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке продукции: а) гарантийное письмо (оригинал) завода-изготовителя в адрес Участника о размещении заказа или сертификат официального дилера. |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | Серверная система на базе оборудования компании Hewlett-Packard должна удовлетворять следующим требованиям: - Два blade-сервера должны устанавливаться в существующую корзину - Каждый blade-сервер должен иметь не менее 4 процессоров не ниже 2,27 ГГц каждый, 96 Гбайт ОЗУ, в каждом сервере должны быть установлены 2 диска со следующими характеристиками – 60ГГб, SATA SFF - Два дисковых массива с контроллерами FC, с установленными 12 дисками от 450GB каждый. Дисковые массивы должны обеспечивать репликацию данных через Ethernet. - Коммутаторы SAN в количестве 4 штук, удовлетворяющих следующим требованиям: 12 активных портов по 8Gb Fiber Channel. - Коммутаторы blade switch, в количестве 4 шт., удовлетворяющие следующим требованиям: 8 портов Gigabit Ethernet RJ-45, 4 порта для SFP модулей. - Вентиляторы 412140-B21 HP BladeSystem cClass c7000/3000 Active Cool Fan - 8шт - Шасси для Blade серверов С3000- 1шт (в самой полной комплектации блоками питания и вентиляторами) - Блоки питания для С3000 - 4шт Система виртуализации дисковых ресурсов (СВДК) в сети SAN на базе оборудования Hewlett-Packard - Система виртуализации дисковых ресурсов должна обеспечивать консолидацию и единое управление всеми дисковыми ресурсами, включенными в сеть SAN; - СВДК должна поддерживать дисковые массивы различных производителей, в том числе: HDS AMS200, HDS AMS500, HDS AMS1000, HDS USP-V/VM, HP MSA2000, HP EVA, HP XP20000, HP XP24000, IBM DS3400, IBM DS4800, IBM DS5000, IBM DS8000, EMC CLARiiON CX3, EMC CLARiiON CX4, EMC DMX3-950, EMC DMX4-950, EMC VMAX и другие; - СВДК должна поддерживать коммутаторы различных производителей, в том числе коммутаторы Brocade и Cisco 4 Гб/с; - СВДК должна обеспечивать формирование виртуальных логических томов, предоставляемых серверам, путем как объединения емкости физических томов, так и путем распределения нагрузки (страйпинга) между физическими томами (при этом физические тома могут принадлежать как одному, так и различным дисковым массивам, в том числе, и дисковым массивам различных производителей); - СВДК должна поддерживать миграцию данных между различными дисковыми ресурсами в сети SAN без прерывания доступа к данным (в том числе, и между дисковыми массивами различных производителей); - СВДК должна поддерживать синхронное реплицирование данных между различными дисковыми ресурсами в сети SAN (в том числе, и между дисковыми массивами различных производителей); - Синхронное реплицирование данных должно поддерживаться на расстоянии до 100км по темной оптике; - СВДК должна опционально поддерживать технологию «тонкого» выделения дисковых ресурсов серверам/приложениям: (1) физические дисковые ресурсы должны выделяться серверам/приложениям динамически и автоматически по мере необходимости; (2) серверам/приложениям могут быть предоставлены виртуальные дисковые ресурсы, емкость которых может многократно превосходить суммарную физическую емкость всех дисковых ресурсов, подключенных к СВДК; - СВДК должна опционально поддерживать создание полных и мгновенных копий данных (snapclones и snapshots); - СВДК должна опционально поддерживать асинхронное реплицирование данных между несколькими системами СВДК по сети IP; - Синхронное и асинхронное реплицирование, создание копий данных, «тонкое» выделение дисковых ресурсов должны выполняться средствами СВДК и не должны использовать вычислительные ресурсы серверов и дисковых массивов; - СВДК должна поддерживать следующие серверные ОС: VMware ESX 3.5, 4, 4.1; Windows Server 2003, 2008, Hyper-V; AIX 6.1; HP-UX 11i v2, 11iv3; RedHat AS 4.0, 5.0; SuSE SLES 10.0; Solaris 9,10; - СВДК должна иметь отказоустойчивую конфигурацию с отсутствием единой точки отказа; - СВДК в поставляемой конфигурации должна иметь 16 портов FC 4Гб/с и должна масштабироваться до 128 портов; - СВДК должна поддерживать создание виртуальных томов размером от 1ГБ до 16ТБ; - СВДК должна поддерживать подключение до 2048 физических серверов и до 128 портов дисковых массивов; - СВДК должна поддерживать подключение дисковых массивов суммарной емкостью не менее 2ПБ; - Элементы СВДК должны устанавливаться в стандартный монтажный кабинет 19”; - СВДК в поставляемой конфигурации должна поддерживать подключение двух дисковых массивов HP EVA 4400 и 8100 общей емкостью 40ТБ; - Срок гарантийной поддержки на СВДК должен составлять 3 года, условия гарантийной поддержки должны быть следующими: возможность круглосуточного обращения на русском языке в сервис-центр производителя 7 дней в неделю, время реакции сервис центра не должно превышать 4 часа, обслуживание/ремонт СВДК должно выполняться на месте установки; - Предложение должно включать услуги по полной настройке СВДК, включая синхронную репликацию между двумя площадками для хостов VMware ESX 4.1 и GestOS – Windows Server 2003/2008. Сетевая система на базе оборудования Cisco - Точки беспроводного доступа в количестве 20 штук, отвечающих следующим требованиям: - Точка доступа должна быть предназначенной для монтажа на стену или на потолок; в комплект поставки точки доступа должны входить необходимые для этого крепления. Точка доступа должна быть оснащена встроенной антенной с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости. - Точка доступа должна быть рассчитана на эксплуатацию в помещении в широком диапазоне температур (+5С - +40С или более широкий). - Точка доступа должна поддерживать работу по стандартам IEEE 802.11b и IEEE 802.11g в частотном диапазоне 2,412ГГц - 2,472ГГц. - Точка доступа должна быть оснащена интерфейсом Ethernet 10/100 Мбит/с. - Точка доступа должна обеспчеивать возможность питания как от сети переменного тока 220В переменного тока, так и по проводной сети передачи данных с использованием технологии Power-over-Ethernet IEEE 802.3af. Потребляемая точкой доступа мощность должна быть не более 10Вт во всех режимах работы. - Точка доступа должна поддерживать регулирование мощности передатчика в диапазоне от 1мВт до 50мВт. - Точка доступа должна обеспечивать создание и одновременное использование не менее 8 независимых проводных сетей с различными идентификаторами SSID. Точка должна поддерживать взаимодействие с внешним аутентификационным сервером по протоколу RADIUS для разграничения прав доступа абонентов к таким сетям. Точка доступа должна поддерживать возможность отключения посылки кадров SSID beacon. - Точка доступа должна поддерживать протокол RADIUS, а также собственную базу учетных данных пользователей, современные методы аутентификации пользователей беспроводной сети: неограниченный доступ, доступ по списку MAC-адресов, Pre-shared key, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, и криптографической защиты сетевого трафика: WEP (40, 128 бит), TKIP, WPA, WPA2 (в т.ч. AES CCMP). - Точка доступа должна поддерживать функции фильтрации сетевого трафика в том числе по критериям IP-адресов и портов протоколов TCP и UDP. - Точка доступа должна поддерживать управление качеством обслуживания, в том числе и в пределах радиоинтерфейса. Точка доступа должна поддерживать взаимодействие с беспроводными телефонами и иными устройствами, использующими стандарты WMM (WiFi Multimedia) и IEEE 802.11e. - Точка доступа должна быть оснащена последовательным консольным портом, иметь веб-интерфейс управления, а также поддерживать удаленное управление по следующим протоколам: Telnet, SSH, SNMP. - Точки беспроводного доступа в количестве 10 штук, отвечающих следующим требованиям: - Точка доступа должна быть предназначенной для монтажа на стену или на потолок; в комплект поставки точки доступа должны входить необходимые для этого крепления. Точка доступа должна быть оснащена двумя или более стандартными разъемами типа TNC/RTNC для подключения внешних антенн. - Точка доступа должна быть рассчитана на эксплуатацию в помещениях, в том числе в производственных зданиях в неблагоприятной внешней среде и широком диапазоне температур (не хуже чем -20С - +50С). Для защиты от внешних воздействий точка доступа должна иметь металлический корпус. - Точка доступа должна поддерживать работу по стандартам IEEE 802.11b и IEEE 802.11g в частотном диапазоне 2,412ГГц - 2,472ГГц. - Точка доступа должна быть оснащена проводным интерфейсом Ethernet 10/100 Мбит/с. - Точка доступа должна обеспечивать возможность питания как от сети переменного тока 220В, так и по проводной сети передачи данных с использованием технологии Power-over-Ethernet IEEE 802.3af. Потребляемая точкой доступа мощность должна быть не более 13Вт во всех режимах работы. - Точка доступа должна поддерживать регулирование мощности передатчика в диапазоне от 1мВт до 50мВт. - Точка доступа должна обеспечивать создание и одновременное использование не менее 8 независимых проводных сетей с различными идентификаторами SSID. Точка должна поддерживать взаимодействие с внешним аутентификационным сервером по протоколу RADIUS для разграничения прав доступа абонентов к таким сетям. Точка доступа должна поддерживать возможность отключения посылки кадров SSID beacon. - Точка доступа должна поддерживать протокол RADIUS, а также собственную базу учетных данных пользователей, современные методы аутентификации пользователей беспроводной сети: неограниченный доступ, доступ по списку MAC-адресов, Pre-shared key, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, и криптографической защиты сетевого трафика: WEP (40, 128 бит), TKIP, WPA, WPA2 (в т.ч. AES CCMP). - Точка доступа должна поддерживать функции фильтрации сетевого трафика в том числе по критериям IP-адресов и портов протоколов TCP и UDP. - Точка доступа должна поддерживать управление качеством обслуживания, в том числе и в пределах радиоинтерфейса. Точка доступа должна поддерживать взаимодействие с беспроводными телефонами и иными устройствами, использующими стандарты WMM (WiFi Multimedia) и IEEE 802.11e. - Точка доступа должна быть оснащена последовательным консольным портом, иметь веб-интерфейс управления, а также поддерживать удаленное управление по следующим протоколам: Telnet, SSH, SNMP. - Антенны, для точек доступа в количестве 10 штук, удовлетворяющих следующим требованиям: - Антенна должна быть предназначена для монтажа на вертикальной поверхности (стене), либо мачте; в комплект поставки должны входить необходимые для этого крепления и кронштейны. Кронштейн антенны должен обеспечивать возможность поворота в горизонтальной плоскости на угол +-70 градусов и в вертикальной плоскости на угол +10 - -30 градусов от нормали. Антенна должна быть предназначена для эксплуатации в помещениях в широком диапазоне температур (-30С - +70С). Антенна должна быть оснащена стандартным разъемом типа TNC/RTNC. - Антенна должна функционировать в частотном диапазоне 2,4ГГц - 2,5ГГц. Антенна должна характеризоваться значением коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) не более 2:1. Антенна должна обладать круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости и коэффициентом усиления не ниже 5дБ. - Габаритные размеры антенны без учета кронштейна не должны превышать по длине ширине и высоте 300мм x 150мм x 30мм. - Межсетевой экран, в количестве 1 шт., удовлетворяющий следующим требованиям: - Многоцелевой межсетевой экран (МСЭ) должен предназначен для организации фильтрации сетевого трафика протокола IP на скоростях до 250 Мбит/c и построения криптографически защищенных тоннелей по технологии IPSec с различными алгоритмами шифрования. К МСЭ предъявляются следующие требования: - МСЭ должен поставляться в виде единого программно-аппаратного комплекса, выполненного в форм-факторе для установки в стандартный девятнадцатидюймовый телекоммуникационный шкаф. - По производительности МСЭ должен обеспечивать обработку потока сетевого трафика скоростью 250Мбит/с, а также шифрование сетевого трафика на скорости 150 Мбит/с. - МСЭ должен иметь не менее четырех интерфейсов IEEE 802.3u и предполагать возможность наращивания портовой емкости как минимум до 8 интерфейсов. - МСЭ должен поддерживать фильтрацию сетевого трафика с учетом состояния сессий, предусматривать возможность гибкой настройки правил фильтрации на основе IP-адресов и портов TCP/UDP. Алгоритмы фильтрации трафика должны предусматривать специальные правила для распространенных протоколов, использующих множественные соединения TCP/UDP. - МСЭ должен поддерживать трансляцию IP-адресов обрабатываемых пакетов по принципам один-в-один и много-в-один. Правила трансляции должны допускать детализацию до уровня портов TCP/UDP. - МСЭ должен поддерживать построение тоннелей IPSec VPN и SSL VPN и алгоритм шифрования Data Encryption Standard. МСЭ должен обеспечивать аутентификацию пользователей VPN по внутренней базе данных учетных записей, а также с использованием внешнего сервера аутентификации, работающего по протоколу RADIUS. МСЭ должен поддерживать функцию построения тоннелей при трансляции сетевых адресов IPSec NAT-T. - МСЭ должен обеспечивать поддержку функции объединения нескольких физических устройств в одно логическое (кластер) для повышения надежности и балансировки нагрузки. МСЭ должен предусматривать механизм репликации информации о состоянии сессий между членами кластера для сохранения установленных соединений при отказе одного устройства. - МСЭ должен обеспечивать поддержку функции виртуализации (разделения одного физического устройства на несколько логических с различными настройками работы) и раздельное администрирование логических устройств. - МСЭ должен поддерживать включение в сеть как в режиме маршрутизатора, так и в режиме прозрачного коммутатора 2-го уровня модели OSI. В режиме маршрутизатора МСЭ должен поддерживать статические маршруты и протоколы RIP версии 2, OSPF версии 2, Protocol-independent Multicast (PIM). - МСЭ должен поддерживать виртуальные локальные сети и стандарт 802.1q. - МСЭ должен поддерживать категоризацию сетевого трафика и управление качеством обслуживания: создание очередей по приоритетам, ограничение классов по пропускной способности (shaping/policing). - МСЭ должен обладать возможностью выступать в роли детектора вторжений (IDS/IPS), спам-фильтра, URL-фильтра и сетевого антивируса. - МСЭ должен быть оснащен последовательным консольным портом, иметь защищенный веб-интерфейс управления, а также поддерживать следующие протоколы удаленного управления: Telnet, SSH, SNMP. МСЭ должен предусматривать возможность установки в сеть и использования без развертывания какой-либо дополнительной инфраструктуры управления; командная строка устройства должна обеспечивать возможность задействования и настройки всего набора функций без исключения. - МСЭ должен поддерживать протокол RADUIS и встроенную базу данных администраторов, обеспечивать ролевой доступ и разграничение полномочий администраторов. - Габариты МСЭ по длине ширине и высоте не должны превышать 380мм x 450мм x 45мм. Вес МСЭ не должен превышать 10 кг. - Электропитание МСЭ должно осуществляться от сети 220В переменного тока. Потребляемая межсетевым экраном мощность не должна превышать 200Вт во всех режимах работы экрана. - Пакеты сервисной поддержки для следующего оборудования: - Cisco ASA5520-1шт - Router 2811 c call manager express -1шт - Router 1841 -1шт - CON-SNT-AP1242GE-2шт - Телефон 7925-1шт Система сканирования и печати на базе оборудования Hewlett-Packard - Система должна состоять из 6 мультифункциональных устройств (МФУ), удовлетворяющих следующим требованиям: - Печать, копирование, отправка по электронной почте / сетевую папку, факс - Технология печати – лазерная печать - Ежемесячная нагрузка до 200000 страниц - Память, стандарт - 512 Мб - Скорость печати, черный (обычный режим качества) до 40 стр / мин - Скорость печати, цвет (нормальный режим качества) до 40 стр / мин - Разрешение печати, черно-белой и цветной до 1200 x 600 точек на дюйм - Тип сканера - планшетный, ADF Оптическое разрешение сканера до 600 точек на дюйм - Разрешение при копировании, черный и цветной до 600 х 600 точек на дюйм - Внешние порты: один свободный слот EIO, один факс, одно устройство USB 2.0, два хоста USB 2.0, один FIH, один 10/100/1000 LAN - Дополнительно - поддержка ПО HP Jetdirect, внешние серверы печати, беспроводной сервер печати, адаптер для принтера - Должны быть поставлены 6 степлеров/укладчиков для МФУ. - Система должна быть укомплектована 30 сканерами, удовлетворяющими следующим требованиям: - Тип сканера Планшетный - Оптическое разрешение сканера до 2400 точек на дюйм - Разрядность 48-битный - Уровни градаций серого 256 - Устройство автоматической подачи документов скорости до 8 стр. / мин - 5 кнопок на передней панели (копирование, электронная почта, файл документа, сканирование документов, сканирование фото) - Формат файла сканирования Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compressed, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF сжатый, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF для поиска, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, RTF Система контроля и учета печати и копирования документов - Создание системы должно осуществляться на базе существующей архитектурно-строительной, вычислительной, сетевой и инженерной инфраструктуры (далее ИВС). Создаваемая система должна быть интегрирована в имеющуюся программно-техническую среду ИВС. - Эксплуатация системы должна осуществляться в соответствии с требованиями производителей оборудования в рамках единых технологических и организационных процессов и процедур эксплуатации ИВС. - Система должна обеспечивать безопасную печать (контроль) заданий пользователей, контроль копирования, сбор статистики о процессах печати, копирования, сканирования и отправки факсов. - Система должна осуществлять контроль и учет печатных заданий и копировальных работ пользователей, а также, при необходимости осуществлять контроль отправки факсов, сетевого сканирования и прочих функций аппаратов. - Система должна обеспечивать сбор статистических данных о выполненных печатных заданиях, копировальных работах и автоматизированное составление аналитической отчетности. - Система должна осуществлять функцию «Follow Me» - когда отправленное на печать задание не печатается до тех пор, пока пользователь не подойдет и не авторизуется на любом из устройств, подключенных к системе. - Система должна осуществлять печать документов для мобильных пользователей с портативных устройств (ноутбуков, КПК, коммуникаторов) без использования драйверов, используя веб-интерфейс системы (опционально, для поддерживаемых форматов документов). - Система должна обеспечивать единое централизованное управление всеми компонентами, входящими в её состав. - Система должна поддерживать следующие устройства печати: - HP CM3530 – 35 шт. - HP M5035 – 5 шт. - CM6040 -8 шт. - HP M5025 – 7 шт. - HP 5550 – 2 шт. - CM8060 – 1 шт. - Система должна функционировать в сетевой среде Ethernet 10/100Мб. - Взаимодействие между рабочими станциями, серверами, принтерами и МФУ должно осуществляться по сетевому протоколу TCP/IP. - Предложение должно включать услуги по настройке оборудования. Система интеграции с SMS/MMS - Система отсылки и приема SMS/MMS сообщений должна поддерживать следующие протоколы: MMSC протоколы (передача / прием) - MM7 (версии 5.3.0 по 6.13.0) - Non-standard MM7 variations (Ericsson, Materna AnnyWay, LogicaCMG's PAP/MM7) - MM4 (interoperator connectivity) - MM3 (SMTP) - MM1 (mobile phone clients) (versions 1.0, 1.1, 1.2 and 1.3) - EAIF (Nokia Proprietary MM1) MMS Gateway - MM7 (версии 5.3.0 по 6.13.0) - Non-standard MM7 variations (Ericsson, Materna AnnyWay, LogicaCMG's PAP/MM7) - MM4 (interoperator connectivity) - MM3 (SMTP) - MM1 - EAIF (Nokia Proprietary MM1 - MM1 over a GPRS/3G Modem SMS Gateway - SMPP - UCP/EMI - CIMD2 - HTTP - GSM/3G Modem (ETSI GSM 07.05 / 3GPP TS 23.005) - Система должна быть рассчитана на пересылку 120 сообщений в минуту. Общие требования - Предлагаемая продукция должна быть новой (ранее не использованной), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. - Дата изготовления (выпуска) продукции должна быть не ранее 2009 года - Участник обязан предоставить полную информацию о конфигурации и составе предполагаемого оборудования. - Участник конкурса в составе своей конкурсной заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: а) сертификаты соответствия ГОСТ Р. - Срок гарантии на оборудование: - на серверы и системы хранения – 3 года, - на остальное оборудование – 1 года, - Гарантийные обязательства должны включать бесплатную замену комплектующих, вышедших из строя по вине производителя. |
| Дополнительные требования (преференции, особые условия и т.д.): | Договор поставки должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

зам. директора предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев Алексей Викторович- т. (812) 901-36-48.