Техническое задание

на открытый конкурс

Поставка  оборудования, не требующего монтажа, для нужд филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГПКЗ –  1090/1.4-1107

Предмет открытого конкурса –  право заключения договора на поставку  оборудования, не требующего монтажа, для нужд филиала «Карелький» ОАО «ТГК-1»

Условия и форма оплаты: поставка с последующей отсрочкой платежа 60 дней

Источник финансирования: 11-0346

Предельная стоимость  не объявляется.

Сроки поставки:  ноябрь-декабрь 2011г.

Условия поставки: поставка на склад грузополучателя

Адрес доставки:  По спецификации 1 - Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.76

По спецификации 2 -185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.43

Сроки проведения открытого конкурса: сентябрь-октябрь  2011 г.

| Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | - Все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузке и транспортировке продукции должны входить в структуру цены. - Цена продуктов должна включать стоимость работ и материалов по монтажу и вводу в эксплуатацию этих продуктов. - Перед поставкой поставщик должен предоставить серийные номера поставляемой продукции для проверки покупателем легитимности ввоза, а также соблюдения условий технической поддержки производителя. Покупатель откажется от нелигитимно ввезенной продукции. - По количеству Продукция считается принятой после составления Грузополучателями Акта приемки в срок не позднее 10 дней с момента завершения выгрузки поступившей партии. - По качеству Продукция считается принятой, если Грузополучатель в сроки, определенные Договором не выставил претензий. - Переход права собственности на Продукцию и рисков случайной гибели Продукции происходит в момент передачи (приемки-сдачи) Продукции. |
| --- | --- |
| Требования к Участникам открытого конкурса (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | - Возможность поддержки поставляемой оборудования сервисом и снабжения расходными материалами. - Наличие статуса Hewlett-Packard Preferred Partner, специализаций HP Computing Systems Specialist, HP StorageWorks Solutions Specialist, а также авторизационного письма Hewlett-Packard. - Участник конкурса, не производитель, в составе своей конкурсной заявки должен представить следующие документы, подтверждающие исполнение обязательств по поставке продукции: а) гарантийное письмо (оригинал) завода-изготовителя в адрес Участника о размещении заказа или сертификат официального дилера. |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | - Предлагаемая продукция должна быть новой (ранее не использованной), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. - Дата изготовления (выпуска) Продукции должна быть не ранее 2011 года - Участник обязан предоставить полную информацию о конфигурации и составе предполагаемого оборудования. - Участник конкурса в составе своей конкурсной заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: а) сертификаты соответствия ГОСТ Р. - Поставляемое оборудование должно иметь руководство по эксплуатации на русском языке. - Срок гарантии на оборудование – не менее 1 года. - Гарантийные обязательства должны включать бесплатную замену комплектующих, вышедших из строя по вине производителя. |
| Дополнительные требования (преференции, особые условия и т.д.): | Договор поставки должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» |
| Перечень и объемы закупаемой продукции: | Заказчик намерен приобрести продукцию, в соответствии со спецификациями №№ 1 и 2 (см. ниже). |

Спецификация №1

| № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция Hewlett-Packard: Производительная и надежная рабочая станция по цене персонального компьютера. Чипсет Intel C206 Процессор Intel должен обладать следующими характеристиками: - иметь не менее двух ядер - поддерживать технологию гиперпоточности (не менее двух потоков на ядро) - иметь тактовую частоту не ниже 3,30 ГГц - иметь кэш-память третьего уровня не менее 3 МБ - иметь энергопотребление не выше 65 Вт - иметь встроенный графический контроллер HD 2000 Оперативная память DDR3 1333 МГц небуферизованная с контролем четности не менее 4 ГБ. Дисковый контроллер: - стандарт SATA - 4 порта 3 Гб/с - 2 порта 6 Гб/с - поддержка RAID 0, 1 Жесткий диск должен отвечать стандарту SATA, иметь объем не менее 500 ГБ и скорость вращения не менее 7200 оборотов в минуту. Должен присутствовать встроенный оптический дисковод DVD+/-RW SuperMulti. Должен присутствовать встроенный внутренний динамик для вывода звуковой информации. Устройства ввода информации: - Клавиатура HP Keyboard - Мышь HP Laser Mouse Должен присутствовать контроллер локальной сети 1 Гб Ethernet «витая пара» Должны присутствовать следующие порты: - 14 портов USB 2.0 - 1 аудиовход - 2 аудиовыхода - 2 входа для микрофона - 2 разъема PS/2 - 1 RJ-45 Должны присутствовать следующие слоты: - 1 полноразмерный слот PCIe Gen2 x16 механический / x16 электрический - 1 полноразмерный слот PCIe Gen2 x16 механический / x4 электрический - 1 полноразмерный слот PCIe Gen2 x8 механический / x4 электрический - 2 полноразмерных слота PCIe Gen2 x1 механический / x1 электрический - 2 полноразмерных слота PCI Корпус должен иметь следующие характеристики: - Форм-фактор Convertible Minitower - Цвет черный - Блок питания не менее 400 Вт с активной коррекцией коэффициента мощности - Общее число внутренних дисковых отсеков - три 3,5" - Общее число внешних дисковых отсеков - три 5,25" В состав предустановленного ПО должны входить, как минимум: - ОС Windows 7 Professional, 64-разрядная версия - Microsoft Office 2010 Starter - HP Performance Advisor Рабочая станция должна иметь российскую локализацию. | 63 |
| 2 | Широкоформатный ЖК-монитор 23" Hewlett-Packard Диагональ: 23" Тип панели - TN with CCFL back-lit LCD with BrightView Разрешение: не менее 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Размер пиксела: не более 0,2655 мм Время отклика: не более 3 мс Яркость: не менее 275 кд/м2 Статическая контрастность: не менее 1000:1 Динамическая контрастность: не менее 40000:1 Угол обзора по горизонтали: не менее 160° Угол обзора по вертикали: не менее 160° Количество цветов: не менее 16,7 млн Экран должен иметь возможность сенсорного использования со следующими параметрами: - разрешение не менее 32727x 32727 - частота не менее 120 кадров в секунду - точность ± 2.5 мм - USB интерфейс HID multi-touch digitizer Не менее двух встроенных динамиков мощностью не менее 2 Вт каждый Подключение к источникам видеоинформации по интерфейсам: - DVI-D - VGA Наличие встроенного USB-концентратора (один выходной и четырех входных порта) Питание в рабочем режиме: не более 56 Вт Возможность крепления на стену посредством кронштейна VESA Экран должен иметь возможность регулировки наклона: вперед до 5°, назад до 55° Цвет корпуса: черный Комплект поставки должен включать: кабель DVI, кабель DisplayPort, кабель USB, аудио-кабель и кабель питания. | 53 |
| 3 | Широкоформатный ЖК-монитор 24" Hewlett-Packard Диагональ: 24" Тип панели - IPS Наличие антибликового и антистатического покрытий Разрешение: не менее 1920x1200 Соотношение сторон 16:10 Размер пиксела: не более 0,27 мм Время отклика: не более 5 мс Яркость: не менее 400 кд/м2 Статическая контрастность: не менее 1000:1 Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Угол обзора по вертикали: не менее 178° Количество цветов: не менее 16,7 млн Поддержка входных аналоговых и цифровых видеосигналов Подключение к источникам видеоинформации по интерфейсам: - DVI-D – 2 порта - S-Video - DisplayPort - HDMI - Component Video - Сomposite Video Наличие встроенного USB-концентратора (один выходной и шесть входных портов) Питание в рабочем режиме: не более 120 Вт Возможность крепления на стену посредством кронштейна VESA Экран должен иметь возможность следующих регулировок: - наклон вперед до 5°, назад до 30° - разворот влево/вправо до 45° - сдвиг вверх/вниз до 10 см - поворот на 90˚ (портрет-ландшафт) Цвет корпуса: черный Комплект поставки должен включать: кабель VGA, кабель DVI, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB и кабель питания. | 10 |

Спецификация №2

| № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многосерверное шасси Hewlett-Packard: Многосерверное шасси предназначено для объединения серверной фермы в конфигурацию, управляемую как единое целое и максимально оптимизированную с точки зрения плотности размещения, конфигурирования и сопровождения. Обеспечивает высокую производительность, низкое энергопотребление и эффективную консолидацию вычислительных ресурсов. Идеально подходит для виртуализации. Представляет из себя шасси высотой 10U для монтажа в шкаф и должно включать: - Не менее шестнадцати посадочных мест для вычислительных модулей (серверных, СХД и расширения). - Не менее десяти вентиляторов Active Cool 200 для охлаждения с избыточностью. - Не менее шести блоков питания 2400 Вт высокой эффективности с избыточностью (на базе однофазного модуля питания). - Модуль Onboard Administrator с портами: RS-232, USB, VGA, 100 Мб «витая пара». - Не менее двух встроенных в шасси коммутаторов Cisco, каждый из которых поддерживает: - Подключение к интерконнект-шине шасси, обеспечивающее не менее шестнадцати соединений 1 Гб Ethernet с серверами шасси; - Не менее восьми портов 1 Гб Ethernet «витая пара» для подключения к локальной сети; - Не менее четырех разъемов 1 Гб SFP Ethernet для трансиверов «витая пара» или «коротковолновая многомодовая оптика» для подключения к локальной сети; - Последовательный консольный порт. - Не менее двух встроенных в шасси коммутаторов Brocade, каждый из которых поддерживает: - Подключение к интерконнект-шине шасси, обеспечивающее не менее шестнадцати соединений 8 Гб FC с серверами шасси; - Не менее семи портов 8 Гб FC «коротковолновая многомодовая оптика» для подключения к сети хранения данных (SFP-модули производства Hewlett-Packard); - Порт 8 Гб FC «длинноволновая одномодовая оптика» (поддержка расстояний до десяти км) для подключения к сети хранения данных (SFP-модуль производства Hewlett-Packard). - Жидкокристаллический сервисный микродисплей на передней панели. - ПО HP Insight Control 16 Server FIO License. Многосерверное шасси должно обеспечивать: - Поддержку сверхплотных серверов, систем хранения, модулей расширения с форм-факторами: половинная высота, двойная высота, двойная высота с двойной шириной; - Поддержку интерконнект-шины NonStop производительностью 5 Тбит/с с технологией однократного подключения блейд-серверов к сети и общему хранилищу данных; - Возможность подключения избыточного модуля Onboard Administrator; - Интегрированный доступ ко всем iLO серверов посредством одного кабеля; - Поддержку технологии HP Thermal Logic для снижения энергопотребления затрат на воздушное охлаждение; Поддержку HP Systems Insight Manager. | 1 |
| 2 | Трансивер Hewlett-Packard Трансивер форм-фактора SFP для оконцовки порта 4 Гб FC «длинноволновая одномодовая оптика» (поддержка расстояний до десяти км) для подключения к сети хранения данных. | 2 |
| 3 | Сверхплотный сервер Hewlett-Packard Сверхплотный сервер предназначен для установки в многосерверное шасси и обеспечивает максимальную плотность размещения, высокую производительность, низкое энергопотребление, низкую стоимость конфигурирования и сопровождения. Идеально подходит для виртуализации. Сверхплотный сервер имеет половинную высоту и должен включать: - Не менее двух процессоров, каждый из которых имеет: - не менее шести ядер; - тактовую частоту не менее 3 ГГц; - кэш-память не менее 12 МБ - Не менее двух двухранковых регистровых модулей оперативной памяти DDR3 4 ГБ 10600R; - Не менее трех двухранковых регистровых модулей оперативной памяти DDR3 8 ГБ 10600R. - Дисковый контроллер SATA RAID. - Твердотельный диск 60 ГБ. - Не менее двух портов 10 Гб Ethernet для подключения к локальной сети через интерконнект-интерфейс. - Не менее двух портов 8 Гб FC для подключения к сети хранения данных через интерконнект-интерфейс (технология Qlogic). - Порт 100 Мб Ethernet, выделенный для управления iLO 3 через интерконнект-интерфейс. - Внутренний порт USB и слот для карт памяти SD для быстрого и удобного развертывания гипервизоров. - Индикаторы на передней панели: наличие питания, авария, идентификационная подсветка, активность портов интегрированного контроллера локальной сети, активность дисков. Сверхплотный сервер должен обеспечивать: - Поддержку не менее восемнадцати слотов памяти DDR3 с возможностью расширения объема оперативной памяти до 384 ГБ. - Поддержку HP Systems Insight Manager. Сервер должен иметь размеры 18,17x5,56x50,95 см и вес не более 6,5 кг. | 5 |
| 4 | Дисковая система Hewlett-Packard Дисковая система должна быть специально оптимизирована для плотного размещения в монтажных шкафах, максимально гибкой при конфигурировании и легко управляемой. Должна обеспечивать высокую производительность, низкое энергопотребление и эффективную консолидацию хранения по доступной цене. Дисковая система должна представлять из себя шасси высотой 2U для монтажа в шкаф и включать: - Не менее двух контроллеров 8 Гб Fibre Channel каждый из которых имеет: два порта ввода/вывода LC, разъем mini-USB, управляющий порт Ethernet, порт расширения. - Не менее 2 ГБ кэш-памяти, доступной для чтения и записи, с поддержкой сохранения данных на Flash-память. - Не менее двенадцати дисков 600GB 15K hot plug Dual-port SAS. - Не менее двух блоков питания с кабелями IEC320 C13-C14. - Индикаторы на передней панели: наличие питания, авария, идентификационная подсветка, идентификатор номера шасси. - Не менее 4 кабелей HP FC 2m MM OM3 LC/LC для 8 Гб устройств. - ПО 64 snapshots and Volume Copy. - ПО Remote Snap Дисковая система должна обеспечивать: - Поддержку высокопроизводительных двухпортовых накопителей SAS корпоративного уровня и высокоемких накопителей SAS или SATA среднего уровня для архивации; - Возможность подключения дополнительных дисковых шасси SAS/SATA форматов 2,5” и 3,5” (до 7 дополнительных шасси); - Поддержку RAID уровней 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 с поддержкой следующего количества дисков: - RAID 0: 2–16 - RAID 1: 2 - RAID 3: 3–16 - RAID 5: 3–16 - RAID 6: 4–16 - RAID 10: 4–16 - RAID 50: 6–32 - Поддержку горячей замены аппаратных компонентов, включая жесткие диски, дисковые полки, контроллеры, вентиляторы и блоки питания; - Поддержку до 512 LUN; - Поддержку кластеризации; - Поддержку резервного копирования SAN; - Поддержку до 64 мгновенных снимков; - Поддержку удаленной репликации; - Поддержку HP StorageWorks Storage Mirroring; - Поддержку HP Systems Insight Manager. | 2 |
| 5 | Консольный коммутатор Hewlett-Packard Консольный коммутатор Hewlett-Packard предназначен для управления несколькими серверами с помощью одной консоли (клавиатура+видеомонитор+мышь – КВМ). Максимальное количество поддерживаемых серверов должно быть не менее четырех. Должен поддерживаеть в качестве консоли монитор с разрешением до 2048 x 1536, клавиатуру и мышь с разъемами USB или PS/2. Должен иметь не менее двух КВМ-кабелей длиной 1,8 м с подключением к разъемам PS/2 управляемого сервера (управление клавиатурой и мышью). Должен иметь не менее двух КВМ-кабелей длиной 1,8 м с подключением к разъему USB управляемого сервера (управление клавиатурой и мышью). Должен иметь возможность использоваться как в настольном варианте, так и монтироваться в 19” монтажную стойку/шкаф. Питание от сети переменного тока, энергопотребление – 2 Вт. | 1 |
| 6 | Настольный ПК Hewlett-Packard Бизнес-ПК оснащенный передовыми технологиями, удобный с точки зрения развертывания, управления и сопровождения в сети. Чипсет Intel Q65 Express Процессор Intel должен обладать следующими характеристиками: - иметь не менее четырех ядер - поддерживать технологию гиперпоточности - иметь тактовую частоту не ниже 3,10 ГГц - иметь кэш-память третьего уровня не менее 6 МБ - иметь энергопотребление не выше 95 Вт - иметь встроенный графический контроллер HD 2000 - поддерживать технологию Intel Stable Image Platform Program Оперативная память DDR3 SDRAM 1333 МГц не менее 2 ГБ. Жесткий диск должен отвечать стандарту SATA, иметь объем не менее 500 ГБ и скорость вращения не менее 7200 оборотов в минуту. Должен присутствовать встроенный оптический дисковод DVD+/-RW SuperMulti. Должен присутствовать встроенный внутренний динамик для вывода звуковой информации. Устройства ввода информации: - Клавиатура HP Keyboard - Мышь HP Mouse Должен присутствовать контроллер локальной сети 1 Гб Ethernet «витая пара» Должны присутствовать следующие порты: - 10 USB 2.0 - 1 последовательный порт - 1 разъем PS/2 для клавиатуры - 1 разъем PS/2 для мыши - 1 разъем DisplayPort - 1 разъем VGA - 1 гнездо для микрофона/наушников - 1 линейный вход - 1 линейный выход - 1 разъем RJ-45 Должны присутствовать следующие слоты: - 1 полноразмерный слот PCI - 2 полноразмерных слота PCIe x1 - 1 полноразмерный слот PCIe x16 Корпус должен иметь следующие характеристики: - Форм-фактор Microtower - Цвет черный с элементами серебристой отделки - Блок питания не менее 320 Вт с активной коррекцией коэффициента мощности - Общее число внутренних дисковых отсеков - два 3,5" - Общее число внешних дисковых отсеков - один 3,5" и два 5,25" В состав предустановленного ПО должны входить, как минимум: - ОС Windows 7 Professional, 32-разрядная версия - Microsoft Office 2010 Starter - HP Software Management Agent ПК должен иметь российскую локализацию. | 49 |
| 7 | Широкоформатный ЖК-монитор 21.5" Hewlett-Packard Диагональ: 21,5" Тип панели - S-IPS Наличие антибликового и антистатического покрытий Разрешение: не менее 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Размер пиксела: не более 0,2475 мм Время отклика: не более 8 мс Яркость: не менее 250 кд/м2 Статическая контрастность: не менее 1000:1 Динамическая контрастность: не менее 3000:1 Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Угол обзора по вертикали: не менее 178° Количество цветов: не менее 16,7 млн Поддержка входных аналоговых и цифровых видеосигналов Подключение к источникам видеоинформации по интерфейсам: - DVI-D - DisplayPort - VGA Наличие встроенного USB-концентратора (один выходной и четырех входных порта) Питание в рабочем режиме: не более 44 Вт Возможность крепления на стену посредством кронштейна VESA Экран должен иметь возможность следующих регулировок: - наклон вперед до 5°, назад до 30° - разворот влево/вправо до 45° - сдвиг вверх/вниз до 9 см - поворот на 90˚ (портрет-ландшафт) Цвет корпуса: черный Комплект поставки должен включать: кабель VGA, кабель DVI, кабель DisplayPort, кабель USB и кабель питания. | 49 |
| 8 | Широкоформатный ЖК-монитор 24" Hewlett-Packard Диагональ: 24" Тип панели - IPS Наличие антибликового и антистатического покрытий Разрешение: не менее 1920x1200 Соотношение сторон 16:10 Размер пиксела: не более 0,27 мм Время отклика: не более 5 мс Яркость: не менее 400 кд/м2 Статическая контрастность: не менее 1000:1 Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Угол обзора по вертикали: не менее 178° Количество цветов: не менее 16,7 млн Поддержка входных аналоговых и цифровых видеосигналов Подключение к источникам видеоинформации по интерфейсам: - DVI-D – 2 порта - S-Video - DisplayPort - HDMI - Component Video - Сomposite Video Наличие встроенного USB-концентратора (один выходной и шесть входных портов) Питание в рабочем режиме: не более 120 Вт Возможность крепления на стену посредством кронштейна VESA Экран должен иметь возможность следующих регулировок: - наклон вперед до 5°, назад до 30° - разворот влево/вправо до 45° - сдвиг вверх/вниз до 10 см - поворот на 90˚ (портрет-ландшафт) Цвет корпуса: черный Комплект поставки должен включать: кабель VGA, кабель DVI, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB и кабель питания. | 4 |
| 9 | Ноутбук Hewlett-Packard Ноутбук должен обеспечивать основные бизнес-функции при высоком уровне безопасности. Чипсет - Mobile Intel HM65 Express Процессор Intel должен обладать следующими характеристиками: - иметь не менее двух ядер - поддерживать технологию гиперпоточности (не менее двух потоков на ядро) - иметь тактовую частоту не ниже 2,30 ГГц - иметь кэш-память третьего уровня не менее 3 МБ - иметь энергопотребление не выше 35 Вт - иметь встроенный графический контроллер HD 3000 Оперативная память DDR3 SDRAM 1333 МГц не менее 4 ГБ. Жесткий диск должен отвечать стандарту SATA II, иметь объем не менее 640 ГБ и скорость вращения не менее 5400 оборотов в минуту. Должен присутствовать встроенный оптический дисковод DVD+/-RW SuperMulti Встроенные устройства вывода информации: - Светодиодный дисплей HD 15,6" с разрешением не менее 1366x768 с антибликовым покрытием - Стереодинамики Встроенные устройства ввода информации: - Клавиатура с цифровой клавишной панелью, защитой от попадания жидкости и отверстиями для слива - Сенсорная панель с зоной прокрутки и поддержкой управления жестами - Веб-камера 720p HD - Два микрофона с возможностью стереозаписи Должны обеспечиваться, как минимум, следующие коммуникационные возможности: - Беспроводная локальная локальная сеть стандартов 802.11b/g/n - Персональная сеть Bluetooth 3.0 - Локальная сеть 1 Гб Ethernet «витая пара» Должны присутствовать следующие порты: - 4 USB 2.0 - 1 VGA - 1 разъем HDMI - 1 вход для стереомикрофона - 1 выход для стереонаушников/линейный - 1 разъем для питания от сети переменного тока - 1 разъем RJ-45 Должен присутствовать слот Express Card/34. Должно присутствовать встроенное устройство для чтения/записи карт памяти форматов SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD Micro, MMC Micro. Размеры ноутбука должны быть не более 37,4x25,6x2,87 см, а вес – не более 2,4 кг. В состав предустановленного ПО должны входить, как минимум: - ОС Windows 7 Professional, 64-разрядная версия - Microsoft Office 2010 Starter - ArcSoft Total Media Suite Ноутбук должен иметь металлический серый цвет и алюминиевую отделку корпуса для защиты от повреждений. Ноутбук должен иметь российскую локализацию. | 4 |
| 10 | Многофункциональное устройство Hewlett-Packard МФУ обеспечивает функции принтера/сканера/копира/факса и предназначено для использования в небольших рабочих группах. Должно обладать следующими характеристиками: - Быстродействие процессора не менее 500 МГц. - Оперативная память – не менее 128 Мб. - Порты ввода/вывода: 100 Мб Ethernet «витая пара», USB 2.0, порт для факса RJ-11, порт линейного выхода RJ-11. - Жидкокристаллический двухстрочный текстовый дисплей. - Энергопотребление – не более 445 Вт - Российская локализация. Принтер МФУ должен обладать следующими характеристиками: - Технология печати – монохромная лазерная. - Подача носителей: лоток подачи на 250 листов, лоток приоритетной подачи на 10 листов, автоматическое устройство подачи документов (АПД) на 35 листов - Приём носителей: лоток приёма на 100 - Размеры стандартных носителей: лоток подачи - A4, A5, B5(JIS), C5, DL, конверт; лоток приоритетной подачи: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, конверт, открытка - Размеры нестандартных носителей: лоток подачи - 76x187 мм – 216x356 мм, лоток приоритетной подачи - 76x127 мм – 216x356 мм - Типы носителей - бумага (плотная, бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, пленки, наклейки, картон - Номинальная скорость печати не менее 25 страниц A4 в минуту - Время выхода первой страницы (A4, режим готовности) – не более 8,5 секунд - Нагрузка (максимальное количество распечатанных страниц, которое нельзя превышать) – не менее 8 000 страниц A4 в месяц - Качество печати в режиме наилучшего качества – не хуже 600x600 точек на дюйм - Двусторонняя печать - Языки управления HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3 Сканер МФУ должен обладать следующими характеристиками: - Тип сканирования - планшетное, с устройством АПД - Максимальное оптическое разрешение при сканировании не хуже 1200 точек на дюйм - Разрядность 24 бита - Максимальный размер области планшетного сканирования – не хуже 216x297 мм - Максимальный размер области сканирования (устройство АПД) – не хуже 216x356 мм Копир МФУ должен обладать следующими характеристиками: - Скорость копирования (обычный режим, A4) - до 25 копий/мин - Разрешение при копировании - до 600 x 600 точек на дюйм - Изменение размера при копировании от 25 до 400% - Максимальное число копий – не менее 99 Факс МФУ должен обладать следующими характеристиками: - Скорость факса –3 секунды на страницу - Количество страниц A4, сохраняемых в памяти - до 400 - Разрешение (чёрно-белое, наилучший режим) - до 300 x 300 точек на дюйм - Максимальное число номеров быстрого набора - 120 - Автоматический повторный набор номеров - Отложенная отправка факса - Фильтр нежелательных сообщений | 15 |
| 11 | Источник бесперебойного питания APC Предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием переменного тока оборудования в монтажных стойках и шкафах. Должен иметь следующие свойства и характеристики: - Топология on-line - Номинальное входное напряжение 230V - Входная частота 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) - Тип входного соединения Hard Wire 3-wire - Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 – 280 В - Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 100 – 280 В - Другие значения входного напряжения 220,240 - Максимальная выходная мощность 3500 Вт / 5000 ВА - Максимальное задаваемое значение мощности 3500 Вт / 5000 ВА - Номинальное выходное напряжение 230 В - Эффективность под полной нагрузкой 92% - Искажения формы выходного напряжения менее 3% - Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 - Пик-фактор 3:1 - Тип формы выходного напряжения - синусоидальный сигнал - Тип батареи - необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная с загущенным электролитом для защиты от утечек - Высота при монтаже в стойку/шкаф – 3U Должен иметь следующие выходные соединения: - IEC 320 C13 – 8 шт - IEC 320 C19 – 2 шт - IEC Jumpers – 4 шт Должен иметь внутренний байпас с автоматическим или ручным включением. Должен иметь порт 100 Мб Ethernet «витая пара» для подключения к локальной сети с целью: - Мониторинг и управления ИБП - Управление штатным отключением компьютеров (shutdown) Должен иметь последовательный порт для подключения к компьютеру с целью: - Мониторинг и управления ИБП - Управление штатным отключением компьютера (shutdown) Должен иметь светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами работы от сети, работы от батарей, необходимости замены батареи, перегрузки: и подачи напряжения на нагрузку через байпас. Должен иметь возможность подключения не менее 4 дополнительных батарей для увеличения времени автономной работы без входного питания. Комплект поставки должен включать направляющие для монтажа в стойку. | 2 |
| 12 | Четырехопорная открытая стойка APC Предназначена для монтажа оборудования стоечного исполнения шириной 19” в ИТ-средах. Тип крепежных отверстий – квадратные. Несущая способность (статическая нагрузка) 909 кг. Максимальная высота 2130 мм. Максимальная ширина 600 мм. Максимальная глубина 747 мм. Максимальная глубина монтажа 740 мм. Высота аппаратурной стойки 44U. Цвет черный. | 3 |
| 13 | Коммутатор Cisco Catalyst Моноблочный управляемый коммутатор 2 уровня с фиксированным количеством портов. Предназначен для использования в сетях корпоративного, среднего и филиального уровня. Обеспечивает низкую стоимость владения. Коммутатор должен иметь: - Не менее двадцати портов 1 Гб Ethernet «витая пара» - Не менее трех комбинированных портов 1 Гб Ethernet «витая пара» / SFP Ethernet для трансиверов - Порт 1 Гб Ethernet «длинноволновая одномодовая оптика» с поддержкой расстояний до десяти км (SFP-модуль производства Cisco) Коммутатор должен поддерживать следующие протоколы и стандарты: AutoQoS, DHCP, Auto-negotiation, DTP, PAgP, LACP, MDIX, UDLD, SDM, ARP, IGMP, MVR, VTP, RSPAN, RMON, TFTP, NTP, DAI, SNMPv3, STRG, Flexlink, RSTP, MSTP, PVRST+, Errdisable, 802.1p CoS, DSCP, SRR, WTD. В комплектацию должен входить набор для монтажа коммутатора в 19" стойку. | 2 |
| 14 | Модуль оперативной памяти Samsung M378T5663XXX-CF7XX Тип оперативной памяти - DDR2 SDRAM Частота функционирования 800 МГц Пропускная способность 6,4 МБ/сек Объём модуля памяти 2 МБ Количество контактов 240 Форм-фактор DIMM Напряжение 1,8 В Поддержка ECC - нет Наличие буфера на модуле памяти - нет | 199 |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

зам. директора предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев Алексей Викторович

т. (812) 901-36-48

Директор предприятия СДТУ и ИТ                                                                                                     Диденко И.Ю.