ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

установке видеокамер на Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ: 1090/2.4-3121

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Установка видеокамер на ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная д. 4. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-проектов – Травкин Андрей Иванович, (812) 901-32-80.

Период выполнения работ:

Начало:             «01»  мая  2012 г.

Окончание:       «31»  мая  2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется,

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: установка видеокамер для проведения периодической фото- и видеофиксации  строительства дух новых объектов (объединенный вспомогательный корпус – (ОВК) и хозяйство аварийного дизельного топлива и мазута (ХДТМ)) строительства на ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Описание и основные технические характеристики:

Для проведения периодической фото- и видеофиксации процесса строительства ХДТМ и ОВК с размещением фото и видео материала на серверах Предприятия СДТУи ИТ необходимо:

- установить на дымовой трубе № 1 и на дымовой трубе № 4 фиксированные видеокамеры SONY SNC-CH280.  Камеры должны быть смонтированы  на 7-ой смотровой площадке – отм. +31 м.;

- для передачи данных в сеть связи Системного оператора ОАО «ТГК-1» предусмотреть волоконно-оптическую систему передачи данных (ВОЛП).

Требования к техническим средствам системы видеонаблюдения.

Общие требования.

-  технические средства системы видеонаблюдения должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

- оборудование системы видеонаблюдения должно иметь соответствующие Российские сертификаты

Требования к оборудованию.

- видеокамеры – Sony.

- шкаф настенный антивандальный -  9U – ЦМО;

- кабель для видеокамер витая пара  - UTP 4 пары кат.5е – изготовитель определяется на стадии проектирования;

Требования к безопасности.

- устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации;

-  технические средства системы видеонаблюдения, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект;

-  устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.

Требования к электропитанию.

- электропитание оборудования видеонаблюдения осуществить от ближайших электрощитов распределения.

Требования к гарантийным обязательствам.

- с момента приемки комплекса видеонаблюдения в эксплуатацию монтажная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования в течение гарантийного срока установленного оборудования.

При производстве  работ необходимо выполнение требований:

- ГОСТ Р 21.1101 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи;

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе  проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации;

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003 г.;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования;

- МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования;

- РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- СНИП 11-01-95 .

Требования к производству работ.

-  копии сертификатов соответствия качества на используемое оборудование;

-  копии «пожарных» сертификатов на применяемые кабели;

-  копию лицензии монтажной организации (перед началом монтажных работ);

- приемо-сдаточные испытания проводятся по согласованной Заказчиком программе;

- протоколы электрических измерений;

- при комплексных испытаниях проводится проверка работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы обеспечиваются «Инструкциями по эксплуатации»;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

- обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной   документации, составление ППР;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечение предоставления всей необходимой технической документации, предъявляемой    по окончании    работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в  количестве 4х экземпляров).

Требования к подрядной организации.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы  имеющих право:

-  выдачи нарядов, распоряжений;

-  быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- наличие собственного технологического оборудования для производства строительно-

монтажных работ;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с      указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.