Приложение №1a

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Организация цифровых каналов связи г. Санкт-Петербург- г. Москва

(номер закупки по ГКПЗ: 1090/5.24-2022)

ПСДТУ и ИТ филиала                «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                (наименование филиала)

| ОКВЭД | 64.20.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530740 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»

(адрес нахождения объекта )

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник службы ПТС ПСДТУиИТ Алексей Викторович Малафеев, 901-36-48

Период выполнения работ (услуг):

Начало:                апрель 2015 г.

Окончание:          декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - максимально расчетная стоимость закупки не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Система межфилиальной связи ОАО «ТГК-1» служит цели объединения вычислительных сетей 3 филиалов Общества в единую корпоративную информационно-вычислительную сеть (КИВС). Участвующие филиалы: Невский филиал, Кольский филиал, Карельский филиал. Целью выполнения работ по настоящему Техническом заданию является подключение корпоративной информационно-вычислительной сети ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – ООО «ГЭХ») к сети межфилиальной связи ОАО «ТГК-1».

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Характеристика объекта автоматизации:

Система межфилиальной связи является полносвязной (предполагает связь каждого филиала с каждым), однако с точки зрения администрирования и некоторых других служебных функций главным узлом сети является Невский филиал, располагающийся в г. Санкт-Петербург.

Система межфилиальной связи использует выделенные каналы связи, а также сеть Интернет, поверх которой создаются криптографически защищенные VPN-тоннели. Система является отказоустойчивой и имеет резервирование каналов. В настоящее время запланирован к реализации проект, по итогам которого между каждыми двумя филиалами будет организовано по два выделенных канала, а сеть Интернет останется резервной транспортной сетью для использования при отказе выделенных каналов.

Система межфилиальной связи используется для передачи одноадресного (unicast) трафика протокола IPv4 различных приложений Общества, в том числе трафика IP-телефонии.

К системе межфилиальной связи относятся используемые каналы связи, а также набор пограничного оборудования, установленного в каждом из филиалов (далее этот набор пограничного оборудования будет именоваться «узел связи»). Основой узлов связи в настоящее время являются маршрутизаторы производства компании Cisco Systems, Inc. Кроме того в состав узлов связи входит пограничное оборудование, обеспечивающее связь филиалов с сетью Интернет, а именно: пограничные маршрутизаторы и межсетевые экраны Интернет. Дополнительной функцией узлов связи помимо организации каналов связи между филиалами ОАО «ТГК-1» является предоставление пользователям филиалов безопасного, контролируемого доступа к сети Интернет, а также публикация в этой сети соответствующих информационных ресурсов и приложений ОАО «ТГК-1». Ориентировочная пропускная способность соединения узлов связи с сетью Интернет –  1 Гбит/с.

Узлы связи Кольского и Карельского филиалов ОАО «ТГК-1» централизованы, а узел связи Невского филиала представляет собой распределенную, катастрофоустойчивую систему, элементы которой расположены на 2 географически различных площадках, причем каналы связи с другими филиалами организованы с обеих площадок.

Каналы связи между филиалами ОАО «ТГК-1» защищены от несанкционированного доступа с использованием средств криптографической защиты данных (СКЗИ) на основе симметричного алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 в реализации, сертифицированной ФСБ РФ в качестве СКЗИ. На границе с публичной сетью Интернет в филиалах ОАО «ТГК-1» установлены межсетевые экраны, сертифицированные в качестве таковых ФСТЭК России.

Информация о конкретных технических решениях, используемых в узлах связи системы межфилиальной связи, не относится к свободно распространяемой; указанная информация предоставляется компании-исполнителю работ в рамках настоящего ТЗ после установления договорных отношений между последней и ОАО «ТГК-1» и на основании Соглашения о неразглашении.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по поставке, СМР, пуско-наладке

ПСДТУ и ИТ филиала                «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                (наименование филиала)

- Создание узла связи ОАО «ТГК-1» – ООО «ГЭХ» должно включать в себя:

Новый узел связи системы межфилиальной связи ОАО «ТГК-1» (далее – узел связи ГЭХ) должен располагаться в городе Санкт-Петербург на площадке ООО «ГЭХ», при этом оборудование узла должно обслуживаться силами персонала ОАО «ТГК-1», а разделение зон ответственности между ОАО «ТГК-1» и ООО «ГЭХ» должно проходить между узлом связи ГЭХ и смежным сетевым оборудованием КИВС ООО «ГЭХ».

К узлу связи ГЭХ предъявляются следующие требования:

  - Узел связи ГЭХ должен быть включен в сеть межфилиальной связи ОАО «ТГК-1» в качестве четвертого узла. При этом сеть межфилиальной связи должна остаться полносвязной, а с точки зрения администрирования сети и функционирования служебных протоколов центральным узлом сети должен являться узел связи Невского филиала ОАО «ТГК-1».

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать связь с филиалами ОАО «ТГК-1» как по выделенным каналам, так и по тоннелям VPN поверх сети Интернет. Тоннели поверх сети Интернет должны использоваться для резервирования выделенных каналов связи, причем ввод резерва при отказе, а также возвращение на восстановленный канал должно производиться автоматически.

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать подключение к каждому из филиалов ОАО «ТГК-1» двумя выделенными каналами пропускной способностью 1 Гбит/c. При этом в случае Невского филиала указанные каналы должны обеспечивать катастрофоустойчивость узла связи Невского филиала и качестве своей конечной точки должны иметь разные площадки размещения узла связи Невского филиала.

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать подключение к сети Интернет с пропускной способностью 1 Гбит/c.

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать передачу сетевого трафика типа unicast протокола IPv4.

  - Так как с использованием узла связи ГЭХ планируется организация пакетной телефонной связи, то узел должен обеспечивать классификацию сетевого трафика по классам качества обслуживания, построение очередей пактов и приоритезацию классов трафика.

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать шифрование сетевого трафика, передаваемого как по VPN-тоннелям поверх сети интернет, так и по выделенным каналам на основе СКЗИ, сертифицированных в этом качестве  ФСБ РФ. Шифрование и расшифрование сетевого трафика должно осуществляться на скорости работы выделенных каналов связи (не должно быть фактором, ограничивающим пропускную способность).

  - Узел связи ГЭХ должен поддерживать подключение каналов связи с филиалами ОАО «ТГК-1» с пропускной способностью 1 Гбит/c каждый. Узел связи ГЭХ должен обеспечивать возможность одновременного использования обоих каналов связи с каждым из филиалов ОАО «ТГК-1» с балансировкой сетевого трафика, а также возможность выбора одного из этих каналов в качестве активного, а другого – в качестве резервного. Выбор режима работы должен осуществляться административным персоналом ОАО «ТГК-1».

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать межсетевое экранирование между сетями ООО «ГЭХ» и ОАО «ТГК-1» с фильтрацией пакетов с учетом состояния сессий (stateful firewall), в том числе для протоколов пакетной телефонной связи. Кроме того узел связи ГЭХ должен обеспечивать межсетевое экранирование между сетями ООО «ГЭХ», ОАО «ТГК-1» и сетью Интернет при использовании последней в качестве транспортной для построения VPN-тоннелей. Организация пользовательского доступа в сеть Интернет, либо публикация каких-либо ресурсов или приложений в сети Интернет не относится к функциям узла связи ГЭХ.

  - Узел связи ГЭХ должен обеспечивать трансляцию IP-адресов передаваемых пакетов (в т.ч. одновременно как адресов получателя, так и адресов отправителя) для стыковки сетей ООО «ГЭХ» и ОАО «ТГК-1» при возникновении перекрытия адресных пространств. Должна поддерживаться трансляция адресов для протоколов пакетной телефонной связи.

  - Узел связи ГЭХ должен подключаться к оборудованию КИВС ГЭХ по стандартным интерфейсам Ethernet 1000Base-T или аналогичным.

  - Сеть межфилиальной связи ОАО «ТГК-1», а в ее составе – и узел связи ГЭХ, должна работать по технологии DMVPN, минимизирующей трудозатраты на подключение к сети новых узлов с сохранением полной связности сети.

  - Узел связи ГЭХ должен поддерживать динамический обмен маршрутной информацией с прочими узлами сети межфилиальной связи ОАО «ТГК-1».

  - Узел связи ГЭХ должен поддерживать организацию в сети межфилиальной связи новых узлов, подключение новых выделенных каналов связи и организацию новых VPN-тоннелей поверх сети Интернет, а также увеличение пропускной способности каналов связи без необходимости изменения структуры узла и его фундаментального дизайна.

Узел связи ГЭХ должен иметь в своем составе как минимум подсистему криптографической защиты трафика и подсистему маршрутизации, выделяемые физически или логически. Первая подсистема должна быть представлена криптошлюзами, сертифицированными ФСБ РФ в качестве СКЗИ и обеспечивающими пропускную способность не ниже 1 Гбит/c в полнодуплексном режиме (2 Гбит/c в полудуплексном режиме) в режиме шифрования и проверки целостности ESP+HMAC при использовании алгоритма ГОСТ 28147-89.

Подсистема маршрутизации должна быть представлена сетевыми маршрутизаторами общего назначения, межсетевыми экранами и проч. Маршрутизаторы общего назначения должны обеспечивать пропускную способность не ниже 3000 Мбит/c в полнодуплексном режиме и не ниже 800 тыс. пакетов в секунду при измерении обоих показателей по методике RFC 2544.

  - Для функционирования в составе сети межфилиальной связи ОАО «ТГК-1», а также для обеспечения беспрепятственного развития и расширения последней, оборудование узла связи ГЭХ должно поддерживать следующие протоколы и технологии:

    - Маршрутизацию пакетов IPv4, IPv6, как одноадресных (unicast), так и многоадресных (multicast)

    - Динамическую маршрутизацию OSPF, BGP, PIM

    - Управление многоадресными рассылками IGMP

    - Кластеризацию VRRP, HSRP, GLBP

    - Создание произвольных правил маршрутизации по различным критериям (policy-based forwarding)

    - Фильтрацию сетевого трафика на основе списков доступа (ACL), а также фильтрацию с учетом состояния сессий (stateful firewall) и зон с различными уровнями доверия (zone-based firewall)

    - Трансляцию IP-адресов (NAT)

    - Туннелирование сетевого трафика IPIP, GRE, DMVPN, L2TPv3, MPLS

    - Виртуализацию сетевого коммутационного оборудования с выделением в рамках одного физического устройства нескольких логических устройств с раздельными таблицами маршрутов (VRF)

    - Экспорт статистики сетевого трафика S-Flow, NetFlow или другой подобный

    - Управление качеством обслуживания (QOS): маркировку, приоритезацию и создание очередей на интерфейсах, в том числе не основе распознавания приложений (NBAR)

    - Защиту трафика управления SSH, HTTPS, SNMPv3

  - С целью унификации номенклатуры оборудования и упрощения администрирования узел связи ГЭХ должен по возможности использовать оборудование одного производителя и семейства с другими узлами сети межфилиальной связи ОАО «ТГК-1».

  - Оборудование узла связи ГЭХ, а также каналы связи узла связи ГЭХ с прочими узлами сети межфилиальной связи ОАО «ТГК-1» должны быть включены в существующие системы мониторинга, а также в общую зонтичную систему мониторинга ОАО «ТГК-1». При необходимости указанные системы должны быть доработаны (дополнены и т.д.) для сбора, хранения и представления в дружественном пользователю графическом виде как минимум следующей информации:

    - Исправности всех аппаратных компонентов узла связи ГЭХ.

    - Исправности всех каналов связи, подключенных к узлу связи ГЭХ, а также исправность стыка(ов) узла связи с оборудованием ЛВС ГЭХ.

    - Фактической скорости передачи данных (в мегабитах в секунду и в пакетах в секунду) по всем каналам, подключенным к узлу связи ГЭХ, а также стыку узла связи с ЛВС ГЭХ.

    - Процента потерь пакетов на вышеуказанных каналах и стыке(ах).

    - Задержки и вариативности задержки (джиттера) на вышеуказанных каналах и стыке(ах). Указанные параметры должны измеряться раздельно для различных классов трафика с точки зрения качества обслуживания.

    - Дополнительно к общей задержке в каналах связи должна измеряться и учитываться задержка, вносимая средствами криптографической защиты информации узла связи.

Собранные данные мониторинга должны сохраняться в течение не менее 6-12 месяцев. Точный срок хранения и требуемая степень детализации архивных данных подлежат уточнению Исполнителем и согласованию с представителями ОАО «ТГК-1» на этапе технического проектирования. Все архивные данные должны быть доступны для просмотра и анализа в графическом интерфейсе с возможностью задания произвольного периода для отображения данных (в пределах времени хранения данных).

  - Кроме того должны быть организованы системы диспетчирования узла связи ГЭХ и оповещения оперативного персонала ОАО «ТГК-1» о сбоях. Система диспетчирования должна предоставлять графический Web-интерфейс, отображающий текущее состояние всех аппаратных компонентов узла связи и всех подключенных к нему каналов по принципу исправен – не исправен. Система оповещения должна рассылать уведомления о сбоях оборудования узла связи и подключенных к нему каналов связи по электронной почте. Для этой цели система оповещения должна интегрироваться с почтовой системой ОАО «ТГК-1» на основе стандартного протокола SMTP. Обе системы должны иметь дружественный графический интерфейс настройки, предусматривать обязательную  аутентификацию пользователей и ролевой доступ (как минимум две роли: только чтение и полный доступ).

  - В.  Поставку технических средств и расходных материалов

Поставка технических средств и расходных материалов для построения узла связи ГЭХ в соответствии с согласованным Техно-рабочим проектом. На данном этапе предъявляются следующие требования:

- Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не использованной) оригинальной продукцией и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

- Поставляемая продукция должна представлять собой серийно выпускаемые изделия, официально поддерживаемые компаниями-производителями.

- Поставляемая продукция должна находиться в активной фазе жизненного цикла, не должна быть снята с производства и в отношении нее не должно быть выпущено предупреждений производителей о скором (менее одного года) снятии с производства или поддержки.

- На поставляемую продукцию должна быть представлена следующая документация, подтверждающая соответствие установленным требованиям: сертификаты соответствия ГОСТ Р.

- Если это предусмотрено Техно-рабочим проектом, то поставляемая продукция должна сопровождаться гарантийными обязательствами компаний-производителей. Указанные обязательства должны как минимум включать в себя бесплатную замену комплектующих, вышедших из строя по вине производителя

С. Монтаж и наладку поставленного оборудования.

Для выполнения монтажа и наладки оборудования создается рабочая группа из представителей компании-Исполнителя и ОАО «ТГК-1». Монтаж и наладка оборудования должны быть произведены без создания перерывов связи для существующей сети межфилиальной связи ОАО «ТГК-1» или для КИВС ООО «ГЭХ». Монтаж и коммутация оборудования должны быть выполнены штатным для данного оборудования образом с соблюдением требований эргономики и технической эстетики; все используемые технические средства и соединительные кабели должны быть промаркированы. Электропитание оборудования должно быть по возможности организовано отказоустойчивым образом.

Поставка монтажных шкафов для оборудования узла связи ГЭХ, организация электропитания, кондиционирования и проч. не является предметом настоящего проекта.

Предоставление физической среды передачи каналов связи между узлом связи ГЭХ и другими узлами связи или ее аренда, а также аренда канала связи с сетью Интернет не являются предметами настоящего проекта.

- Приемо-сдаточные испытания созданного узлов связи в соответствии с разработанным Техно-рабочим проектом и ввод узла в эксплуатацию.

Испытания проводятся на территории Заказчика (площадке ОАО «ТГК-1», либо на объекте размещения узла связи ГЭХ). Ввод узла в эксплуатацию оформляется Актом приемки узла в промышленную эксплуатацию.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к подрядной организации:

3.1.1. Общие требования:

3.1.1.1. Наличие положительного опыта работы  по реализации аналогичных проектов.

3.1.1.2. Наличие партнерского статуса HP Preferred Partner Gold, а также партнерского статуса компании Cisco Systems Inc.

Наличие лицензии ЦЛСЗ ФСБ РФ на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

3.1.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.1.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.1.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.1.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.1.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.1.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Возможность поддержки поставляемой оборудования сервисом и снабжения расходными материалами.

3.2.2.2 Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В любом случае   этот  срок  не должен   быть  менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

3.2.2.3 Заявка участника должна содержать стоимость на работы  в рублях, а стоимость импортного оборудования в валюте страны производителя.

3.2.2.3 Договор должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1»

3.3. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.