ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ

«Подключение объекта генерации ОАО «ТГК-1» филиала «Невский»

к РАСЦО Ленинградской области»

(РАСЦО - Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения)

Номер Инвест. проекта: № 14-0976

Номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.24-3308

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Дубровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-8) | 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, 37 |
| Нарвская гидроэлектростанция (ГЭС-13) | 188490, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Ивангород, ул. Маяковского, 5 |
| Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций (ГЭС-10) | 188900, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Лесогорский, ул. Генераторная |
| Каскада Вуоксинских гидроэлектростанций (ГЭС-11) | 188900, Ленинградская обл., Выборгский р-н, гп. Светогорск, ул. Каскадная, 1 |
| Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6) Каскада Ладожских ГЭС | 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Графтио, 1 |
| Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9) Каскада Ладожских гидроэлектростанций | 187726, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, пос. Свирьстрой |
| Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12) Каскада Ладожских гидроэлектростанций | 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, 3 |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-проектов ПСДТУ и ИТ – Травкин А.И.,                  +7(812)901-32-80.

Ведущий специалист отдела по гражданской защите и мобилизационной работе -                 Малышев Александр Викторович +7(812)901-34-31.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:		август  2014 г.

Окончание:		декабрь 2014 г.

Предельная цена закупки:  1 064,44 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: – 64.20.12

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКТМО):  41000000

- Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Выполнение работ по подключению  локальных систем оповещения объектов генерации ОАО «ТГК-1» филиала «Невский»  в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области N 227 от 09.06.2014 г. к РАСЦО.

Описание и основные технические характеристики:

Спецификация устанавливаемого оборудования:

| № детали | Наименование | Кол-во, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| КРОН.468351.005 | Блок сопряжения УКБ с Ethernet | 4 | (ГЭС-6) (ГЭС-9) (ГЭС-12) (ТЭЦ-8) |
| ИД.467764.001 | Блок МДК-04А | 7 | РУС Кировского района; Лоденопольского района; Подпорожского района; Выборгского района; Кингиссепского района; Волховского района. |
| ФИАШ.430600.049 | # Блок питания СКАТ-2400 | 7 |  |
| ЛЦКП.468351.014.1857 | # Блок сопряжение ЦСО-Ethernet | 7 |  |

На Районных узлах связи ОАО «Ростелеком» установлен комплект оборудования блок коммутации сообщений местный  телефонный (П166 МТ БКС) для передачи сигналов оповещения на объекты района по аналоговым каналам связям. Объекты филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» подключены к каналам связи ОАО «Ростелеком» по цифровым каналам связи.  Для преобразования аналогового сигнала в цифровой необходимо установить следующее оборудование:

На Районных узлах связи:

Модем - кодек МДК-04А для создания сети оповещения  КТС  П-166, в качестве нижнего звена оборудование П-166.

Блок сопряжения ЦСО-Ethernet предназначен для управления по сети Ethernet и преобразования аналогового сигнала в цифровой, для дальнейшей передачи сигнала по цифровым по каналам связи на объекты.

На объектах:

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ и УКБ СГС-22-М - Ethernet для управления УКБ СГС-22-М при помощи интерфейса Ethernet-10/100. Блок обеспечивает прием, дешифрацию и передачу исполнительных команд 2, 3, 5, 6, полученных с верхнего звена управления от аппаратуры П166 по каналу Ethernet-10/100 с передачей сигнала подтверждения о принятых командах, выделение и дешифрацию речевых потоков.

На основании Постановления Правительства РФ № 178 от 01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» и в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 9 июня 2014 г.               N 227 «Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения Ленинградской области», необходимо внести изменения в рабочую документацию на вышеперечисленные объекты, согласовать изменения с ГКУ «Объект 58».

Результатом выполненных работ должно быть:

Подключение локальных систем оповещения объектов генерации ОАО «ТГК-1» филиала «Невский»  к РАСЦО, проверка работоспособности подключенных систем совместно с представителями Заказчика, Исполнителя, ОАО «Ростелеком», государственного казенного учреждения «Объект 58» и подписание протоколов пуско-наладочных работ.

Исполнительная документация  (ИД) – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, акты закрытия разрешений по видам работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.

ИД выполняется Подрядчиком за собственный счет.

ИД предоставляется в количестве 6 (Шести) экземпляров на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде  на  CD (PDF, AutoCAD, Visio).

Ш. При производстве работ необходимо выполнение требований:

Дописать требования к проектам.

- ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

- «Декларации безопасности ГТС» (2005 г.), «Критериев безопасности ГТС» (2004 г.);

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

- СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

- ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента».

Требования к оформлению допуска на объекты  филиала «Невский»:

- Подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Невский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- Исключается доступ работников сторонних организаций на объекты филиала  «Невский без оформления временных пропусков.

Требования к производству работ:

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с проектом;

- приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе;

- необходимо оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ.

Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения работ по строительству сетей оповещения на объектах энергетики не менее  трех лет,

- иметь опыт подключения к  РАСЦО;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о  допуске к следующим видам  работ:

п.4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

п.5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

п.7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

п.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

п.15.5. Устройство системы электроснабжения;

п.15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

п. 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.

п. 20.1. Устройство сетей электроснабжения до 1 кВ включительно;

п. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

п.23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п. 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

п. 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

п. 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

п. 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем;

п. 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

- раздела II и III Перечня «Виды работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие

документы:

-  перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

-  копии отзывов (рекомендаций).