ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

модернизации диспетчерской связи СОТИАССО (система обмена технологической информацией электростанций с автоматизированной системой системного оператора) филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(№ по ГКПЗ: № 1090/5.25-2008)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Кайтакоски ГЭС (далее ГЭС-4) | Мурманская обл., Печенгский р-он, п. Кайтакоски |
| Янискоски ГЭС (далее ГЭС-5) | Мурманская обл., Печенгский р-он, п. Янискоски |
| Раякоски ГЭС (далее ГЭС-6) | Мурманская обл., Печенгский р-он, п. Раякоски |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технического задания:

Начальник ССДТУ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Воробьев Александр Юрьевич,

тел. (81553) 693-90.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             май  2015 г.

Окончание:      декабрь 2015 г.

Предельная цена закупки: максимально расчетная цена закупки не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Стоимость на работы и отечественное оборудование в заявке участников ОЗП представляется в рублях, а стоимость импортного оборудования в валюте страны производителя.

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530741

Регион оказания услуг (код по ОКТМО):  47615151

Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В  любом  случае  этот  срок  не должен   быть  менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

- обновление программного обеспечения с текущей версии 3 до последней актуальной версии не ниже 7, необходимой для осуществление технической поддержки производителя оборудования Siemens/Unify (предоставление патчей, лодверов);

- модернизация существующей телефонной сети ОАО «ТГК-1» для введения функционала IP сетей на уровне соединительных линий и на уровне абонентских установок в телефонных станциях;

- сохранение всего функционала существующей телефонной сети филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», включая организацию каналов диспетчерской связи СОТИ АССО и внутрикаскадных, а также функции дублирования управления, питания на АТС и функций удаленного администрирования по ЛВС и Dual-up, подлежащих модернизации.

2.  Результатом выполненных работ должны быть:

- замена необходимого оборудования, такого как центральный процессор, контролер дополнительного кабинета с установкой необходимых лицензий;

- монтаж цифровых телефонных аппаратов линейки OpenStage;

- возможность взаимодействия с другими телефонными сетями по протоколам IP в целях экономии расходов на соединительные линии традиционных типов;

- оформленные протоколы приемо-сдаточных испытаний по каждому объекту. Порядок проведения испытаний и форма протоколов определяется Заказчиком перед сдачей каждого объекта.

3. Перечень необходимых к выполнению работ:

ГЭС-4 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей диспетчерско-технологической АТС HiPath 4000 ГЭС-4 Каскада Пазских ГЭС  с V3.0 до последней актуальной версии не ниже V7.0.

ГЭС-5 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей диспетчерско-технологической АТС HiPath 4000 ГЭС-5 Каскада Пазских ГЭС  с V3.0 до последней актуальной версии не ниже V7.0.

ГЭС-6 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»:

Модернизация существующей диспетчерской АТС HiPath 4000 ГЭС-6 Каскада Пазских ГЭС  с V3.0 до последней актуальной версии не ниже V7.0.

Выполнение работ по поставке и монтажу:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Модернизация HiPath 4000 (ГЭС-4, Диспетчерско-технологическая АТС) |  |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера OpenScape/HiPath 4000 CSPCI, в составе которого: | 2 |
| - Лицензия повышения до OpenScape 4000 V7 (модернизация HiPath 4000 V3/0 до OpenScape 4000 V7) | 164 |
| - Базовая лицензия системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI | 1 |
| - Partner Support with Expert Assistance provides Web, Phone and Remote Support (L2/L3) for Partners | 1 |
| Телефон OpenStage 60 T с блоком питания | 1 |
| Клавишная приставка OpenStage Key Module 60 | 1 |
| Модернизация HiPath 4000 (ГЭС-5, Диспетчерско-технологическая АТС) |  |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера OpenScape/HiPath 4000 CSPCI, в составе которого: | 2 |
| - Лицензия повышения до OpenScape 4000 V7 (модернизация HiPath 4000 V3/0 до OpenScape 4000 V7) | 248 |
| - Базовая лицензия системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI | 1 |
| - Partner Support with Expert Assistance provides Web, Phone and Remote Support (L2/L3) for Partners | 1 |
| Телефон OpenStage 60 T с блоком питания | 2 |
| Клавишная приставка OpenStage Key Module 60 | 4 |
| Модернизация HiPath 4000 (ГЭС-6, Диспетчерская АТС) |  |
| Динамический комплект DSCXL2 для обновления Коммуникационного сервера OpenScape/HiPath 4000 CSPCI, в составе которого: | 2 |
| - Лицензия повышения до OpenScape 4000 V7 (модернизация HiPath 4000 V3/0 до OpenScape 4000 V7) | 368 |
| - Базовая лицензия системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI | 1 |
| - Partner Support with Expert Assistance provides Web, Phone and Remote Support (L2/L3) for Partners | 1 |
| Телефон OpenStage 60 T с блоком питания | 2 |
| Клавишная приставка OpenStage Key Module 60 | 4 |

По окончании работ должны быть представлены техническая документация и гарантийные талоны на продукцию.

III.  Требования к производству работ:

- при модернизации АТС учесть вывод из работы основного и резервного канала Диспетчерской связи между энергообъектами (ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-6) и Системным Оператором (Кольское РДУ) с уведомлением Заказчика  (Службу средств диспетчерского  технологического управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1») об оформлении необходимой заявки в Программный комплекс (ПК) «Заявки» не позднее чем за 7 рабочих дней до начала производства работ;

- для выполнения работ на объектах каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», необходимо самостоятельно оформлять пропуска в пограничную зону в соответствии с порядком, установленным приказом ФСБ РФ от 10.09.2007 г. № 458 «Об утверждении Правил пограничного режима»;

- оборудование, комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком;

- оборудование не должно быть ранее использованным. Дата выпуска оборудования  не позднее 2015 г.;

- по окончании работ Подрядчик оформляет изменения к существующей исполнительной документации АТС и предоставляет их на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и в 1 экземпляре на электронном (CD);

- предоставить техническое описание на поставляемое оборудование на русском языке;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ.

IV. При производстве работ необходимо выполнение требований:

- «Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах» ПОТ РО-45-007-96;

- «Станции телефонные автоматические цифровые междугородные для применения на взаимоувязанной сети связи российской федерации общие технические требования» РД 45.158-2000;

- «Нормы технологического проектирования городские и сельские телефонные сети» НТП 112-2000 РД 45.120-2000;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации» Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (далее ПТЭ);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н) (далее ПОТЭЭ);

- «Закон о защите прав потребителей» от 02.07.2013 № 185-ФЗ;

- Приказ № 603  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г.;

- Приказ ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента».

V.  Требования к подрядной организации:

- гарантийное обслуживание установленного оборудования не менее 1 года;

- опыт работы по построению и модернизации сетей связи на оборудовании Siemens/Unify HiPath 4000  не менее трех лет;

- опыт построения сети связи в составе системы обмена технологической информации с системным оператором не менее трех лет;

- работы по переносу, монтажу и пуско-наладке оборудования должны выполняться сертифицированными специалистами по оборудованию Siemens/Unify HiPath 4000;

- подрядная организация должна выполнить работы самостоятельно без привлечения к работам субподрядных организаций;

- подрядная организация должна являться официальным дилером и авторизованным партнером компании «Unify Communications» по поддержке продуктов «Siemens/Unify», включая информационные и коммуникационные решения на базе оборудования HiPath 4000. Предоставить действующее подтверждающие партнерство с компанией «Unify Communications»  по информационным и коммуникационным решениям на базе оборудования HiPath в период с 2013 г. по настоящее время;

- иметь действующее свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам по пунктам:

- п.23.33 (Монтаж оборудования сооружений связи),

- п.24.5 (Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов) раздела III «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет  документы:

-   подтверждающие партнерство с компанией «Siemens Enterprise/Unify Communications»    по информационным и коммуникационным решениям на базе оборудования HiPath в период  с  2013 г. по настоящее время;

- копии сертификатов, подтверждающие квалифицированность специалистов, непосредственно выполняющих работы на оборудовании Siemens/Unify HiPath 4000;

-  перечень работ по выполненным контрактам с указанием стоимости;

-  копии отзывов (рекомендаций);

-	 копии дипломов о высшем образовании, удостоверений о повышении квалификации,  сертификатов по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования;

- копии удостоверений по проверке правил по охране труда (ПОТЭЭ, ПТЭ, правила по пожарной безопасности).