ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Строительство ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) на участке ГЭС-12 – РУС  п. Верхнетуломский филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (ПИР и СМР)»

номер инвест. программы: №11-0334

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-2736

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-12 | Мурманская область, Кольский район, пос. Верхнетуломский; |
| РУС п. Верхнетуломский | Мурманская область, Кольский район, пос. Верхнетуломский. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин Андрей Иванович,

тел. 901-32-80.

Период выполнения работ:

Начало:                сентябрь 2013 г.

Окончание:          декабрь  2013 г.

Стоимость работ : 3 200 тыс. рублей без НДС

Стоимость ПИР : 772  тыс. рублей  без НДС.

Стоимость  оборудования и СМР:  2 428 тыс. рублей  без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии  с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 47205563000

Требования к выполнению работ.

В соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» № 201 от 11.12.2007г. «О создании единой корпоративной системы передачи данных ОАО «ТГК-1»» и приказом  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г. необходимо выполнить рабочее проектирование и строительство ВОЛС.

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | ПИР ВОЛС «Участок ГЭС-12 – РУС п. Верхнетуломский» |
| 2 | СМР ВОЛС «Участок ГЭС-12 – РУС п. Верхнетуломский» |

Основные технические характеристики:

- протяжённость трассы от ГЭС-12 до РУС п. Верхнетуломский – 8 км;

- способ прокладки ВОЛС – определить проектом;

- число оптических волокон –24.

Технические требования:

- проектом предусмотреть мероприятия по охране труда, обеспечению    взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и  антисейсмические мероприятия согласно действующей нормативной документации;

- выполнить проектирование систем передачи по ВОЛС. При необходимости запроектировать телекоммуникационный шкаф 19”, с подключением к существующей сети электроснабжения 220В, 50 Гц и заземления, с организацией резервного электроснабжения. Проектом предусмотреть интеграцию вновь проектируемых систем с существующими на Каскаде Туломских ГЭС;

- в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2006 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» при создании проекта необходимо выполнить требования,  изложенные в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- проектная и исполнительная документация должна быть оформлена на бумажном носителе в кол-ве 4 (Четырех) экземплярах  и 1 (Один) экз. в электронном виде на CD.

При производстве  работ необходимо выполнение требований:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-48.518-98. «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

Требования к оформлению  допуска на объекты  филиала «Кольский»:

- подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Кольский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее   пяти лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам пп.1.2 (работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта), пп.1.3 (работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения), пп.4.4 (работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем), пп.5.6 (работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем) раздела II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624); пп.20.12 (установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты), пп.20.13 (устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения)  раздела Ш «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие

документы:

- перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.

Приложение № 1

к Техническому заданию

# Требования к составу разделов проектной документации и их содержанию.

Раздел 1. "Пояснительная записка" должен содержать:

в текстовой части:

а) реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации на линейные объекты, либо реквизиты международного договора Российской Федерации или соглашения о разделе продукции:

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

- задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на

основании договора;

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в

случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции

или капитального ремонта объекта капитального строительства;

- документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том

числе техническими и градостроительными регламентами;

в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;

г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;

д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

е) технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.);

ж) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

Раздел 2. "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части:

а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений,);

б) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

в) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;

в графической части:

г) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;

д) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений).

Раздел 3. "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:

в текстовой части:

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта;

б) сведения о категории и классе линейного объекта;

в) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

г) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта;

д) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест;

е) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;

ж) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта;

з) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;

и) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости);

а также:

- сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по

антиобледенению;

- описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные,

оконечные), конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;

- описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также

мер по защите конструкций от коррозии;

-описание технических решений, обеспечивающих присоединение

проектируемой линии связи к сети связи общего пользования;

- обоснование строительства новых или использования существующих

сооружений связи для пропуска трафика проектируемой сети связи,

технические параметры в точках соединения сетей связи (уровень сигналов,

спектры сигналов, скорости передачи и др.);

- обоснование принятых систем сигнализации;

- обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения.

в графической части:

к) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

л) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

м) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

н) схемы крепления элементов конструкций;

о) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);

п) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

р) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;

с) схемы крепления элементов конструкций:

- схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

- схемы крепления опор и мачт оттяжками;

- схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

- схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;

- схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой тактовой сетевой

синхронизации сети общего пользования, - для сетей связи, присоединяемых к     сети связи общего пользования и использующих цифровую технику    коммутации и передачи  информации.

Раздел 4. "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать:

в графической части:

а) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

Раздел 5. "Проект организации строительства" должен содержать:

в текстовой части:

а) характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

б) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости);

в) описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;

г) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;

д) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

е) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;

ж) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

з) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах;

и) описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;

к) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

л) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

м) обоснование принятой продолжительности строительства;

н) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

в графической части:

о) ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и пунктов ее начала и окончания, а также с нанесением транспортной сети вдоль трассы и указанием мест расположения организаций материально-технического обеспечения строительства, населенных пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов), постоянных и временных автомобильных и железных дорог и других путей для транспортирования оборудования, конструкций, материалов и изделий, с указанием линий связи и линий электропередачи, используемых в период строительства и эксплуатации линейного объекта;

п) организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части:

а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта, включающий:

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и

размещению опасных отходов;

- конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание

животных на территорию электрических подстанций, иных зданий   и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в   работающие механизмы;

в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

в графической части:

г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми условиями использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации;

Раздел 7. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части:

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта;

б) характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте;

в) сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

г) описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем;

д) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности).