ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ по

строительству ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) ГЭС-9 – ГЭС-10

филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1» (ПИР)

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-2743

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-9 | Республика Карелия, 50 км от п. Зареченск, ГЭС-9 |
| ГЭС-10 | Кандалакшский район п. Зареченск, ГЭС-10 |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин Андрей Иванович т. 901-32-80.

Период выполнения работ:

Начало:                август 2013 г.

Окончание:         декабрь 2013 г.

Стоимость ПИР: 3 000 тыс. рублей  без НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии  с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД:64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530740

Требования к выполнению работ.

В соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» № 201 от 11.12.2007г. «О создании единой корпоративной системы передачи данных ОАО «ТГК-1»» и приказом  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г. необходимо выполнить рабочее проектирование ВОЛС.

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | ПИР: ВОЛС «Участок ГЭС-9 – ГЭС-10» |

- Требования к выполнению работ

Основные технические характеристики:

- протяжённость трассы от ГЭС-9 до ГЭС-10 – 60 км;

- способ прокладки  ВОЛС – по устанавливаемым деревянным опорам в непосредственной близости от автодороги ГЭС-9 – ГЭС-10 (число оптических волокон –24).

Технические требования:

- проектом предусмотреть мероприятия по охране труда, обеспечению    взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и  антисейсмические мероприятия согласно действующей нормативной документации.

- выполнить проектирование систем передачи по ВОЛС. При необходимости запроектировать телекоммуникационный шкаф 19”, с подключением к существующей сети электроснабжения 220В, 50 Гц и заземления, с организацией резервного электроснабжения.

- проектом предусмотреть интеграцию вновь проектируемых систем с существующими на Каскаде Нивских ГЭС;

- проектом предусмотреть согласование установки деревянных опор вдоль автодороги ГЭС-9 – ГЭС-10 с ГУ Мурманской области по управлению автомобильных дорог (Мурманскавтодор).

При Производстве  работ необходимо выполнение требований:

  - Постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

Оформление всей необходимой проектной и исполнительной документации на бумажном носителе в кол-во 3 (Трех) экземпляров  и 1 (Один) экз. в электронном виде на CD.

Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее пяти лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам пп.7 (работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком))  раздел I; пп.1.2 (работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта), пп.1.3 (работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения), пп.4.4 (работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем), пп.5.6 (работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем)  раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Для подтверждения сведений  о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- перечень работ,  по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.