ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по строительству ВОЛС на участке ГЭС-9 – г. Кемь, шоссе 1 мая

филиала  «Карельский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-2746

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-9 | г. Кемь. |
| Гараж АУ ККГЭС | г. Кемь, шоссе 1-е мая. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин Андрей Иванович,

т. 901-32-80.

Период выполнения работ:

Начало:                март 2013 г.

Окончание:         декабрь 2013 г.

Стоимость ПИР, СМР, поставка оборудования: 1.200 тыс. рублей  без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии  с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Оплата за выполненные работы может осуществляться Заказчиком в I  квартале 2014 г.

Регион оказания услуг (код по ОКАТО): 86 401 000 000

Требования к выполнению работ.

В соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1» № 201 от 11.12.2007г. «О создании единой корпоративной системы передачи данных ОАО «ТГК-1»» и приказом  ОАО РАО «ЕЭС России» № 603 от 09.09.2005г. необходимо выполнить рабочее проектирование, строительство ВОЛС.

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | ПИР ВОЛС «Участок ГЭС-9 – Гараж АУ ККГЭС (г.Кемь, шоссе 1 мая)» |
| 2 | СМР ВОЛС «Участок ГЭС-9 – Гараж АУ ККГЭС (г.Кемь, шоссе 1 мая)» |

Основные технические характеристики:

- протяжённость трассы от ГЭС-9 до Гаража АУ ККГЭС – 1,2км;

- способ прокладки ВОЛС – определить проектом;

- число оптических волокон – не менее 24.

Технические требования:

- проектом предусмотреть мероприятия по охране труда, обеспечению    взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и  антисейсмические мероприятия согласно действующей нормативной документации.

- выполнить проектирование систем передачи по ВОЛС. При необходимости запроектировать телекоммуникационный шкаф 19”, с подключением к существующей сети электроснабжения 220В, 50 Гц и заземления, с организацией резервного электроснабжения. Проектом предусмотреть интеграцию вновь проектируемых систем с существующими на Каскаде Кемских ГЭС.

- выполнить строительно-монтажные работы по подвесу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

При Производстве  работ необходимо выполнение требований:

  - СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

  - «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

  - СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД 153-34.0-48.518-98. «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше»;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

Оформление всей необходимой проектной и исполнительной документации на бумажном носителе в кол-во 3 (Трех) экземпляров  и 1 (Один) экз. в электронном виде на CD.

Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (Приказ Минрегионразвития № 624 от 30.12.09г. раздел II п.5 п.п.5.5).

Для подтверждения сведений  о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.