ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ по

установке канального оборудования на ГЭС-4, 7, 3, 5, 6, 9 филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

номер Инвест.проекта: № 11-0343

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-904

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Установка канального оборудования на ГЭС-4,7,3,5,6,9 филиала "Карельский" | - ГЭС-4 - Сегежский р-н, пос. Каменный Бор, Советская,1А; - ГЭС-7 - Беломорский р-н, пос. Летний; - ГЭС-3 - Беломорский р-н, пос. Сосновец; - ГЭС-5 - Беломорский р-н, пос. Золотец; - ГЭС-6 - г. Беломорск; - ГЭС-9 - г.Кемь. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник отдела сопровождения ИТ-проектов ПСДТУиИТ – Травкин А.И., (812)901-32-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             сентябрь 2012 г.

Окончание:       декабрь  2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Оплата за выполненные работы может осуществляется Заказчиком в I квартале 2013 г.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

Поставка оборудования согласно спецификации, монтаж и пуско-наладка, включая интеграцию новых узлов связи ГЭС в существующую систему связи филиала «Карельский» и систему обмена технологической информацией электростанций с автоматизированной системой Системного Оператора (СОТИАССО).

В результате выполненных работ модернизированные узлы связи ГЭС-4,7,3,5,6,9 филиала "Карельский" должны быть готовы к проведению комплексных испытаний СОТИАССО (в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005 № 603).

- Описание и основные технические характеристики:

Спецификация оборудования

| № | Наименование | Кол-во,шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Натекс. Система управления FlexGain View. |  |
| FGView-Manager-EX-1U | Программно-аппаратный менеджер системы сетевого управления FlexGain View в корпусе шириной 19' и высотой 1U с предустановленной MS Windows Server и FGView-Manager-EX (c возможными 10-ти удаленными консолями) | 1 |
| FGV-MS2 | Аппаратный комплекc управления FlexGain View (системный блок с предустановленной ОС MS WINDOWS OEM и клиентским ПО, LCD-монитор 21", клавиатура, мышь) | 1 |
| FGView-Manager-Console-Disk | Установочный комплект удаленной консоли FGV-Manager (на CD-ROM) | 1 |
| FGView-FOM2.5GL2 | Программный модуль интеграции оборудования FG-FOM2.5GL2 в систему сетевого управления FlexGain View v.3.1. c комплектом документации (рус) c поддержкой до 5 устройств | 1 |
| FGView-FOM155L2 | Программный модуль интеграции оборудования FG-FOM155L2 в систему сетевого управления FlexGain View v.3.1. c комплектом документации (рус) | 1 |
| FG-FOM155L2-EMS-RUS | EMS для оборудования FOM16L2 и FOM155L2 | 1 |
| FGView-FOM16OG-AD | Программный модуль интеграции оборудования FG-FOM16OG,AD в систему FlexGain View v.3.1. С подключением двух устройств. | 1 |
| FGView-FOM16OG-AD-R | Программный модуль расширения подключений оборудования FG-FOM16OG,AD в систему FlexGain View v.3.1. С подключением одного дополнительного устройства. | 6 |
|  | Натекс.Оборудование SDH. |  |
| FG-FOM2,5GL2-CORE (DC) | Собранные шасси мультиплексора FG-FOM2,5GL2 (в комплекте с задней кросс-платой, вентилятором, воздушным фильтром, системным интерфейсом и индикаторами). | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-POW | DC блок питания | 2 |
| FG-FOM2,5GL2-System Controller | Модуль управления | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-XCT(HO 70G/LO 5G) | Модуль матрицы Cross-Connect HO 70G/LO 5G | 2 |
| FG-FOM2,5GL2-4xSTM-4/1 | Модуль четырех оптических интерфейсов STM-4 не включая SFP модули приемо-передатчиков | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-63xE1(W/P) | Трибутарный процессорный модуль 63xE1 | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-63xE1 Paddle (120), V1 | Трибутарный интерфейсный модуль 63xE1 (120 Ом) | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-2xGE /T | Модуль 2xGE /T | 2 |
| FG-FOM2,5GL2-DUM-ТС | Заглушка (TC, полудлинная) | 10 |
| FG-FOM2,5GL2-CAB-POW | Кабель подключения DC источника питания | 2 |
| FG-FOM2,5GL2-CAB-SYN | Кабель подключения сигнала синхронизации | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-21xE1-Cab-120, V1 (3м) | Кабель для 21xE1 от платы до панели DDF на 7 потоков Е1 (длина 3м) | 2 |
| FG-FOM2,5GL2-EMS | Система сетевого управления FG-FOM2,5GL2 | 1 |
| FGV-FOM2,5GL2-RUS | Русификатор FG-FOM2,5GL2-EMS | 1 |
| FG-FOM155L2-Shelf | Шасси мультиплексора FG-FOM155L2 | 7 |
| FG-FOM155L2-POW | DC блок питания | 7 |
| FG-FOM155L2-FAN | Модуль вентиляторов | 7 |
| FG-FOM155L2-Bplane | Задняя кросс плата | 7 |
| FG-FOM155L2-MB-L4,V1 | Процессорный модуль с двумя местами под оптические приемо-передатчики STM-4/1 | 7 |
| FG-FOM155L2-2xSTM-1 | Модуль двух оптических интерфейсов STM-1 не включая SFP модули приемо-передатчиков | 7 |
| FG-FOM155L2-21xE1-Trib-120 | Трибутарный модуль 21xE1 (120 Ohm) | 7 |
| FG-FOM155L2-6xFE-L2 | Модуль 6xFE с функцией L2 свича (6 LAN,2 WAN) | 7 |
| FG-FOM155L2-2xFE/A | Модуль 2xFE/A с функцией L2 свича ( (2LAN, 6WAN) | 1 |
| FG-FOM155L2-CAB-POW | Кабель подключения DC источника питания | 7 |
| FG-FOM155L2-DUM | Заглушка | 6 |
| FG-FOM155L2-21xE1-Cab | Кабель для 21xE1 на 11 потоков Е1 (длина 2м) | 14 |
| FG-FOM155L2-CAB-SYN | Кабель подключения сигнала синхронизации | 1 |
| FG-FOM155L2-CAB-MGMT | Кабель для настройки процессорного модуля FG-FOM155L2-MB-L4,V1 | 1 |
| FG-FOM155L2-EMS | Система сетевого управления FG-FOM155L2 | 1 |
| FGV-FOM155L2-RUS | Русификатор FG-FOM155L2-EMS | 1 |
| FG-FO-L4.4 | Оптический приемопередатчик L4.4, двухволоконный LC SFP, 1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 120км; перекрываемое затухание 32 дБ | 2 |
| FG-FO-L4.3 | Оптический приемопередатчик L4.3, двухволоконный LC SFP, 1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 100км; перекрываемое затухание 30 дБ | 5 |
| FG-FO-L4.2 | Оптический приемопередатчик L4.2, двухволоконный LC SFP, 1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 25 дБ | 4 |
| FG-FO-L4.1 | Оптический приемопередатчик L4.1, двухволоконный LC SFP, 1310 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 40км; перекрываемое затухание 25 дБ | 3 |
| FG-FO-S4.1 | Оптический приемопередатчик S4.1, двухволоконный LC SFP, 1310 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 15км; перекрываемое затухание 19 дБ | 4 |
| FG-CWDM-2-TP | Модуль 2-ух канального CWDM транспондера | 1 |
|  | ЗИП |  |
| FG-FOM2,5GL2-4xSTM-4/1 | Модуль четырех оптических интерфейсов STM-4 не включая SFP модули приемо-передатчиков | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-63xE1(W/P) | Трибутарный процессорный модуль 63xE1 | 1 |
| FG-FOM2,5GL2-2xGE /T | Модуль 2xGE /T | 1 |
| FG-FOM155L2-Shelf | Шасси мультиплексора FG-FOM155L2 | 1 |
| FG-FOM155L2-POW | DC блок питания | 1 |
| FG-FOM155L2-FAN | Модуль вентиляторов | 1 |
| FG-FOM155L2-Bplane | Задняя кросс плата | 1 |
| FG-FOM155L2-MB-L4,V1 | Процессорный модуль с двумя местами под оптические приемо-передатчики STM-4/1 | 1 |
| FG-FOM155L2-2xSTM-1 | Модуль двух оптических интерфейсов STM-1 не включая SFP модули приемо-передатчиков | 1 |
| FG-FOM155L2-21xE1-Trib-120 | Трибутарный модуль 21xE1 (120 Ohm) | 1 |
| FG-FOM155L2-6xFE-L2 | Модуль 6xFE с функцией L2 свича (6 LAN,2 WAN) | 1 |
| FG-FOM155L2-2xFE/A | Модуль 2xFE/A с функцией L2 свича ( (2LAN, 6WAN) | 1 |
| FG-FO-L4.4 | Оптический приемопередатчик L4.4, двухволоконный LC SFP, 1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 120км; перекрываемое затухание 32 дБ | 1 |
| FG-FO-L4.3 | Оптический приемопередатчик L4.3, двухволоконный LC SFP, 1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 100км; перекрываемое затухание 30 дБ | 1 |
| FG-FO-L4.2 | Оптический приемопередатчик L4.2, двухволоконный LC SFP, 1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 25 дБ | 1 |
| FG-FO-L4.1 | Оптический приемопередатчик L4.1, двухволоконный LC SFP, 1310 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 40км; перекрываемое затухание 25 дБ | 1 |
| FG-FO-S4.1 | Оптический приемопередатчик S4.1, двухволоконный LC SFP, 1310 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 15км; перекрываемое затухание 19 дБ | 1 |
| FG-CWDM-2-TP | Модуль 2-ух канального CWDM транспондера | 1 |
|  | Натекс.Оборудование PDH. |  |
| FG-FOM4E-RM-4E1 | Модуль расширения 4E1 для мультиплексоров FG-FOM4E-RM, V1 и FG-FOM-16OG,AD. | 1 |
| FG-FOM-16OG, AD | Оптический мультиплексор для передачи двух интерфейсов GE и 4 потоков Е1, расширение до 16 модулями FG-FOM4E-RM-4E1. Два оптических интерфейса с поддержкой функции add/drop. Конструктив minirack 1U 19”. Питание -48В - -72В. Модули SFP в комплект не входят | 8 |
| FG-CWDM-2-TP | Модуль 2-ух канального CWDM транспондера | 1 |
| SFP-GE-SM-10KM | SFP конвертор GE, 1310nm, SM, 10km, LC; перекрываемое затухание 15 дБ | 2 |
| SFP-GE-SM-20KM | SFP конвертор GE, 1310nm, SM, 20km, LC; перекрываемое затухание 17 дБ | 3 |
| SFP-GE-SM-40KM | SFP конвертор GE, 1310nm, SM, 40Km, LC; перекрываемое затухание 24 дБ | 2 |
| SFP-GE-SM-80KM | SFP конвертор GE, 1550nm, SM, 80km, LC; перекрываемое затухание 24 дБ | 6 |
| SFP-GE-SM-120KM | SFP конвертор GE, 1550nm, SM, 120km, LC; перекрываемое затухание 32 дБ | 4 |
| FG-MRU-AC/DC V2 | Универсальный конструктив MiniRack для установки модуля в исполнении SubRack, вход внешней синхронизации, сухие контакты реле аварий, локальное резервированное питание ~220В и -48В | 2 |
| FG-Plex-4E&M | Плата интерфейсов соединительных линий FG-Plex, 4*ТЧ (2/4-х проводных), в комплекте с разъемом | 2 |
| FG-Plex-SR, V2 | Модуль мультиплексора, subrack, 1*E1 120 Ом, 1*V.35, Ethernet 10 Base-T, возможность установки до 8-ми аналоговых портов FXO/FXS/VF, сигнализация CAS, в комплекте с кабелем G.703 | 2 |
|  | ЗИП |  |
| FG-FOM4E-RM-4E1 | Модуль расширения 4E1 для мультиплексоров FG-FOM4E-RM, V1 и FG-FOM-16OG,AD. | 1 |
| FG-FOM-16OG, AD | Оптический мультиплексор для передачи двух интерфейсов GE и 4 потоков Е1, расширение до 16 модулями FG-FOM4E-RM-4E1. Два оптических интерфейса с поддержкой функции add/drop. Конструктив minirack 1U 19”. Питание -48В - -72В. Модули SFP в комплект не входят | 1 |
| FG-CWDM-2-TP | Модуль 2-ух канального CWDM транспондера | 1 |
| SFP-GE-SM-10KM | SFP конвертор GE, 1310nm, SM, 10km, LC; перекрываемое затухание 15 дБ | 1 |
| SFP-GE-SM-20KM | SFP конвертор GE, 1310nm, SM, 20km, LC; перекрываемое затухание 17 дБ | 1 |
| SFP-GE-SM-40KM | SFP конвертор GE, 1310nm, SM, 40Km, LC; перекрываемое затухание 24 дБ | 1 |
| SFP-GE-SM-80KM | SFP конвертор GE, 1550nm, SM, 80km, LC; перекрываемое затухание 24 дБ | 1 |
| SFP-GE-SM-120KM | SFP конвертор GE, 1550nm, SM, 120km, LC; перекрываемое затухание 32 дБ | 1 |
| FG-Plex-4E&M | Плата интерфейсов соединительных линий FG-Plex, 4*ТЧ (2/4-х проводных), в комплекте с разъемом | 1 |
| FG-Plex-SR, V2 | Модуль мультиплексора, subrack, 1*E1 120 Ом, 1*V.35, Ethernet 10 Base-T, возможность установки до 8-ми аналоговых портов FXO/FXS/VF, сигнализация CAS, в комплекте с кабелем G.703 | 1 |
| ИБП в комплекте. |  |  |
|  | MP 48V 3.2kW 2x230VAC SPD BD: - Система электропитания Minipack 2U 3,2kW Inegrated 19"; - Блок управления (контроллер) SmartPack Web/SNMP; - Блок защиты батареи от глубокого разряда LVBD 150А; - 2 модульных автоматова подключения АКБ МСВ60А; - 10 модульных автоматов подключения нагрузки: 2х2А, 4х6А, 4х10А; - Датчик термокомпенсации 3,0 м. | 9 |
|  | Выпрямительный модуль Minipack 48/800 WIR G2 | 18 |
|  | Blind panel Minipack | 9 |
|  | Аккумуляторная батарея GP 12260 (26Ah), WхBхH 175х166х125мм, 8.5 кг | 72 |
|  | Батарейный кабель Battery CABLE: Single insul.10sq.mm2000 mm | 18 |
|  | Дополнительное оборудование. |  |
| КОР-24-У FC SM | Кросс оптический в стойку 19" на 24 порта, 1U, 3 съемные планки | 4 |
|  | Патч-панель 19" 1U, 24 порта Cat.5е T568A/B из упаковки, без HD-RWM, Siemon, HD5-24B | 4 |
|  | Комплектующие для MS3600 / MS3600+ |  |
| 90-0043-03 | Плата интерфейсов RS-232 (6 портов) RS232 SYNC/ASYNC DCC(6) | 1 |
| 90-3542-04 | Восьмипортовая плата потоков Е1 OCTAL E1 (120 OHM) EMC | 1 |
| 90-4698-01 | Распределительная панель 3600+ PRI RJ45 DIST. PANEL | 1 |
| 90-0079-03 | Плата портов E&M (6) ZCO (8-7/1-14)A | 5 |
| 90-0555-01 | Кабель AMPCHAMP M-F 2M CABLE | 6 |
| 90-0609-01 | Панель монтажа блоков кроссовых 19IN KRONE SUBRACK | 4 |
| 90-0080-01 | Блок кроссовый 24 пары типа KRONE VOICE KRONE BLOCK | 6 |

При производстве работ необходимо выполнение требований:

- ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

- «Декларации безопасности ГТС» (2005 г.), «Критериев безопасности ГТС» (2004 г.);

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

- СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

- ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- Производство работ осуществлять в соответствии с Приказом  ОАО «ТГК-1» №218 от 30.12.2010 «О вводе в действие новой редакции документов системы экологического менеджмента».

Требования к оформлению доступа и допуска на объекты  филиала «Карельский»

- Подрядные организации должны оформлять пропуска на объекты филиала «Карельский» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ;

- Исключается доступ работников сторонних организаций на объекты филиала «Карельский» без оформления временных пропусков;

- Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.

Требования к производству работ.

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с проектом;

- необходимо лицензий для выполнения работ;

- приемо-сдаточные испытания проводить по согласованной с Заказчиком программе;

- при комплексных испытаниях проводить  проверку работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы обеспечить «Инструкциями по эксплуатации»;

- необходимо оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- выполнение работ проводить в соответствии с согласованным графиком работ;

- оформление всей необходимой технической документации, предъявляемой;

- по окончании работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в

количестве 4х экземпляров).

Требования к подрядной организации.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право;

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- наличие собственного технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ;

- наличие свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчика предоставить следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.