Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту пароводяной арматуры Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-2200)

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1, хим. цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2, хим. цех №2;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР 		Кузин А.Г.- тел. 901-42-24, 	Kuzin.AG@tgc1.ru

Ответственный за проведение экспертизы от ЦТЭЦ:

Начальник ОППР		 Ким А.Н., тел. 901-42-27, 	Kim.AN@tgc1.ru

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июнь 2012 г

Окончание            октябрь 2012 г

1.3. Предельная цена закупки  – не объявляется.

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на тепловых электростанциях (п. 33.1.11. приложения 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ с использованием современных материалов и применения новых методов механического и химико-термического упрочнения для полного восстановления ресурса пароводяной арматуры электростанций №№1,2,3.

Укрупненная ведомость планируемых работ по ремонту запорной арматуры

| №№ пп |  | Наименование оборудования | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |  | Усл. обозначение2 | Сроки ремонта1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Электростанция №1 (КТЦ-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод острого пара |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижки ГПЗ №2 Ду250 Ру25 котла ст.№1 (маховик) | шт. | 1 |  | 30с99нж (30с65нж) | июнь |
| 2 | Трубопровод под-питочной воды |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду250 Ру-25 № 522/1,2 | шт. | 2 |  | 30с99нж (30с65нж) | июнь |
| 3 | Трубопровод сырой воды |  | Ремонт 1 гр. сложности задв. выход сырой воды после ПСВ ст.№- 859/1-3 Ду-300 Ру-25 | шт. | 3 |  | 30с541нж | июнь |
| 4 | Трубопровод сетевой воды |  | 1. Ремонт 1 гр. сложности задв. №606/3 за ПСГ-3 Ду 400 Ру 25. 2. Ремонт 1 гр. сложности задвижки №602 Ду300 Ру25 | шт. шт. | 1 1 |  | 30с941нж | июнь |
| 5 | Трубопровод хим. промывки котлов КВГМ-100 |  | Ремонт 2 гр. сложности задвижек Ду-250 Ру-25 | шт. | 5 |  | 30с41нж | май |
| 6 |  |  | Дополнительные работы по ремонту заявленной арматуры, выявленные по результатам дефектации. | ч/час | 130 |  |  |  |
| 7 |  |  | Ремонт арматуры 1 гр. сложности по результатам дефектации оборудования: Ду500 Ру25 Ду400 Ру25, Ду250 Ру25 | шт. шт. шт. | 1 1 1 |  | 30с976нж |  |
| Электростанция №2 (КТЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод питательной воды ПВД ТГ-5 |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду200 Ру240 (встроенный электропривод) | шт. | 2 |  | 880-200-Э | июль |
|  |  |  | Ремонт головок электроприводных | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Всасывающие трубопроводы ПН ст. №8 и НСВ-8 |  | 1.Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду300 Ру16 (маховик) 2.Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду350 Ру10(маховик) | шт. | 1 1 |  | 30с41нж1 | июль |
| 3 | Паропровод основ-ных бойлеров (ОБ) |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду600 Ру16 (эл. привод) | шт. | 1 |  | 30с946нж | июль |
|  |  |  | Ремонт головки электроприводной | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Паропровод 1,2ата |  | Ремонт 2 гр. сложности задвижки Ду1000 Ру25 (маховик) | шт. | 1 |  | 30с964нж1 | июль |
| 5 | Напорный трубопровод СН. №6 |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду300 Ру25 (эл. привод) | шт. | 1 |  | 30с964нж1 | сентябрь |
|  |  |  | Ремонт головки электроприводной | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Трубопроводы теплосети |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду500, Ру25 (эл. привод) Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду600, Ру25 (эл. привод) | шт. шт. | 2 1 |  | 30с927нж 30с927нж | август |
|  |  |  | Ремонт головки электроприводной | шт. | 3 |  |  |  |
| 7 | Байпасная линия ОБ-15,16 |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду600 Ру25 (эл. привод) | шт. | 1 |  | 30с907нж3 | август |
|  |  |  | Ремонт головки электроприводной | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Сетевые трубопроводы (в т.ч. СН) |  | 1.Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду500 Ру25 (эл. привод) | шт. | 3 |  | 30с927нж | сентябрь |
|  |  |  | 2.Ремонт 2 гр. сложности задвижек Ду500 Ру25 (эл. привод) | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду200 Ру 25 (маховик) | шт. | 1 |  | 30с927нж |  |
|  |  |  | Ремонт головок электроприводных. | шт. | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 9 | Трубопроводы на входе и выходе ОБ |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду400 Ру25 (эл. привод) | шт. | 2 |  | 30с972нж | август |
|  |  |  | Ремонт головок электроприводных | шт. | 2 |  |  |  |
| 10 | Трубопровод осветленной воды |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижек Ду400 Ру25 | шт. | 2 |  | 30с976нж |  |
| 11 | Спускник БА-4 |  | Ремонт 1 гр. сложности задвижки Ду200 Ру10 (маховик) | шт. | 1 |  | 30с976нж | август |
| 12 |  |  | Дополнительные работы по ремонту заявленной арматуры, выявленные по результатам дефектации | ч/час | 280 |  |  |  |
| 13 |  |  | Ремонт 1 гр. сложности арматуры по результатам дефектации оборудования: Ду250 Ру25, Ду400 Ру25 Ду500 Ру25 | шт. шт. шт. | 1 1 2 |  | 30с976нж |  |
| Электростанция №3 (КТЦ-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паропроводы острого пара |  | 1. Ремонт 1 гр. сложности задвижки №100/3(Ду250,Ру25) - ГПЗ котла ст.№3. 2. Ремонт 1 гр. сложности задвижки №101/3(Ду250,Ру25) –паропровод К-3 перед ГПК. | шт. шт. | 1 1 | 30с99нж (30с65нж) |  | май |
| 2 | Питательная вода |  | 1. Ремонт 1 гр. сложности задвижек №203/1,2 (Ду250,Ру10)- на входе питательной воды в охладитель питательной воды ст.№1,2. 2. Ремонт 1 гр. сложности задвижек №204/1,2 (Ду250,Ру10)- на выходе питательной воды из охладителя питательной воды ст.№1,2. | шт. шт. | 2 2 | 30с972нж 30с972нж |  | Май-июнь |
| 3 | Всас сетевых насосов |  | Ремонт задвижки 401/2 на давление до 6.4 мпа с жестким клином (фланцевые), Ду-400 1 группа сложности | шт. | 1 | 30с976нж |  |  |
|  |  |  | Снятие, установка, ремонт привода | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Сетевая вода ОПСН 1,2 |  | Снятие, установка, ремонт 1-й группы сложности обратного клапана Ду 400 Ру 25 | шт. | 1 | 30с976нж |  |  |
| 5 | Питательная вода |  | Снятие, установка, ремонт 1 группы сложности задвижки №206/3 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), Ду-150мм | шт. | 1 | 30с41 нж |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт 1-й группы сложн. арматуры по результатам дефектации оборудования: Ду250 Ру25, Ду400 Ру25 Ду500 Ру25 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 30с976нж |  |  |
| 7 |  |  | Дополнительные работы по ремонту заявленной арматуры, выявленные по результатам дефектации | ч/час | 140 |  |  |  |

Примечания:

- Сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию арматуры и режимным условиям ТЭЦ

- В связи с отсутствием на ТЭЦ паспортов на установленную арматуру условное обозначение арматуры указано ориентировочно.

- Сборка, разборка инвентарных металлических лесов, изготовление временных металлоконструкций, деревянных лесов и настилов,  производится силами Подрядчика.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- При заключении дополнительных соглашений к договору генподряда на выполнение конкретных работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации запорной арматуры. Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- В период производства работ Подрядчик должен производить ежедневную уборку рабочих мест и складировать отходы в специальную тару, установленную в зоне производства работ.

- По окончании работ Подрядчик должен складировать металлолом на специальных площадках на территории ТЭЦ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Руководства по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс\см2 (СО 153-34.39.601);

- Общих технических требований к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000) (СО 34.39504-00).

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровой и водяной запорной арматуры не менее 5 лет;

    - иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту тепломеханического оборудования электростанций, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровой и водяной запорной арматуры (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно-технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 171040100600 | Набивка ЛП-31 6х6 | кг | 16 |
|  | 171040100800 | Набивка ЛП-31 8х8 | кг | 22 |
|  | 171040102000 | Набивка сальниковая ЛП-31 20х20 | кг | 16 |

  - Материалы и комплектующие изделия для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроды ЭА-395/9 Д3 | кг | 30 |
|  | Электроды ЦН-6 ф3 | кг | 15 |
|  | Электроды ЦН-12 ф3 | кг | 3 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | кг | 5 |
|  | Круги шлифовальные Ø200х20х32 | шт. | 25 |
|  | Шкурка шлифовальная М40-Н 14А CA: ГОСТ 13344-79 | м | 15 |
|  | Круги отрезные 230*3*22 | шт. | 40 |
|  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 | кг | 20 |
|  | Лента ГраФлан ФЛ-ПЛ–005-01-01-30х2,1 ТУ 5728-003-73427930-05 (в упаковке 12 м) | упаковка | 6 |
|  | Керосин технический | л | 20 |
|  | Паста притирочная | упаковка | 3 |
|  | Шток задвижки 30с964нж1 Ду300 Ру25 | шт. | 2 |
|  | Полуось | шт | 4 |
|  | Корпус полуоси | шт | 4 |
|  | Сальниковая набивка МС-131 | кг | 10 |

3.3. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком.