# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по обследованию главного здания котельного цеха и главного здания турбинного отделения.

# (номер закупки по ГКПЗ №1100/2.17-2164)

# Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

# 1.1	Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, Центральная ТЭЦ:

- электростанция №2, (Новгородская ул., 11)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ПТО Кузнецов В.К. тел. 901-42-65

# 1.2	Требования к срокам выполнения работ:

Начало		июнь 2011

Окончание	декабрь 2011

# 1.3	Предельная цена закупки – не объявляется;

2.	Требования к выполнению работ.

2.1. Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kuznetsov.VK@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляций,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

2.2. Основные характеристики обследуемых зданий.

| п/п | Наименование, адрес | Общие сведения о здании | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №2 |  |  |
| 1. | Главное здание котельного цеха Ул. Новгородская д. 11, инв. №110409; инв. №110410; инв. №110411. | Здание котельной включает в себя отделения: котельное, дымососное, вентиляторное, РУСН 2и6 кВ; бункерное и пристройка шаровых мельниц. Год ввода здания в эксплуатацию: I очередь -1930г., II очередь – 1939г., пристройка – 1950г. Размеры здания в плане 132,5х39,6м (пристройка -37,8х12,6 м.) Высота здания от 32м до 35м. Площадь застройки -5723 м2. Строительный объем 188130 м3. Этажность: по дымососной части -5 этажей; по бункерной части 4этажа; котельная – 2 этажа. | Фундаменты – сплошные ребристые ж/бетонные основания с расширенными подошвами. Стены - кирпичные, ниже земли - железобетонные. Каркас – железобетонные колонны с шагом 6м. Несущие конструкции перекрытий –ж/бетонные балки с монолитными перекрытиями. Несущие конструкции покрытия –метал. фермы над котельной. Несущие элементы кровли – ж/бетонные плиты. Крыша имеет 5 аэрационных фонарей. Кровля -мягкая. |
| 2. | Главное здание турбинного отделения. ул. Новгородская д. 11, инв. №110419; инв. №110420; инв. №110421; инв. №110425. | Здание турбинного отделения включает в себя: машинный зал, паровой узел, масляное хозяйство. Год ввода здания в эксплуатацию: I очередь – 1897 г., II очередь – 1939г. Здание одноэтажное. Размеры в плане 106,4х22,6м; пристройка (масляное хозяйство с подвалом) -15,6х4,5х3м. Высота здания т/о до 20м. Площадь застройки - 2468м2. Строительный объем -55068м3. | Фундаменты – ленточные из бутовой плиты. Стены – кирпичные c пилястрами для подкрановых балок. Каркас – подкрановые пилястры с шагом от 5,5 до 6м. Несущие конструкции перекрытий – металлические перекрытия по металлическим балкам. Несущие конструкции покрытия – металлические фермы, между ними прогоны. Несущие элементы кровли – ж/бетонные плиты. Крыша имеет 2 аэрационных фонаря. Кровля - мягкая. |
| 3. | Здание ПВК ул. Новгородская д. 11, инв. №110405; инв. №110427; инв. №110430. | Здание водогрейных котлов ПТВМ пристроено к восточному торцу здания котельной. Год ввода здания в эксплуатацию: I очередь – 1968 г., II очередь – 1981г., III очередь – 1984г. Здание одноэтажное с подвалом. Высота здания 15,6м. Площадь застройки 1120 м2. Строительный объем – 18816м3. | Фундамент - точечный из ж/б подколонников, связанных рандбалками из ж/бетона. Стены – керамзитобетонные панели. Цоколь здания, подвальные стены – монолитные ж/бетонные. Перекрытие на отм.+0,55м - сборные железобетонные плиты. Несущие элементы кровли - металлические профлисты. Кровля - мягкая. |
| 4. | Центральный переход ул. Новгородская д. 11, инв. №110416 | Центральный переход из машинного зала в котельную. Год ввода здания в эксплуатацию – 1930 г. Здание трехэтажное. Высота здания 13,3м. Площадь застройки 134,3 м2. | Фундамент - ж/бетонное корыто пристроено к бутовому фундаменту машинного зала. Стены – кирпичные. Несущие конструкции перекрытия – ж/б балки, монолитные. Несущие элементы кровли – ж/б балки по ним ж/б плита. Кровля - мягкая. |
| 5. | Средний переход ул. Новгородская д. 11, инв. №110415 | Средний переход - переход из машинного зала в котельную (у ТГ-3). Год ввода здания в эксплуатацию – 1932 г. Здание двухэтажное с подвалом. Высота здания 13,4м. Площадь застройки 147 м2. | Фундамент – под колонны перехода ж/бетонные ленточные, под боковые стены тамбура – ленточные из бутового камня Стены тамбура – кирпичные; перехода – шлакоблочные. Несущие конструкции перекрытия на отм.+10,06м – металлические балки. Несущие элементы кровли – ж/б балки по ним ж/б плита. Кровля - мягкая. |
| 6. | Восточный переход ул. Новгородская д. 11, инв. №110417 | Восточный переход - переход из котельной в машинный зал (от К-7 к турбине №5). Год ввода здания в эксплуатацию – 1932 г. Здание трехэтажное с подвалом. Площадь застройки 137 м2. Строительный объем – 1340м3. | Фундаменты –ж/бетонные балочные. Стены – кирпичные; ниже отм.+8,0м –ж/бетонные. Несущие конструкции перекрытия– ж/бетонные балки. Несущие элементы кровли – ж/б балки по ним ж/б плита. Кровля - мягкая. |

2.3.	Наименование работ:

Выполнить комплексное обследование и дать оценку технического состояния строительных конструкций здания

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика.

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к оформлению  документации:

  - при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в СЗУ Ростехнадзора (как на бумажном носителе, так и в электронном виде).

- Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» (ПОТ РМ – 012 – 2000);

- Временных Правил безопасности в промышленном альпинизме;

- СНиП 12-03-2001 (Строительные  нормы и правила  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»);

- СНиП 12-04-2002 (Строительные  нормы и правила. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

        - Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Методических указаний по обследованию строительных конструкций  производственных зданий и сооружений тепловых электростанций (СО 34.21.326-2001).

- Типовой инструкции по эксплуатации зданий и сооружений энергопредприятий (СО 34.21.601-98).

- СНиП 3.05.07-85.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по обследованию зданий не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту кровель зданий, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления деятельности по проведению экспертизы зданий (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- организовать своевременное оформление исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.