ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".

Разработка проектной документации.

(номер закупки по ГКПЗ 1100/3.21-2028).

| ОКВЭД | 74.20.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7421000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник отдела организации строительства Центральной ТЭЦ Кондрашов Андрей Анатольевич тел. 901-31-67

Главный специалист отдела организации строительства Центральной ТЭЦ Желудков Александр Владимирович тел. 901-34-60

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2015 г.

Окончание           июль 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнение проектных работ по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Расчетная (максимальная) цена закупки 106 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2015 год – 25 000,00 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 16 000,00 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 9 000,00 тыс. руб. (без учета НДС).

2016 год – 81 000,00 тыс. руб. (без учета НДС).

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг): Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить  работы по проектированию Объекта в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений: «Задание на проектирование объекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов».

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по выполнению проектных работ по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная документация по «Реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов», а так же рабочая документация на подпоготовительный период строительства в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ. | Комплект | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Состав разделов проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Иная документация, в случаях, предусмотренных федеральными законами, должна содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации.

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта разрабатывается в составе проектной документации в соответствии с требованиями п. 9 Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений (РД-03-14-2005).

Проектная и рабочая документация должны быть разработаны в соответствии с действующей на территории РФ НТД и определяющей требования к оформлению и содержанию документации, в том числе:

- Федеральные и территориальные законодательные документы:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Закон Санкт-Петербурга «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 4 февраля 2009 г.

- Территориальные строительные нормы «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга» - ТСН 30-306-2002. Санкт- Петербург.

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. (с изменением на 21.12.09) (далее ПП РФ №87) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», включая дополнения к данному ПП РФ № 87 появившиеся в ходе проектирования.

- Отраслевые НТД.

- ВНТП – 1981 год.

- СП ТЭС-2007;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- ОРД и НТД ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО ЕЭС России»:

- Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 34.0-49.101-2003.

- Стандарт «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи». СТО 569.47007-29.240.013-2008 г.

- Стандарт «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения» СТО 569.47007-29.240.30.010-2008 г.

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ СО 153-34.20.122

- СТО 59012820.29.240.001-2011 "Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования";

- СТО 59012820.27.100.002-2013 «Нормы участия ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании»;

- СТО 56947007-29.120.70.042-2010 «Требование к шкафам управления и РЗА с МПТ»;

- СТО 56947007-25.040.40.112-2011 «Типовая ПМИ ПТК АСУ ЭТО и МПК ССПИ в режиме повышенной информационной нагрузки Шторм»;

- Общие требования к системам противоаварийной и линейной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008 г.

- Соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-1» от 10.06.2009 г.

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, части 1 и 2.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 31 декабря 2014 года).».

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 31.12.2014).».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

- Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (с изменениями на 05.06.2013 года).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229.

- Постановление Госгортехнадзора России от 08 декабря 1997 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов».

- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 15543-70. Изделия электротехнические. Исполнение для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения.

- ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования к безопасности.

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

- ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

- РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.

- РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СТ СЭВ 2725-80. Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Требования к защите от перенапряжений.

- ГОСТ Р 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.

- ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

- СТО 56947007-29.200.10.011-2008 «ТТ к системе мониторинга силовых трансформаторов»;

- ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 816-86). Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции.

- ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 16962.1-89Е (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний.

- ГОСТ 16962.2-90. Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

- ГОСТ 28609-90. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения»

- ГОСТ 2.601-2013. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»;

- ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.

- ГОСТ Р ЕН 1822-2-2012.

- ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012.

- ГОСТ Р ЕН 1822-4-2012.

- ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

- СТО 70238424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- РД 153-34.0-02.405-99. Методические указания по нормированию сбросов загрязняющих веществ со сточными водами тепловых электростанций.

- Постановление правительства РФ № 1540 от 25.12.1998. «О применении технических устройств на опасных производственных объектах».

- РД 153-34.1-003-01. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

- СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрогеологических характеристик.

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

- СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

- СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты.

- СП 26.13330.2012. Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

- СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753"Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования"

- СНиП 2.11.03-93. «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

- СП 90.13330.2012. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые

- РД 34.0-49.105-01. «Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений».

- РД 34.15.109-91. «Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов».

- НПБ 88-2001*. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- Информационное письмо Управления пожарной безопасности, военизированной охраны и гражданской обороны Минэнерго СССР №ПБ-6/88 от 25.04.88 г.

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети.

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

- СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы

- СП 33.13330.2012. Свод правил. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.

- СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76

- СНиП II-35-76. Котельные установки.

- СП 18.13330.2011 «Планировочная организация территорий производственных объектов». СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*

- СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.

- СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

- СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-85*.

- СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

- СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания Актуализированная редакция СНиП 31 -03-2001

- СНиП 32-01-95 (СТН Ц-01-95). Железные дороги колеи 1520 мм.

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

- СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги.

- СП 46.13330.2012. Мосты и трубы.

- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.

- СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы.

- СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.

- Руководящие документы по сертификации в строительстве. Система сертификации ГОСТ Р. М. Минстрой РФ, ГП ЦПП, 1995.

- Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. М.: Госстандарт России 1998 г.

- СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС.

- ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем;

- ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем;

- ГОСТ 34.201-89. Государственный стандарт Союза ССР. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ Р 51841-2001. Программируемые контроллеры Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р МЭК 60073-2000. Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации

- ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

- ГОСТ 24.701-86. ЕСС АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления;

- РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- СТО 70238424.27.100.010-2011. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 11233753-001-2006*. Системы Автоматизации Монтаж и наладка;

- РД 153.34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций.

- РД 153-34.1-35.136-98. Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС.

- РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

- РД 153-34.1-37.532.4-2001. Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций.

- НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- РД-03-14-2005. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений.

- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные Приказом РТН № 542 от 15.09.2013 г.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М., Госгортехнадзор РФ, 2003 г.

- МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

- Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утв. Протоколом Межведомственной комиссии по подрядным торгам при Госстрое РФ от 05.10.1999 N 12.

- Методические материалы по страхованию строительных рисков, разработанные координационным центром по страхованию при Минстрое России, согласованные Росстрахнадзором и рекомендованные Минстроем России. Письмо Минстроя России от 30.08.96 № ВБ-13-185/7.

- МДС 80-17. 01. Методические рекомендации о проведении конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации, М, ЦНИИЭУС. 2001.

- Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена

- постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г).

- Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1965 г. № П-7, с изменениями внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г № 81. и от 14 ноября 1974 г. № 98).

- Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка.

- Регламент коммерческого учета электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на розничных рынках электроэнергии (Приложение № 11.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии).

- РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении.

- Регламент допуска к торговой системе оптового рынка. (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии).

- Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) Приложение № 3 к Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС.

- Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.05 № 603.

- Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, ДЗО (ВЗО) ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при создании (модернизации) и приеме в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора.

- Приложение № 4 к приказу ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99.

- Иные действующие законодательные и нормативные акты РФ.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт работы по проектированию энергетических объектов не менее 3-х лет.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

– раздел 1  «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка»,

– раздел 2  «Работы по подготовке архитектурных решений»,

– раздел 3  «Работы по подготовке конструктивных решений»,

– раздел 4 «Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий»,

– раздел 5 «Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий»,

– раздел 6 «Работы по подготовке технологических решений»,

– раздел 7 «Работы по разработке специальных разделов проектной документации»,

– раздел 8 «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»,

– раздел 9 «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»,

– раздел 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»,

– раздел 11 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения»,

– раздел 13 «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Выполнить согласования проектной документации в соответствии с Приложением В к «Порядку проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 04 августа 2008 года), утвержденному Постановлением Правительства СПБ «О порядке проектной подготовки капитального строительства в СПБ» № 1322 от 24.07.2004 г. и получить технические условия согласно таблице В.1 Приложения В к «Порядку проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 04 августа 2008 года), утвержденному Постановлением Правительства СПБ № 1322 от 24.07.2004 г.

3.2.2.2. Обеспечить получение положительного заключения: государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы промышленной безопасности, утвержденной Ростехнадзором России.

3.2.2.3. В составе заявки участнику необходимо представить разработанный календарно-сетевой график проектных работ, используя ПО Oracle Primavera, и обеспечить выполнение данных работ в соответствии с согласованным графиком. Данный график предоставить в формате xer. и pdf.

3.2.2.4. Еженедельно направлять в адрес Заказчика актуализированный план реализации проекта на текущий квартал в следующем виде:

| № | Наименование работ | Начало работ (в соответствии с утв.графиком) | Окончание работ (в соответствии с утв.графиком) | Начало работ (фактически ожидаемые) | Окончание работ (фактически ожидаемые) | Общий объем выполнения по работе в % | Окончание работ (фактически ожидаемые) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2.5. Выполнить перевод на русский язык технической документации, полученной от производителей и поставщиков оборудования в рамках разработки проектной документации.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.2 данного технического задания.

3.4. Требования к защите конфиденциальной информации:

В случае если потребуется передача и использование  Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности. (Приложение 2).

Приложения: 1. Задание на разработку проектной документации по строительству Объекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов» – в 1 экз.;

- Соглашение о конфиденциальности – в 1 экз.