ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на оказание услуг производственного характера для Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.23-2408)

Лот 1

«Проведение экспертизы промышленной безопасности кранов с целью продления срока эксплуатации рег.№№ 40514,64375 и периодическое комплексное обследование рельсовых путей рег.№№ 6189, 10882, 40514, 64375».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.11, Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович; тел. Т. 9014265; email: Skachkov.AV@tgc1.ru;

Начальник ОППР Ким Александр Николаевич; тел. Т. 9014227, еmail: Kim.AN@tgc1.ru.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июль 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): экспертиза пром. безопасности кранов – 2 шт. (№40514 г/п 20/5 тн, №64375 г/п 10 тн.), периодическое комплексное обследование рельсовых путей- 4 шт. (рег.№6189-108пм, №10882-41,16пм, №040514-36пм, №064375-143пм)

Расчетная (максимальная) цена закупки – 113,96 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал – 60,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 53,96 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Продление срока эксплуатации кранов рег.№№40514, 64375, периодическое комплексное обследование рельсовых путей кранов рег.№№6189, 10882, 40514, 64375

- Описание и основные технические характеристики объекта: Мостовые краны рег.№ 40514 г/п 20/5 тн, №64375 г/п 10 тн, рельсовые пути кранов рег.№№ 6189 L-108 м, №10882 L-41.16 м, №40514 L-36 м, №64375 L-143

Краны предназначены для перемещения грузов в целях проведения ремонтных работ на ЦТЭЦ.

| № п/п | Тип и индекс крана | Место установки, условия | Регистр. № и дата регистр. | Завод изгото витель | Зав. № и дата выпуска | Технические характеристики |  |  |  | Дата ввода в эксплуа - тацию | Группа классификации (режима) | Дата обследования крана Дата обследования подкранового пути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Грузо подъем-ность Главн/ Вспом | Ширина пролета м. | Длина пролета м | Тип грузо захватного органа и его грузо- подъем -ность |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Кран мостовой электри ческий . Крано вый путь- наземный | Машзал ЭС-2 (отапл. помещение) | №6189 1950 г. | Завод им. Кирова г Ленинград | №1619 1949 г. | 50/10 | 21,04 | 108,0 | Крюк/ крюк | 1950 г. | Легкий ПВ 15 | 09.2017 г. 06.2015 г. |
| 2 | Кран мостовой электри ческий . Крано вый путь- наземный | Насосная высокого давления ЭС-2 (отапл. помещение) | №10882 1956 г. | Завод«Подъемник» г. Москва | №2768 1953 г. | 15/3 | 11,0 | 41,16 | Крюк/ крюк | 1956 г. | Легкий ПВ 15 | 05.2017 г. 06.2015 |
| 3 | Кран мостовой электри ческий . Крано вый путь- наземный | Новая бойлерная ЭС-2 (отапл. помещение) | №40514 1969 г. | Завод ГПМ г. Узловая Тульская область. | №10345 1967 г. | 20/5 | 19,5 | 36,0 | Крюк/ крюк | 1969 г. | Легкий ПВ 15 | 07.2015 г. 07.2015 г. |
| 4 | Кран мостовой электри ческий . Крано вый путь- наземный | Котельная ЭС-1 (отапл. помещение) | №64375 1978 г. | Завод ГПМ г. Ташкент |  | 10 | 21,5 | 143,0 | Крюк | 1978 г. | Легкий ПВ 15 | 07.2015 г. 07.2015г. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по проведению экспертизы промышленной безопасности кранов с целью продления срока эксплуатации рег.№№ 40514,64375 и периодическое комплексное обследование рельсовых путей рег.№№ 6189, 10882, 40514, 64375

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем | Срок исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование и экспертиза промышленной безопасности грузоподъемного оборудования с согласованием экспертизы промышленной безопасности в органах РТН: Кран мостовой электрический рег.№40514. | шт | 1 | 07.2015 |
| 2 | Обследование и экспертиза промышленной безопасности грузоподъемного оборудования с согласованием экспертизы промышленной безопасности в органах РТН: Кран мостовой электрический рег.№64375 | шт | 1 | 07.2015 |
| 3 | Планово-высотная съемка надземных крановых путей грузоподъемного мостового крана рег.№6189 | П.м. | 108 | 07.2015 |
| 4 | Планово-высотная съемка надземных крановых путей грузоподъемного мостового крана рег.№10882 | П.м. | 41.16 | 07.2015 |
| 5 | Планово-высотная съемка надземных крановых путей и проведение экспертного обследования грузоподъемного мостового крана рег.№40514 | П.м. | 36 | 07.2015 |
| 6 | Планово-высотная съемка надземных крановых путей и проведение экспертного обследования грузоподъемного мостового крана рег.№64375 | П.м. | 143 | 07.2015 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- ФНП, правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения

- Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин РД-10-138-97

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

-	опыт работы по обследованию грузоподъемных кранов и подкрановых путей, не менее 3 лет;

-	иметь лицензию на экспертизу промышленной безопасности, действующую на территории Российской Федерации на весь срок действия договора

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-	работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности.

-	наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется.

3.2.2. Специальные требования:

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, эксплуатационных работ и услуг;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право быть производителем работ

- досконально знать технологию обследования и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для обследования инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты обследования; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

- предоставлять заказчику график выполнения работ перед началом работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте обследования должен находится в спецодежде с символикой своей организации.

Результатом работ являются ведомости дефектов на крановые пути с разрешением на эксплуатацию.