ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на оказание услуг производственного характера для Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.23-2408)

Лот 11

«Обследование дымовых труб ЭС-2 с составлением заключения экспертизы промышленной безопасности: ж\б №1, металлических КА №2 и КА № 5»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): 
г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д 11, ЭС-2 Центральная ТЭЦ

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 
начальник ПТО Скачков Антон Вадимович, раб. тел. 901-42-65

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июль 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнить комплексное обследование и дать оценку технического состояния строительных конструкций дымовых труб (3 шт.), оформить технический отчет и заключение экспертизы промышленной безопасности.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 347,46 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 220,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 127,46 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Оценка соответствия ж/б дымовой трубы №1 и металлических дымовых труб КА №2 и КА №5 требованиям промышленной безопасности. Определение возможности, сроков и условий дальнейшей  эксплуатации. Разработка корректирующих мероприятий.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| п/п | Наименование, адрес | Общие сведения сооружении | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовая труба ст.№1 ЭС-2. СПб, Новгородская ул. д.11 | Железобетонная дымовая труба ст.№1 предназначена для отвода газов от водогрейных котлов ПТВМ-100. Год ввода в эксплуатацию 1969г. Предыдущее обследование проводилось в 2010г. | Высота дымовой трубы – 120,0 м Диаметр устья – 4,3 м. Фундамент - свайный. Футеровка – кислотоупорный кирпич. |
| 2 | Дымовая металлическая труба ст. КА №2 ЭС-2. СПб, Новгородская ул. д.11 | Дымовая труба служит для отвода газов от газового котла. Год ввода в эксплуатацию– 1961г. Предыдущее обследование проводилось в 2010г. | Высота дымовой трубы – 20,0 м. Диаметр устья – 2,806м. Материал ствола трубы – сталь ВМСт3сп. Футеровка – не предусмотрена. Опирается труба на ж/б цоколь на крыше котельной и на котел. |
| 3 | Дымовая металлическая труба ст. КА №5 ЭС-2. СПб, Новгородская ул. д.11 | Дымовая труба служит для отвода газов от газового котла. Год ввода в эксплуатацию– 1962г. Предыдущее обследование проводилось в 2010г. | Высота дымовой трубы – 20,0 м. Диаметр устья – 2,806м. Материал ствола трубы – сталь ВМСт3сп. Футеровка – не предусмотрена. Опирается труба на ж/б цоколь на крыше котельной и на котел. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по полному техническому обследованию ж/б дымовой трубы №1 и металлических дымовых труб КА №2 и КА №5 ЭС-2 с выдачей заключения экспертизы промбезопасности

Центральной ТЭЦ   филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное техническое обследование строительных конструкций (ствол, газоходы, металлоконструкции, отмостка) ж/б дымовой трубы №1 и металлических дымовых труб КА №2 и КА №5. Определение крена труб. | Дымовая труба | 3 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;

- СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 (с изменениями);

-СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»,

- « Правила по охране труда при работе на высоте» , 2015 г.;

- СО 34.03.702-99 «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

3.1.2   Использовать имеющиеся сведения по внутренним осмотрам дымовых труб.

3.1.3   Ознакомиться с объектом обследования, его объёмно-планировочными конструктивными решениями.

3.1.4. Выполнить подбор и анализ проектно-технической документации.

3.1.5. Составить программу работ.

3.1.6. Выполнить детальное (инструментальное) наружное и внутреннее обследование.

3.1.7. Выполнить обработку и анализ результатов обследования и поверочных расчётов. Составить отчёт (экспертизу промышленной безопасности с регистрацией  в Ростехнадзоре).

3.1.8. Внутренне обследование дымовых труб  провести во время останова станции в течение двух  недель в июне 2015г. Об окончательном сроке начала внутреннего обследования заказчик предупреждает исполнителя за 1 неделю до начала обследования.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.Подрядчик должен иметь опыт аналогичной работы по обследованию дымовых труб в электроэнергетике не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.09 № 624 СРО; Раздел II, п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Подрядчик должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по комплексному обследованию зданий

3.2.2.2 Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.3 Подрядчик должен осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах.

3.2.2.4. Подрядчик должен самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

3.2.2.5. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Результатом работ по полному обследованию дымовых труб является технический отчет и экспертиза промышленной безопасности, зарегистрированная в Ростехнадзоре РФ.