ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности строительных конструкций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/7.24-2637)

| ОКВЭД | 29.23.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7522000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.76, Литера БА Центральная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Помощник директора по КЗ Соколов Владимир Владимирович, 8-921-957-27-18

Главный специалист по гражданской защите Щербаев Андрей Юрьевич, 8-921-869-87-01

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2014 г.

Окончание          октябрь 2015 г.

* Период выполнения работ (услуг) определяются в соответствии с утвержденными планами (графиками) с учетом времени необходимого на проведение подготовительных работ.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Проведение  работ по восстановлению эксплуатационной пригодности строительных конструкций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны

- Приводятся номенклатура и количественные показатели, характеризующие объем предстоящих работ (услуг).

Расчетная (максимальная) цена закупки – 21 000,0  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ_________________________ тыс. руб. без учёта

НДС;

- стоимость материалов – ____________________________ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР)_______ тыс. руб. без учёта

НДС;

- стоимость ЗиП – __________________________________  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – __________________________ тыс. руб. без учёта НДС

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский».

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта  реконструкции отсутствуют.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проектные работы, поставка оборудования, строительно-монтажные работы по приведение в готовность к применению по назначению защитного сооружения гражданской обороны № 3567, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, находящегося на территории электростанции №1 Центральной ТЭЦ.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта

Защитное сооружение  № 3567, отдельно стоящее, III класса, вместимость 110 человек, площадь 91,2 м2, год постройки 1958, вентиляционная система – приточно-вытяжная (чистая, фильтровентиляция), не отвечает требованиям ИТМ ГО (не готово к приему укрываемых, требует капитального ремонта).

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ (услуг)

по приведение в готовность к применению по назначению защитного сооружения гражданской обороны № 3567, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, находящегося на территории электростанции №1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта ремонта защитного сооружения гражданской обороны (стадия РД) |  |  |
| 1.1 | Предпроектное обследование объекта |  |  |
| 2. | НАРУЖНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 2.1 | Разработка грунта в отвал | м³ | 1037 |
| 2.2 | Демонтаж подпорной стенки (глиняного замка) с вывозом отходов | м² | 344 |
| 2.3 | Очистка стен и перекрытий от старого гидроизоляционного слоя | м² | 489,96 |

| 2.4 | Затирка цементным раствором. (Выборочный ремонт стен и перекрытий с затиркой выбоин, трещин, сколов) | м² | 489,96 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Обмазка наружных бетонных стен резино-битумной мастикой за 2 раза | м² | 344 |
| 2.6 | Укладка утеплителя пеноплекс на перекрытие и стены снаружи: толщ.100мм - стены; | м² | 489,96 |
| 2.7 | Укладка утеплителя пеноплекс на перекрытие и стены снаружи: толщ.150мм -перекрытие | м² | 489,97 |
| 2.8 | Защитная стяжка М100 перекрытия по п/этиленовой пленке общей толщ.70мм | м² | 145,2 |
| 2.9 | Ремонт оголовков приточно-вытяжных систем и павильонов входов |  |  |
| 2.10 | Обратная засыпка: -песком с уплотнением , | м³ | 37 |
| 2.11 | Обратная засыпка: -грунтом с уплотнением | м³ | 1 000,00 |
| 2.12 | Замена участка водопровода (в траншее) | м | 50 |
| 2.13 | Замена участка теплотрассы (в траншее) | м | 100 |
| 2.14 | Замена кабеля электроснабжения | м | 112 |
| 2.15 | Планировка грунта с посевом трав | м² | 555,00 |
| 3. | ВНУТРЕННИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 3.1 | Перекрытия |  |  |
| 3.1.1 | Очистка поверхности перекрытий щетками | м² | 96,50 |
| 3.1.2 | Перетирка штукатурки перекрытий | м² | 96,50 |
| 3.1.3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м² | 96,50 |
| 3.1.4 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "нортекс-грунт" | м² | 96,50 |
| 3.1.5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м² | 96,50 |
| 3.2 | Стены |  |  |
| 3.2.1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² | 10,00 |
| 3.2.2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | м² | 325,40 |
| 3.2.3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м² | 120,40 |
| 3.2.4 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м² | 325,40 |
| 3.2.5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м² | 325,40 |
| 3.2.6 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "нортекс-грунт" поверхностей | м² | 325,40 |
| 3.2.7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | м² | 325,40 |
| 3.2.8 | Окраска стен и потолка в/эмульсионной краской | м² | 421,90 |
| 3.2.9. | Облицовка стен керамической плиткой | м² |  |
| 3.3 | Полы |  |  |
| 3.3.1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м² | 20,00 |
| 3.3.2 | Разборка покрытий полов: цементных | м² | 88,50 |
| 3.3.3 | Ремонт ступеней: бетонных | шт. | 20,00 |
| 3.3.4 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | м² | 88,50 |
| 3.3.5 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,73 |
| 3.3.6. | Настил покрытия из керамической плитки | м² |  |
| 3.3.7 | Шлифовка бетонных поверхностей | м² | 88,50 |
| 3.3.8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ос-51-03, первый слой | м² | 88,50 |
| 3.3.9 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ос-51-03 | м² | 88,50 |
| 3.3.10 | Устройство покрытий: из линолеума на клее кн-2 | м² | 88,50 |
| 3.4 | Гидроизоляционные работы |  |  |
| 3.4.1 | Изоляция внутренних бетонных стен, пола и потолка пинетроном | м² | 518,40 |
| 3.4.2 | Гидроизоляция швов пенебаром | м.п. | 120,50 |
| 3.5 | Двери и перегородки |  |  |
| 3.5.1 | Межкомнатные двери | шт | 5,00 |
| 3.5.2 | Туалетные модульные перегородки с/узлов с дверью | комп. | 2,00 |
| 4. | ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |
| 4.1 | Установка защитно-герметической двери | шт | 4,00 |
| 4.2 | Установка ставни защитно-герметические (герметические) | шт | 2,00 |
| 4.3 | Установка герметической двери | шт | 2.00 |
| 4.4 | Установка металлической решетчатой двери | шт | 2.00 |
|  | Установка гермоклапана - см.раздел ОВ |  |  |
| 5. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 5.1 | Демонтаж системы водоснабжения | ед. | 1,00 |
| 5.2 | Устройство врезки в существующий трубопровод Ø50 | м | 1,00 |
| 5.3 | Монтаж трубы металлопластиковой Ø20х2мм (питьевая) с крепежом | м.п | 4,00 |
| 5.4 | Монтаж трубы металлопластиковой Ø16х2,0мм (питьевая) с крепежом | м.п. | 31,00 |
| 5.5 | Установка кранов шаровых муфтовых Ø15 11ч 38п | шт | 13,00 |
| 5.6 | Установка кранов шаровых муфтовых Ø25 11ч 38п | шт | 2,00 |
| 5.7 | Установка клапана обратного dу25мм 16ч3р | шт | 1,00 |
| 5.8 | Установка крана пробно-спускного dу 15мм 10Б8δк1 | шт | 2,00 |
| 5.9 | Монтаж крана водоразборного центрального настенного | шт | 4,00 |
| 5.10 | Установка баков напорных из нержавеющей стали V=0,25м3 в тепло-и пароизоляции с люком для обслуживания | шт | 2,00 |
| 5.11 | Подводка гибкая HB 1/2" L=400мм | шт | 6,00 |
| 5.12 | Окраска стальных трубопроводов и арматуры грунтом ГФ-021-1слой, краской ПФ-1126- 2 слоя | м2 | 16,00 |
| 5.13 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  |  |
| 5.14 | Проведение гидравлических испытаний | к-т | 1,00 |
| 6 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 6.1 | Демонтаж системы канализации | ед. | 1,00 |
| 6.2 | Установка санитарно-технических приборов с обвязкой |  |  |
| 6.3 | Умывальник керамический | к-т | 1,00 |
| 6.4 | Сифон для умывальника | шт | 1,00 |
| 6.5 | Унитаз керамический | к-т | 2,00 |
| 6.6 | Устройство врезки в существующую канализацию Ø100мм | шт | 1,00 |
| 6.7 | Монтаж задвижки клиновая фланцевая dу100мм | к-т | 1,00 |
| 6.8 | Монтаж фекальной емкости V=0,5м³ | к-т | 1,00 |
| 6.9 | Гидравлические испытания | к-т | 1,00 |
| 7 | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
| 7.1 | Демонтаж элементов систем отопления и вентиляции | ед. |  |
| 7.2 | Монтаж воздуховодов с заделкой проходок (со стоимостью материалов) | м.кв. | 180,00 |
| 7.3 | Монтаж клапанов противопожарных, воздушных, фильтров ячейковых, заслонок воздушных | шт | 20,00 |
| 7.4 | Установка приборов КИП (психометр, газоанализатор, термометр и т.д.) | шт | 6,00 |
| 7.5 | Монтаж регуляторов расхода воздуха, решеток, диффузоров | шт | 5,00 |
| 7.6 | Монтаж вентиляторов до № 6,3 | шт | 2,00 |
| 7.7 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 0,10 |
| 7.8 | Пусконаладочные работы систем вытяжной вентиляции | сист. | 2,00 |
| 7.9 | Пуско-наладка систем автоматического регулирования систем приточной вентиляции | сист. | 2,00 |
| 8. | СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ |  |  |
| 8.1 | Система связи |  |  |
| 8.1.1 | Установка телефонного аппарата | шт | 1,00 |
| 8.1.2 | Установка микшер-усилителя | шт | 1,00 |
| 8.1.3 | Установка микрофонной панели | шт | 1,00 |
| 8.1.4 | Установка часов | шт | 3,00 |
| 8.1.5 | Источник бесперебойного питания | шт | 1,00 |
| 8.1.6 | Прокладка кабеля в коробе | м | 50,00 |
| 8.1.7 | Прокладка кабеля в металлорукаве | м | 50,00 |
| 8.1.8 | Пусконаладочные работы | к-т | 1,00 |
| 8.2 | Монтаж системы охранной сигнализации |  |  |
| 8.2.1 | Монтаж пульта контроля и управления С2000М | шт | 1,00 |
| 8.2.2 | Монтаж контроллера связи С2000-КДЛ | шт | 1,00 |
| 8.2.3 | Монтаж извещателей магнитноконтактных | шт | 4,00 |
| 8.2.4 | Прокладка кабеля | м | 200,00 |
| 8.2.5 | Пусконаладочные работы | к-т | 1,00 |
| 9 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 9.1 | Монтаж щитового оборудования | к-т | 1,00 |
| 9.2 | Монтаж силовой сети и освещения; | к-т | 1,00 |
| 9.3 | Монтаж кабельных и трубных металлоконструкций; | к-т | 1,00 |
| 9.4 | Монтаж заземления и системы уравнивания потенциалов; | к-т | 1,00 |
| 9.5 | Прокладка кабеля | м |  |
| 9.6 | Монтаж технологического электрооборудования и управления | к-т | 1,00 |
| 9.7 | Заделка кабельных проходок. | к-т | 1,00 |
| 9.8 | Испытание и наладка электрооборудования | к-т | 1,00 |
| 10 | Укомплектовать защитное сооружение мебелью, оргтехникой и т.д. | к-т | 1.00 |
| 11 | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ | объект | 1,00 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. При проведении работ по восстановлению эксплуатационной пригодности строительных конструкций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны руководствоваться требованиями, установленным действующими нормами и правилами:

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

ВСН -58-88р – Ведомственные строительные  нормы;

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. N 140;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СНиП 3.05.06.- 85 Электротехнические устройства. Опубликован: официальное издание, Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001г. Дата редакции: 01.01.2001 г.;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280);

СНиП 2.03.13-88 «Полы» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82);

СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88(утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785);

Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"), (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43);

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (утв. постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280) (с изменениями от 22.05.2003);

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 № 224);

Основные положения Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»;

СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время»;

СНиП II-11-77 * «Защитные сооружения гражданской обороны»;

Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны»;

Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны. Часть 1;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

а также иным действующим нормативно-правовым актам, соответствующим предмету аукциона.

5.2.Требования к составу и содержанию проекта:

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, в том числе:

- Постановлению правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон  РФ №7 от 20.12.2001г. «Об охране окружающей среды».

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации (№191-ФЗ)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

(СО 34.03.702-99);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения.

Проектная документация должна предусматривать не применение асбестосодержащих материалов при реализации проекта реконструкции.

В проектной документации должна  быть предусмотрена  установка оборудования 2013-2014 года выпуска, с гарантийным сроком эксплуатации 24 месяца.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- опыт работы по реконструкции защитных сооружений не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;  ІІ- Виды работ по подготовке проектной документации, п.3.- Работы по подготовке конструктивных решений, п.5.4- Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110кВ и их сооружений, п.13.- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), IIІ- Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, п.23.6 – монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации,

- ЦТЭЦ не относится к особо опасным и технически сложным объектам.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

- ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу,   обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- организовать обучение персонала, обслуживающего монтируемое оборудование;

- составление эксплуатационных инструкций по обслуживанию монтируемого оборудования;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3.3. Порядок оформления документации и  сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

# -	график работ (см. раздел 4 технического задания);

# -	проект производства работ (ППР);

# -	протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

# -	акты промежуточной приемки и/или испытаний;

# -	акты приемки скрытых работ;

# -	акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

# -	акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# -	справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

# Все ремонтные документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения

5.5. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности

(по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

6.Оборудование и материалы:

Подрядная организация поставляет оборудование, изделия и материалы в соответствии с перечнем указанным в спецификации разработанного проекта.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Применяемые Подрядчиком материалы, которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и от 07.07.1999 № 766. «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и его регистрации» (Российская газета (ведомственное приложение) №30 от 31.07.1999г.).

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строи-тельно-монтажных работ;