# Приложение 1.

# Объем работ  по обслуживанию САУ ДКС и станции КИПиА  Энергоблока №2 Правобережной ТЭЦ.

| Обслуживание ПТК САУ | - визуальный осмотр комплекса технических средств управления; | X |
| --- | --- | --- |
|  | - оценка состояния соединителей и разъемов устройств; | Х |
|  | - выполнение мелкого ремонта (например, затяжка винтовых соединений, устранение небольших загрязнений); | X |
|  | - оценка текущих сигнализаций ПТК АСУ ТП; | Х |
|  | - проверка работы источников гарантированного питания (тестирование встроенным ПО, проверка перехода на внутренние батареи при отключение от сети питания, включая очистку от пыли внутренних поверхностей и проверку характеристик аккумуляторных батарей – паспортным данным завода изготовителя, при необходимости замена данный батарей); | X |
|  | - замена оборудования и материалов относящихся к ПТК САУ (при необходимости); | Х |
|  | - проверка ресурсов аппаратного и программного обеспечения (например, объемов памяти). | X |
|  | - резервное копирование (архивирование) конфигурационных и оперативных данных, баз данных, образов операционных систем | Х |
|  | - резервное копирование (архивирование) ПО АРМов, инженерных станций ПТК | X |
|  | - Проверка синхронизации с системой точного времени | X |
|  | - полная проверка сетевых компонентов ПТК, включая линии связи | X |
|  | - проверка резервирования серверов, сетевого оборудования, контроллеров, процессорных станций. | Х |
|  | - диагностика жестких дисков, на предмет их состояния, при необходимости дефрагментация, очистка, замена. | X |
|  | - восстановление ПО АРМов, инженерных станций (по заявке) | Х |
|  | - восстановление ПО серверов (по заявке) | X |
|  | - устранение замечаний по работе ПО АРМов, инженерных станций; | X |
|  | - проверка функции армирования и хранения информации и сообщений | X |
|  | - оценка, оптимизация и при необходимости устранение недостатков прикладного программного обеспечения системной среды (Windows). | X |
|  | - анализ журналов сообщений, проверка функций фильтрации сообщений. | X |
|  | - проверка резервной и системной нагрузки. | Х |
|  | - состояние базы данных. | X |
|  | - изменение и/или обновление полномочий пользователей согласно требованиям (на основании запроса). | X |
|  | - изменение баз данных, прикладного, информационного и серверного программного обеспечения, на основании технических решений, приказов, распоряжений (на основании заявки) | Х |
|  | - изменение программных алгоритмов управления (АСР, технологических защит и сигнализаций, блокировок, измерений и т.д.) на основании технических решений (на основании заявки) | X |
|  | - Проверка связи с АСУ ПТ Б-2 | X |
|  | - Проверка и протяжка клеммных соединений | X |
|  | - установка обновлений (по согласованию с Заказчиком) | Х |
|  | - документирование результатов работ. | X |

- Перечень оборудования

| KKS | Название |
| --- | --- |
| 20CWE10 | Шкаф MCC |
| 20CWE11 | Шкаф управления |
| 20CWE12 | Шкаф управления |
| 20CWE13 | Шкаф управления |
| 20CWE14 | Шкаф контроллеров |
| Станция КИПиА | Система управления и КИП |

Продолжительность регламентных работ 40 часов.