Техническое задание

«Комплекс работ по реконструкции сетей канализации и строительству локальных очистных сооружений (ПИР) Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1105/4.21-1192)

ОКВЭД 45.21.6; ОКПД 4560000

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108.

Основная производственная площадка.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое

задание: начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65.

Период выполнения работ:

- начало                январь 2014 г.

- окончание          декабрь 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 12 000 000 руб. без учета НДС;

1-й квартал -  0 руб. без учета НДС

2-й квартал - 2 000 000 руб. без учета НДС

3-й квартал - 5 000 000 руб. без учета НДС

4-й квартал - 5 000 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

Определение стоимости проектных работ необходимо выполнять с применением справочников и сборников цен на проектные работы, включенные в Перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ, утвержденных Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2007 №110. При этом обязательным является применение документов более позднего периода издания.

Кроме того, при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 №102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

- Требования к выполнению работ.

1.Цель работы:

1. Повышение качества очистки сточных вод.

2. Обеспечение качества сточных вод на сбросе в горколлектор в соответствии с требованием нормативных документов.

3. Повышение эффективности водопользования станции.

2. Основные технические характеристики:

Характеристика сточных вод поступающих на выпуски канализации ТЭЦ-5.

В выпуск №2 (шахта №15 ГУП «Водоканал СПб») поступают нормативно-очищенные стоки после очистных сооружений, минерализованные стоки от здания химводоподготовки, незначительное количество хозбытовых стоков от здания очистных сооружений.

В выпуск №3 (шахта №16 ГУП «Водоканал СПб») поступают поверхностные стоки, минерализованные стоки промывки котлов, хозбытовые стоки основной площадки, жилых домов по Октябрьской наб.106,106/2,110 и площадки «Уткина заводь», производственные, поверхностные и хозбытовые стоки ООО «Олтон плюс», ЗАО «Петерпайп», ООО «Складторг».

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объемов работ по проекту

«Комплекс работ по реконструкции сетей канализации и строительству локальных очистных сооружений (ПИР)»

Начало                  январь 2014г.

Окончание            декабрь 2014 г.

| № п./п. | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Проведение обследования канализационных сетей основной промышленной площадки. |
| 2 | Разработка мероприятий по реконструкции канализационных сетей с учетом результатов обследования и строительства локальных очистных сооружений на выпусках №№2,3. |
| 3 | Подготовка нескольких вариантов проектных решений реконструкции сетей канализации и строительства локальных очистных сооружений. Основные требования к проектным решениям: - предусмотреть проектом разделение канализования по виду сбросов на хозфекальную и промливневую; - предусмотреть возможность повторного использования стоков (на градирни, ХВО); - предложить технологические схемы реконструкции сетей канализации и строительства очистных сооружений с составлением заключения о выборе оптимального варианта; - при разработке представить перечень показателей и эффективность их очистки после каждой ступени (при наличии таковых) в %; - указать эксплуатационные расходы после внедрения очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой / общесплавной / ливневой канализации в помесячной и годовой разбивках. - дать технико-экономическое обоснование вариантов реконструкции канализационных сетей и канализационных стоков очистки |
| 4 | Утверждение выбранного заказчиком варианта реконструкции сетей канализации и строительства локальных очистных сооружений. |
| 5 | Разработка рабочей документации. Основные требования: - подготовка и согласование технологического регламента обращения со строительными отходами на период строительства в соответствии с Распоряжением администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра (редакция от 14.12.2006) «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»; - разработка регламента обращения с отходами после очистных сооружений; - разработка проектно-сметной документации с учетом разделения промливневых и хозфекальных стоков с использованием современных строительных материалов; - разработка заказных спецификаций очистных сооружений и сетей канализации. |
| 6 | Разработка проекта организации строительства. |

Особые условия.

Производство работ и требования к подрядной организации.

Выполнение требований:

Выполнить необходимый объём согласований, экспертиз и процедур, совместно с Заказчиком (Заказчик при необходимости выдаёт Исполнителю доверенность на проведение работ), определенных законодательством и нормативными актами РФ.

Проект должен быть выполнен с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

Результатом работы должна быть разработка проекта удовлетворяющего современным санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным и другим требованиям стандартов и нормативных документов Российской Федерации.

1.Требования к проектным решениям.

1.1. Стадийность проектирования – трехстадийное.

1 стадия - разработка и согласование проектных решений;

2 стадия - разработка рабочей документации;

3 стадия – разработка проекта организации строительства.

1.2. Состав разделов проектной документации - в соответствии с главой 3 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 в части применимой.

1.3. Ведомость объемов работ подлежит уточнению и дополнению на этапе согласования технического задания и выполнения работ.

1.4. Разработку рабочей документации выполнить в соответствии действующими нормативно-техническими документами, в том числе:

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода (к СНиП 3.01.01-85);

- «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644.

- «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Экологическая политика «ОАО «ТГК-1»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

1.5. Cостав материалов передаваемых Заказчику:

1.5.1. Разработанная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 и настоящим заданием.

1.5.2. Проектная и рабочая документация представляется в электронном виде на компакт-диске в 1 (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах.

2.Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по проектированию данных сетей не менее 5 лет;

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы (Приказ МРР РФ от 30.12.09 № 624, разд.II, п5.1; разд. III, п.п. 2.2;2.4; 10.5; 18; 24.10);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ.

2.2. Специальные требования:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть

на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

-  организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

1.