ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по текущему обслуживанию в объеме ТО-3 тепловозов ТГМ-4Б зав. № 0242 и ТЭМ-2 зав. №7228 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

№ по ГКПЗ №1105/6.38-3142

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

СПб., Октябрьская наб.108.  ТЭЦ-5,  Депо

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ТТЦ ТЭЦ-5  Воробьев Леонид Иванович тел. 901-44-91

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                 март 2013 г.

Окончание:          декабрь 2013 г.

Плановая цена закупки (без НДС) – 1 500.00 тыс. руб.:

1-ый квартал -   360  (без НДС);

2-й квартал - 340 (без НДС);

3-ий квартал - 460 (без НДС);

4-ый квартал - 340 (без НДС);

В том числе:

- стоимость расходных материалов для ТЭМ-2   230 000  руб. в год без учета НДС (поставляемых подрядной организацией).

- стоимость расходных материалов для ТГМ-4Б  180 000  руб. в год без учета НДС (поставляемых подрядной организацией).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ:  ежемесячный (по утвержденному графику) осмотр в объеме ТО-3 всего оборудования тепловозов для определения пригодности его к дальнейшей эксплуатации и поддержание работоспособности тепловозов в период эксплуатации.

- Краткая техническая характеристика:

- тепловоз  ТГМ-4Б, завод-изготовитель: «Людиновский тепловозостроительный завод», год изготовления: 1990, зав. № 0242, тепловоз имеет право выезда на железнодорожные пути общего пользования;

– тепловоз ТЭМ-2, завод-изготовитель «Брянский машиностроительный завод», год постройки 1982, зав. № 7228, тепловоз имеет право выезда на железнодорожные пути общего пользования;

- «Подрядчик» при сдаче выполненных работ обязан предоставить акт сдачи-приемки выполненных работ по обслуживанию тепловозов с указанием гарантийных обязательств.

Уточнённые объёмы работ предоставляются генподрядной (подрядной) организации в сроки

установленные СО 34.04.181-2003 или после получения уведомления о победителе

закупочных процедур.

Предварительная ведомость  планируемых работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизель и вспомогательное оборудование: При работающем дизеле проверка на слух работы дизеля или дизель-генераторной установки, компрессора, муфты и редуктора холодильника, регулятора частоты вращения, вентилятора (посторонние стуки и шум не допускаются). Осмотр трубопроводов и секций холодильников на предмет утечки топлива, масла и воды во всех соединениях трубопроводов и местах установки смотровых люков. Проверка давления в масляной и топливной системах. При оставленном дизеле осмотр топливной аппаратуры, крепление компрессора, редуктора и других вспомогательных узлов и агрегатов. Слив загрязненного топлива из отстойников топливного бака и масла из сливной трубы картера и поддонов агрегатов. Проверка температурных зазоров всасывающих, выпускных клапанов, крышек цилиндров, при необходимости регулировка с пробуксовкой коленчатого вала. Проверка крепления дизеля к поддизельной раме и последней к раме тепловоза. Разборка и промывка масляных фильтров на входной и выходной магистралях. Очистка и промывка кассет воздухосборника нагнетателя и сетчатых фильтров. На каждом втором - третьем ТО-3 осмотр распределительных и клапанных механизмов, а также пружин рабочих клапанов со снятием крышек с головок блоков. Проверка на стенде форсунок на распыление с разборкой и сборкой. Проверка состояния топливопровода высокого давления. Проверка работы автомата предельной частоты вращения. Очистка фильтров масла, топлива и воздуха. Через одно ТО-3 очищают фильтры тонкой очистки топлива и масла | комплект | 2 |
| 2 | Гидропередача: При работающем дизеле проверка, нет ли постороннего шума и стуков в коробках гидропередачи, четкость переключения муфт реверса, а также четкость работы защелок и фиксаторов реверса. Проверка плавности хода на всех режимах и давление масла в системе смазки гидропередачи. При остановленном дизеле проверка крепления картера и крышек в доступных местах, выявление трещин в сварных швах, корпусах и крышках, не появились ли следы масла на наружной поверхности передачи по месту разъема валов, в местах прилегания крышек, люков, фланцев. Проверка уровня масла в верхнем и нижнем картерах гидропередачи. Промывка корпуса и фильтрующих элементов пластинчатых щелевых и сетчатых фильтров в осветительном керосине, фильтры продувают сжатым воздухом, с заменой поврежденных пластин, проверка работы стержня механической блокировки и фиксаторов сервоцилиндров реверса, крепление гидропередачи к раме. | комплект | 1 |
| 3 | Электрическое оборудование: При работающем дизеле проверка, нет ли постороннего шума в электрических машинах, величину напряжения, поддерживаемого регулятором напряжения. При остановленном дизеле проверка нагрева подшипников электрических машин, осмотр коллекторов, щеток, шин, изоляции проводов. Проверка состояния плавких предохранителей, крепление аппаратов, проводов, шунтов, исправность реле, контакторов, регуляторов напряжения и контроллеров. Осмотр аккумуляторных батарей, при необходимости добавление дистиллированной воды. Проверка мегомметром сопротивления изоляции силовых и вспомогательных цепей на корпус и между собой. Осмотр состояния тяговых двигателей и всех других электрических машин. Открытие смотровых люков с продувкой от пыли и копоти. Проверка тока утечки, величины напряжения, плотности и уровня электролита всех элементов аккумуляторной батареи. | комплект | 2 |
| 4 | Экипажная часть: Осмотр тележек с обстукиванием бандажей колесных пар. Смазывание наличников букс и валиков тормозной передачи и балансиров, при необходимости добавление смазки в моторноосевые и буксовые подшипники. Проверка состояния колесных пар, крепления песочных труб, регулировка установки и подачи песка. Осмотр карданных валов, дышловых механизмов, опрессовка, смазка с проверкой крепления фланцев. Смазывание валиков рессорного подвешивания и наличников букс. | комплект | 2 |
| 5 | Тормозное и автосцепное устройства: Проверка выхода штоков тормозных цилиндров, замена изношенных колодок. Осмотр автосцепки, проверка действия автотормозов. | комплект | 2 |
| 6 | По окончании ТО-3 запуск дизеля и проверка работы агрегатов и узлов тепловоза. Особое внимание уделяется исправной работе регулятора безопасности, проверке, нет ли течи в топливном и масляном трубопроводах. Также проверяются плотность тормозной и напорной воздушной сетей, величина выхода штоков тормозных цилиндров, правильность регулировки крана машиниста, вспомогательного тормоза и форсунок песочниц, работа контрольно-измерительных приборов, электропневматической схемы системы управления тепловозом, работа системы ограничения максимальной скорости тепловоза с гидропередачей и работа системы автоматического управления переключением гидроаппаратов. | комплект | 2 |

Особые условия:

1. Текущее обслуживание тепловозов и регламентированный текущий ремонт тепловозов (Закупка ГКПЗ № 1105/6.38-3142) должен проводить один и тот же подрядчик.

2. Проведение работ обязательно на территории ТЭЦ-5 по адресу: СПб, Октябрьская наб. д. 108

1. Требования к производству и качеству работ:

«Подрядчик» обязан обеспечить выполнение требований:

1.	«Основных условий ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агрегатов на ремонтных заводах МПС России» Ц Т- ЦТВР- 409 от 20.12.1996г.;

- «Технологической инструкции на техническое обслуживание ТО-3 и текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4» МПС СССР ЦРБ-256 от 20.02.84 г.;

- «Руководства по эксплуатации и обслуживанию тепловозов ТГМ4Б» ОАО «Людиновотепловоз»;

- «Руководства по эксплуатации и обслуживанию тепловоза ТЭМ-2» ПО «БМЗ»;

- «Правил технического облуживания и текущего ремонтов тепловозов ТЭМ-2, ТЭМ2А, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ» МПС РФ ЦТ-529 от 03.11.97 г.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Гарантировать качество выполненных работ согласно требований «Основных условий поставки продукции производственно-технического назначения» (Постановление Совета Министров СССР № 888 от 25.07.1988г.);

- Иметь опыт работы в данной области не менее 5 лет

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  работ по техническому обслуживанию тепловозов промышленного железнодорожного транспорта (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту подвижного состава 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту двигателей 4-6 разряда);

- Досконально знать технологию технического обслуживания и особенности обслуживаемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности оборудование, оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работ, которые должны находиться в рабочем состоянии и не быть занятыми на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации,  технических актов, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Подрядчик готовит заменённые детали, узлы и агрегаты тепловозов и сдаёт по весу Заказчику с оформлением соответствующих документов.