ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по маркировке технологического оборудования энергоблока №2 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-1977

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108-2

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО  Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2 ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало                 01  апреля  2013 г.

Окончание           30  ноября  2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - __________333_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________333_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________334_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Нанесение маркировки на технологическое оборудование энергоблока ст. №2 (ПГУ-450) с целью оперативного определения назначения трубопроводов, сосудов, котлов в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69, ПБ-10-573-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-574-03  и обеспечения безопасности труда.

Таблички должны быть выполнены на металлической основе с  покрытием из жаропрочного, износоустойчивого, влагостойкого материала и установлены на технологическое оборудование энергоблока ст. №2 (ПГУ-450). В зависимости от размеров на табличке должен быть предусмотрен крепеж (хомут, саморезы), уточняется в период изготовления. В отдельных случаях (по согласованию с ТЭЦ-5) допускается изготовление табличек на самоклеющейся основе.

По результатам проведенных работ составляются технические акты.

1. Описание и основные технические характеристики: технологическое оборудование энергоблока №2 (ПГУ-450): основное оборудование, вращающиеся механизмы, запорная и регулирующая арматура, теплообменные аппараты и расширители, баки и другие емкости, трубопроводы пара и горячей воды, технологические трубопроводы, фильтры.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по маркировке технологического оборудования энергоблока №2

Начало                «01» апреля   2013 г.

Окончание          «30» ноября  2013 г.

1. Выполнить маркировку следующих трубопроводов энергоблока №2 в соответствии с ГОСТ 14202-69, п.п. 5.3.3. ПБ 10-573-03:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество табличек |
| --- | --- | --- |
|  | Паропровод от БРОУ низкого давления | 4 |
|  | Паропровод от БРОУ высокого давления | 4 |
|  | Перепускные трубы высокого давления | 2 |
|  | Трубопроводы острого пара КУ-21,22 | 8 |
|  | Трубопроводы пара низкого давления КУ-21,22 | 8 |
|  | Трубопроводы пара НД на уплотнения паровой турбины | 2 |
|  | Трубопровод подпитки блока ХОВ | 2 |
|  | Трубопроводы от ГПК к НРК КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от НРК КУ-21,22 к ВВТО | 4 |
|  | Трубопроводы от ВВТО к ГПК КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ГПК к БНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от БНД к ЦЭН НД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ЦЭН НД к ИНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ИНД к БНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы пара от БНД к ПНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы аварийного слива из БНД КУ-21,22 в РПП | 4 |
|  | Трубопроводы питательной воды от БНД на всас ПЭНВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ПЭН ВД к ЭВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы рециркуляции ПЭН ВД в БНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы рециркуляции из ЭВД в БНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ЭВД в БВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от БВД к ЦЭН ВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ЦЭН ВД к ИВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы от ИВД к БВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы непрерывной продувки КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы пара от БВД к ПВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы выпара РНП в БНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы слива из РНП в РПП КУ-21,22 | 2 |
|  | Трубопроводы выпара из РПП в атмосферу КУ-21,22 | 2 |
|  | Трубопроводы слива из РПП КУ-21,22 в бак слива из котлов | 2 |
|  | Трубопровод выпара из РД трубопроводов в атмосферу | 1 |
|  | Трубопровод слива из РД трубопроводов в дренажный бак | 1 |
|  | Коллектор пара собственных нужд | 3 |
|  | Трубопровод подачи пара к эжектору расхолаживания | 3 |
|  | Трубопровод основного конденсата КЭН Iст. | 3 |
|  | Трубопровод основного конденсата от КЭН IIст. к ГПК КУ-21,22 | 3 |
|  | Трубопровод конденсата от насосов КНБ | 1 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-2 в ПСГ-1 | 2 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-1 | 2 |
|  | Трубопровод уплотнения штоков клапанов | 2 |
|  | Трубопровод уплотнений турбины | 6 |
|  | Трубопровод предварительного разогрева БВД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопровод разогрева БНД КУ-21,22 | 4 |
|  | Трубопроводы сетевой воды после ПСГ-2 | 2 |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек | 2 |
|  | Трубопровод слива сепарата из сепараторов | 2 |
|  | Трубопровод впрыска питательной воды в РОУ СН | 3 |
|  | Трубопровод сетевой воды от блока №2 на всас сетевых насосов II подъема | 2 |
|  | Трубопровод подвода сетевой воды от СЭН-1 к блоку №2 | 2 |
|  | Трубопровод отбора пара к ПСГ-1 | 2 |
|  | Трубопровод отбора пара к ПСГ-2 | 2 |

2. Выполнить маркировку следующего технологического оборудования энергоблока ст. №2:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество табличек |
| --- | --- | --- |
|  | Расширители непрерывной продувки КУ-21,22 | 2 |
|  | Расширители периодической продувки КУ-21,22 | 2 |
|  | Расширитель дренажей трубопроводов | 1 |
|  | Расширитель дренажей турбины | 1 |
|  | Охладитель конденсата ПСГ ОГ-300-1,6-1,6-1 | 1 |
|  | Конденсатор 150-КП-10000-1 | 2 |
|  | КПУ-115-2,5-4 | 1 |
|  | Охладитель-сепаратор ОС-200-0,6-1 | 1 |
|  | Маслоохладители МП-165-150-1 | 6 |
|  | Электронагреватель масла системы смазки ПТ | 1 |
|  | БРОУ ВД, НД | 4 |
|  | ПСГ-1: ПСГ-4000-0,35-1,6-3 с конденсатосборником СКГ-12-0,35-3 | 2 |
|  | ПСГ-2: ПСГ-4000-0,35-1,6-4 с конденсатосборником СКГ-12-0,35-3 | 2 |
|  | Бак слива из котлов | 1 |
|  | Дренажный бак | 1 |
|  | Бак подъемных насосов эжекторов | 1 |
|  | Бак промконтура охлаждения проб | 1 |
|  | Теплообменники промконтура охлаждения проб | 2 |
|  | Охладители конденсата на уплотнения насосов | 2 |
|  | Главные маслобаки систем смазки ПТ-23, ГТ-21,22 | 3 |
|  | Вспомогательные маслобаки ТП-22: доливочный, бак загрязненного масла, бак грязного масла. | 3 |
|  | Маслобаки ОМТИ: главный маслобак системы регулирования ПТ-23, бак грязного масла ОМТИ. | 2 |
|  | Фильтры сетчатые технической воды ФС-400 | 6 |
|  | Эжекторы водоструйные ЭВ-13-450 | 2 |
|  | Эжектор паровой ЭП-1-2200-1 | 1 |
|  | Вентиляторы КПУ | 2 |
|  | ВВТО | 2 |
|  | Камеры сгорания ГТУ-21,22 | 4 |
|  | Установка для промывки компрессоров ГТУ-21,22 | 1 |
|  | Фильтр газовый ФСГ-200-2,5-1-3 | 4 |
|  | Блок Отключающей Арматуры(БОА) | 1 |
|  | Центробежный газовый турбокомпрессор(ГДК№№1,2,3) | 3 |
|  | Напорный газопровод ГДК | 2 |
|  | Газопровод всаса ГДК | 2 |
|  | Рессивер сжатого азота, V=3,2м2 | 1 |
|  | Воздухосборник, V=3,2м2 | 1 |
|  | Бак сбора конденсата, БП-1,2-10 | 1 |
|  | Фильтр-сепаратор ГС1-1,6-1200-4,5-2-УХЛ1 | 3 |
|  | Винтовой воздушный компрессор, ESM 45 | 2 |
|  | Винтовой воздушный компрессор, VS 30 | 1 |
|  | Адсорбционный осушитель, GDAM 0650 | 1 |
|  | Угольный адсорбер, АКС 0300 | 1 |
|  | Азотная установка, MN 1450 | 1 |

3. Выполнить маркировку следующих котлов энергоблока ст. №2 в соответствии с требованием п.п. 10.4.4. ПБ 10-574-03:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы-утилизаторы энергоблока №2 | 2 |

4. Выполнить маркировку следующих насосов  энергоблока №2:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Насосы конденсатные I, II подъема, конденсатные насосы бойлеров | 11 |
|  | Насосы подъемные эжекторов | 2 |
|  | Питательные насосы КУ-21,22 | 4 |
|  | Насосы рециркуляции конденсата КУ-21,22 | 4 |
|  | Циркуляционные насосы высокого давления КУ-21,22 | 4 |
|  | Циркуляционные насосы низкого давления КУ-21,22 | 4 |
|  | Насосы газоохладителей | 2 |
|  | Масляные насосы системы смазки и гидроподъема ПТ-23 | 6 |
|  | Масляные насосы системы регулирования ПТ-23 | 2 |
|  | Масляные насосы системы смазки и гидроподъема ГТ-21,22 | 8 |
|  | Масляные насосы системы регулирования ГТ-21,22 | 4 |

5. Изготовить таблички для:

- электрифицированной арматуры энергоблока № 2 размером 100х50 мм – 500шт.

- ручной арматуры энергоблока №2 размером 100х50 мм – 300шт.

- емкостей ХЦ размером 200х150 мм – 35 шт.

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

СО 34.20.501-2003  (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

По окончании работ:

- Выдача  актов выполненных работ;

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика  должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал должен быть аттестован по “Правилам безопасности систем         газораспределения и газопотребления” (ПБ 12-529-03);

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Особые условия.

3. Запасные части и материалы:

Расходные материалы необходимые для выполнения работ по маркировке технологического оборудования энергоблока №2 поставляются подрядчиком.