ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию подъемных сооружений (ПС)

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-1988

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник АРС ТЭЦ-5 Апанасюк Геннадий Дмитриевич, тел. (812) 901-44-93

Период выполнения работ:

Начало                январь 2016 г.

Окончание         декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 491 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________122____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________123____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________123____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________123____________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Техническое обслуживание кранов проводится с целью проверки их технического состояния, соответствия Федеральным норма и правилам в области промышленной безопасности "Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации.

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование подъемных сооружений | Технические характеристики ПС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузоподъемность главного подъема, т | Грузоподъемность вспомогательного подъема, т | Пролет, м | Максимальная высота подъема, м |
|  | Мостовой кран (заводской №1629) | 50 | 10 | 33 | 42/44 |
|  | Мостовой кран (заводской №1630) | 50 | 10 | 33 | 42/44 |
|  | Мостовой кран (заводской №1631) | 50 | 10 | 43 | 43/45 |
|  | Мостовой кран (заводской №1632) | 50 | 10 | 43 | 43/45 |
|  | Мостовой кран (заводской № К 56033) | 110 | 20 | 40 | 25/26 |
|  | Мостовой кран (заводской № К 56033) | 110 | 20 | 40 | 25/26 |
|  | Мостовой кран (заводской № 91782) | 20 | 5 | 10,5 | 12,5/14 |
|  | Полукозловой кран (зав.№116/2) | 35 | - | 42 | 25,5 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию подъемных сооружений (ПС) в количестве 8 штук

Начало                 январь   2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание №1 (ТО-1) |  |
| 1.1. | Осмотр металлоконструкций на отсутствие деформированных элементов и очагов коррозии, проверка ослабленных разъёмных соединений основных механизмов и узлов, крепление кабины управления, болтовых соединений редукторов, крышек подшипников, электродвигателей, муфт. | 8 шт. |
| 1.2. | Проверку уровня масла в картерах редукторов механизмов и рабочей жидкости в корпусах электрогидравлических толкателей (пополнение уровня или замену жидкости при необходимости), смазку узлов деталей согласно карте смазки. | 8 шт. |
| 1.3. | Проверку состояния и крепления токосъёмных и токоподводящих устройств, состояние изоляции электропроводки. | 8 шт. |
| 1.4. | Проверку работоспособности и регулировку тормозов основных механизмов. | 8 шт. |
| 1.5. | Проверку состояния барабанов, блоков и грузовых канатов: отсутствие повреждений, состояние смазки и степень износа, правильность укладки и надёжность крепления канатов. | 8 шт. |
| 1.6 | Проверку работоспособности аппаратов и пультов управления (состояние крепления, легкость хода рукояток, четкость фиксации положений (самовозврат в нулевое положение рукояток, и кнопок аппаратов для управления с пола), наличие условных обозначений направлений вызываемых перемещений. | 8 шт. |
| 1.7. | Проверку работоспособности приборов и устройств безопасности, исправности контрольно-измерительных приборов, осветительной и сигнальной аппаратуры. | 8 шт. |
| 1.8. | Проверку наличия и исправности ограждений ходовых и вспомогательных площадок. | 8 шт. |
| 1.9. | Проверку состояния колёс и их взаимодействия с направляющими при работе. | 8шт. |
| 2. | Техническое обслуживание №2 (ТО-2) |  |
| 2.1. | Выполнение работ в объёме ТО-1. | 8 шт. |
| 2.2. | Проверку состояния металлоконструкций на отсутствие трещин в металле, прогнутых элементов, очагов коррозии и разрушения сварных швов, ослабленных болтовых и заклёпочных соединений (с их простукиванием). | 8 шт. |
| 2.3. | Проверку состояния и степень износа фрикционных накладок (лент) и регулировку тормозов. | 8 шт. |
| 2.4. | Проверку состояния зубчатых передач в редукторах, зазоров в червячной парах, открытых зубчатых передач и зубчатых муфт. | 8 шт. |
| 2.5. | Проверку состояния резиновых амортизаторов и пальцев эластичных муфт. | 8 шт. |
| 2.6. | Проверку состояния уплотнений, болтовых и шпоночных соединений механизмов. | 8 шт. |
| 2.7. | Проверку легкости хода подвижных частей и состояние контактов контакторов, реле контроллеров и магнитных пускателей, надёжность резьбовых соединений контактов электропроводки и крепления аппаратов электрооборудования. | 8 шт. |
| 2.8. | Проверку состояний заземлителей с заземленными элементами, в том числе с естественными заземлителями. | 8 шт. |
| 2.9. | Очистку агрегатов, узлов и деталей от пыли и грязи. | 8 шт. |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству работ:

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей». СО 34.04.181-2003.

- Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями СО 153-34.03.204.

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. СО 34.04.181-2003.

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». СО 34.03.702-99.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

По окончании работ:

- По результатам проведенного технического обслуживания выдача актов выполненных работ;

- Предоставляется отчет о проведенной работе;

- Оформление заключения о результатах технического обслуживания и рекомендации по итогам проведенных работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- желательно иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.