Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по контролю

за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования основной

промышленной площадки ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2584

Код по ОКПД - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5: Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Ведущий инженер ПТО: Никулин Игорь Викторович, тел. (812) 901-44-09

Период выполнения услуг:

Начало:                май         2016 г.

Окончание:          сентябрь  2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 250 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____150___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____100___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

Цель услуг: Определение осадки фундаментов зданий, сооружений и оборудования основной промышленной площадки ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Описание и основные технические характеристики объекта услуг

Главный корпус энергоблока ст.№1. Размеры здания – 83,8м×93,7м. Фундамент – ж/б ленточный. Стены – кирпичные, панельные. Перекрытия – сборные железобетонные.

Здание водогрейной котельной. Здание каркасного типа. Каркас – сборный, монолитный ж/б. Размеры здания – 42,0м×216,0м. Фундаменты – свайные. Стены –керамзитобетонные навесные панели, панели из оцинкованного листа, кирпичные. Перекрытия – сборные ж/б ребристые плиты по решётчатым балкам.

Паровая котельная. Размеры здания – 36,25м×43,00м . Фундаменты – ж/б свайные. Стены – металлические 3-х слойные сэндвич-панели. Перегородки – кирпичные. Кровля – рулонная по стальному профилированному листу.

Центральная насосная станция (ЦНС). Размеры здания – 12,50м×8,85м . Фундаменты – сборные железобетонные. Стены – бетонные панели. Перекрытия – железобетонные ребристые плиты.

Павильон задвижек у ЦНС. Размеры здания – 6,70м×24,70м. Фундаменты – сборные железобетонные. Стены – бетонные панели. Перекрытия – железобетонные ребристые плиты.

Здание ГРП. Размеры здания – 12,20м×30,74м.  Фундаменты – сборные железобетонные. Стены – кирпичные, сэндвич-панели. Перекрытия – железобетонные ребристые плиты.

Насосная станция дождевых стоков ст.№5. Размеры здания – 12,58м×12,65м. Фундамент – сборный железобетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – сборные железобетонные панели.

Здание маслоаппаратной. Размеры здания – 12,44м×34,10м. Фундамент – сборный железобетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – сборные железобетонные плиты.

Градирня ст.№1. Вид градирни - башенная, гиперболическая. Тип оросителя – брызгального типа. Площадь – 3957,2 м2. Объём – 213122 м3. Высота – 88,0 м.

Дымовая труба Н=180м ст.№1. Тип трубы – монолитная ж/б труба с футеровкой и вентилируемым зазором. Фундамент трубы – монолитный железобетон. Высота трубы – 180м. Диаметр устья – 7,2м. Диаметр основания наружный – 11,3м. Число внутренних стволов – 1.

Железобетонные мазутные резервуары ст.№№ 6-10 (V=10000м3). Полузаглублённые, обвалованные, прямоугольные в плане с габаритными размерами в осях 45,0 м ×45,0 м. Ёмкость каждого резервуара 10000м3.

Котлы водогрейные ст.№ 9-16. Тип (марка) оборудования – КВГМ-100. Колонны каркаса котла – 10.

Турбина ТГ-1 главного корпуса энергоблока ст.№1. Тип (марка) оборудования – Т-180/210-130-1. Мощность – 180/210 Мвт.

Котёл паровой ст.№1. главного корпуса энергоблока ст.№1. Тип (марка) оборудования – ТГМЕ-206. Расход пара – 670т/час.

Питательные насосы ПЭН-1А, ПЭН-1Б главного корпуса энергоблока ст.№1. Тип (марка) оборудования – ПЭ-380-185/220-3.

Дымососы 1-А, 1-Б главного корпуса энергоблока т.№1. Тип (марка) оборудования – ДОД 28,5-1ГН.

Питательные насосы паровой котельной ПЭН-1,2,3. Тип (марка) оборудования – ЦНСГ-60-231.

Дымососы паровой котельной Д-7,8. Тип (марка) оборудования – ДН-19БГМ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по контролю за осадками фундаментов зданий, сооружений

и оборудования основной промышленной площадки

Начало:                  май         2016 г.

Окончание:           сентябрь  2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерений | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение осадки фундаментов зданий: - главный корпус энергоблока ст.№1; - водогрейная котельная; - паровая котельная; - центральная насосная станция (ЦНС); - павильон задвижек у ЦНС; - ГРП; - насосная станция дождевых стоков ст.№5; - здание маслоаппаратной. | осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка | 31 38 30 22 10 16 4 4 |
| 2. | Определение осадки фундамента градирни ст. №1 | осадочная марка | 4 |
| 3. | Определение осадки фундамента дымовой трубы Н=180м ст. №1 | осадочная марка | 6 |
| 4. | Определение осадки фундаментов ж/б мазутных резервуаров ст.№№ 6-10 (V=10000м3) | осадочная марка | 20 |
| 5. | Определение осадки фундаментов оборудования: - питательные насосы ПЭН-1А, ПЭН-1Б главного корпуса энергоблока ст. №1; - дымососы 1-А, 1-Б главного корпуса энергоблока ст.№1; - турбина ТГ-1 главного корпуса энергоблока ст.№1; - котёл паровой ст.№1 главного корпуса энергоблока ст.№1; - питательные насосы ПЭН-1,2,3 паровой котельной; - дымососы паровой котельной Д-7,8 - котлы водогрейные ст.№ 9 - 16 водогрейной котельной. | осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка осадочная марка | 4 4 14 8 6 4 46 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству услуг:

1.1.	Услуги, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2. Все услуги, невозможные для выполнения на работающем основном оборудовании, должны быть выполнены в период останова оборудования.

1.2.	При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3;

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Методических указаний по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003);

- Строительных норм и правил. Несущие и ограждающие конструкции (СНиП 3.03.01-87);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

По окончании услуг:

- оформление и согласование с Заказчиком технических актов выполненных услуг;

- оформление протоколов результатов геодезических измерений.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-     	персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-   персонал должен обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком работ.