ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на техническое обслуживание стационарной компрессорной установки ESB ХВО

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 4)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

Период выполнения работ:

Начало:               май           2015 г.

Окончание:         декабрь   2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 130 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____22____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0    ___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____108___ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию стационарной компрессорной установки ESB ХВО

| Тип визита | Содержание работ | Используемый материал |
| --- | --- | --- |
| А | Замена масляного фильтра Замена воздушного фильтра (мат) Замена воздушного фильтра Проверка и протяжка электрических соединений Диагностика воздушно-масляных утечек Замена масла Осмотр масляного жиклера и эвакуационной линии Осмотр и очистка (снаружи) масляного и воздушного охладителей Проверка натяжения ремней и состояния шкивов Проверка затяжки резьбовых соединений | Фильтр Фильтр Фильтр |
| В | Замена сепаратора Замена уплотнений всасывающего клапана Замена уплотнений клапана минимального давления Замена приводных ремней Замена масляного фильтра Замена воздушного фильтра (мат) Замена воздушного фильтра Замена масляных шлангов Замена шкива блока Замена шкива двигателя в сборе со втулкой Замена уплотнений вала блока Проверка и протяжка электрических соединений Диагностика воздушно-масляных утечек Замена масла Осмотр масляного жиклера и эвакуационной линии Осмотр и очистка (снаружи) масляного и воздушного охладителей Проверка натяжения ремней и состояния шкивов Проверка затяжки резьбовых соединений В комплекс работ визита «Б», включены и работы из визита «А» Замена элемента в фильтре FP78P Замена элемента в фильтре FP78S | Сепаратор Набор уплотнений Набор уплотнений Ремень (2шт) Фильтр Фильтр Фильтр Шланги Шкив блока Шкив двигателя Уплотнения вала блока Картридж Картридж |

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ПБ 03-581-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе и инструментом и приспособлениями

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г №229.

По окончанию работ:

- Оформление технических актов осмотров и выполненных работ, с указанием результатов и рекомендаций.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- опыт проведения технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-  для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал, должен иметь все необходимые для проведения технического обслуживания специальные приспособления;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.