Приложение №1

к Поручению на проведение

Закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по ремонту антикоррозионной защиты оборудования ТЭЦ

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ_1107/2.16-434_)

_Василеостровской ТЭЦ_ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)            (наименование филиала)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.34.10.140 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, дом 33, Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Бондарев Вадим Юрьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-27

Начальник КТЦ: Горелов Михаил Артурович, рабочий телефон 8 (812) 901-47-80

1.2 Период ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Начало                 ___июнь___ 2016 г.

Окончание           _сентябрь_ 2016 г.

1.3.Стоимость закупки - _750_ тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – _291_ тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал - ___0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ___95______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ___655_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___0_______ тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнение комплекса работ направленное на восстановление технического состояния антикоррозионного покрытия газопроводов и бака запаса конденсата ст. №2 после проведения его технического диагностирования.

  - Описание и основные технические характеристики оборудования:

    - Газопроводы:

      - Газопроводы ГРП (далее по тексту – газораспределительный пункт):

Назначение ГРП - понижение давления газа, поддержания его на выходе и очистка газа от механических примесей. Давление расчетное - 0,3 МПа, рабочее давление - 0,075 МПа.

Сведения о газопроводах ГРП

| Способ прокладки газопровода ГРП - внутренний | В помещении | Площадь поверхности, м2 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр и толщина стенки газопровода для нанесения антикоррозионного покрытия: |  |  |
| Ø 820×9 мм | L=9 300 мм | 23,95 |
| Ø 630×8 мм | L=7 000 мм | 13,85 |
| Ø 325×8 мм | L=3 000 мм | 3,06 |
| Ø 273×8 мм | L=4 700 мм | 4,03 |
| Ø 219×5 мм | L=26 500 мм | 18,22 |
| Ø 159×4,5 мм | L=8 300 мм | 4,14 |
| Ø 57×3,5 мм | L=14 000 мм | 2,51 |
| ИТОГО: |  | 69,76 |

      - Газопроводы котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5:

Место прокладки газопровода котла ст. №5 – внутри здания главного корпуса КТЦ.

Назначение газопровода – подача газа к котлу ст. №5.

Давление расчетное – 0,3 МПа, рабочее давление – 0,075 МПа.

| Способ прокладки газопровода котла ст. №5 – внутренний | на участке от задвижки ст. № 161г/5 до горелок котла | Площадь поверхности, м2 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр и толщина стенки газопровода для нанесения антикоррозионного покрытия: |  |  |
| Ø 426×10,0 мм | L=40 000 мм | 53,51 |
| Ø 273×8,0 мм | L=18 500 мм | 15,86 |
| Ø 133×4,0 мм | L=8 800 мм | 3,68 |
| Ø 108×6,0 мм | L=3 200 мм | 1,09 |
| Ø 57×3,5 мм | L= 80 000 мм | 14,32 |
| Ø 32×2,5 мм | L= 45 000 мм | 4,52 |
| ИТОГО: |  | 92,98 |

      - Распределительный газопровод:

Место прокладки распределительного газопровода - по стене здания главного корпуса ряда «Г» и внутри здания между рядами «В» и «Г».

| Диаметр и толщина стенки газопровода для нанесения антикоррозионного покрытия: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ прокладки распределительного газопровода - внутренний | на участке от задвижки ст. № 210г до ряда «Г» главного корпуса КТЦ | Площадь поверхности, м2 |
| Ø 820×9 мм | на участке от задвижки ст. № 210г до ряда «Г» главного корпуса, L=46,6 м | 119,99 |
| Ø 426×10 мм | на участке от газопровода Ø820×9 мм до задвижки 161г/9, L=2,8 м | 3,75 |
| Способ прокладки распределительного газопровода - наружный | на участке от задвижки ст. № 210г до ряда «Г» главного корпуса КТЦ |  |
| Ø 530×8,0 мм | на участке от оси 24 до оси 27 ряда «Г» главного корпуса КТЦ, L=19,4 м | 32,29 |
| Ø 325×8,0 мм | на участке от газопровода Ø530×8 мм до задвижки 161г/кв-4. L=5,5 м | 5,61 |
| Способ прокладки газопровода - наружный | на участке от оси 14 до оси 24 ряда Г главного корпуса КТЦ |  |
| Ø 529×7,0 мм | на участке от оси 14 до оси 24 ряда Г главного корпуса, L=51 м | 84,7 |
| Ø 426×9,0 мм | на участке от газопровода Ø529×7 мм до задвижки 161г/кв-2, L=13,82 м | 18,49 |
| Ø 426×9,0 мм | на участке от газопровода Ø529×7 мм до задвижки 161г/кв-3, L=13,82 м | 19,82 |
| ИТОГО: |  | 284,65 |

Наружная поверхность газопроводов покрыта антикоррозионным составом для защиты от агрессивной среды:

- 1-ый слой - грунт - эмаль по ржавчине спецназ XB «TYRI» в один слой;

- 2-ой и 3-ий слой композицией «АРМАКОТ F-100».

Общая площадь ремонта антикоррозионного покрытия участков газопроводов – 447,39 м2

    - Бак запаса конденсата ст. №2:

Бак запаса конденсата ст. № 2 расположен на территории ТЭЦ-7, справа от здания испарительной установки на отм. 0.000м. Предназначен для аккумуляции конденсата.

Бак установлен на бетонном основании толщиной 100 мм, тепловая изоляция – маты минераловатные на синтетическом связующем, защищенная металлическими листами, наружная поверхность покрыта антикоррозионным составом ВЛ-515. Бак имеет подводящий трубопровод Ду-250 мм и отводящий трубопровод Ду-300 мм. Имеется переливной трубопровод Ду-250 м, врезанный на высоте 8,6 м. Бак оборудован металлической лестницей для доступа к кровле бака, верхним смотровым люком и нижним ремонтным люком. Внутренняя поверхность бака покрыты антикоррозионным составом ОС-74-01, для защиты от агрессивной среды. С наружной стороны бака установлен датчик указателя уровня.

| Бак запаса конденсата ст. №2 |  |
| --- | --- |
| год изготовления | 1995 год |
| год ввода в эксплуатацию | 4 кв. 1996 |
| тип бака | вертикальный, цилиндрический |
| диаметр бака | 7 850 мм |
| высота бака | 9 000 мм |
| объем бака | 400 м3 |
| площадь внутренней поверхности бака | 330 м2 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту антикоррозионной защиты оборудования ТЭЦ

__Василеостровской ТЭЦ__ филиала «_Невский__» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт антикоррозионной защиты распределительного газопровода, газопроводов ГРП и газопроводов котлов Срок выполнения работ: с 01.06.2016г. по 30.09.2016г. |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. | т | 7 |
| 2 | Очистка газопроводов пескоструйным методом (песок кварцевый) наружных газопроводов, обеспыливание, обезжиривание. | м² | 160,91 |
| 3 | Очистка газопроводов ручным методом (корчетками) внутренних газопроводов, обеспыливание, обезжиривание. | м² | 286,48 |
| 4 | Нанесение на газопроводы грунт - эмали по ржавчине ПРИМ ПРОМКОР Актив желтый в один слой (толщина 1 слоя 180 мкм) или аналогом по согласованию с заказчиком. | м² | 447,39 |
| 5 | Нанесение на газопровод грунт - эмали по ржавчине ПРИМ ПРОМКОР Актив красный в один слой (толщина 1 слоя 50 мкм) или аналогом по согласованию с заказчиком? | м² | 15 |
| 2 | Ремонт АКЗ внутренней поверхности бака запаса конденсата ст. №2 Срок выполнения работ: с 01.08.2016г. по 30.09.2016г. |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. | т | 1,5 |
| 2 | Вскрытие люков бака запаса конденсата, установка вентиляторов, дефектация, замена прокладок люков с их изготовлением, снятие вентилятора, закрытие люков и проверка плотности. | шт. | 1 |
| 3 | Очистка внутренних поверхностей бака запаса конденсата пескоструйным методом (песок кварцевый), обеспыливание, обезжиривание. | м2 | 330 |
| 4 | Окраска внутренних поверхностей бака запаса конденсата грунт-эмалью ПРИМ ПЛАТИНА в два слоя (толщина 2 слоя по 150 мкм). | м2 | 330 |
| 3 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс. руб. | 20,83 |

За 20 дней до начала проведения ремонта АКЗ оборудования ТЭЦ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

5.1.1.1 СО 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей";

5.1.1.2. СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

5.1.1.3. СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

5.1.1.4. СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

5.1.1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

5.1.1.6. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы и правила техники безопасности при проведении теплоизоляционных обмуровочных и антикоррозионных работ Минэнерго;

5.1.1.7. СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

5.1.1.8. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

5.1.1.9. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

5.1.1.10. СО 153-34.03.605 Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними;

5.1.1.11. Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

5.1.2. Проведение работ должны быть обеспечено выполнению следующих требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

5.1.2.1. СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

5.1.2.2. СНиП 2.03.11-85 – «Защита конструкций от коррозии».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1. опыт работ по ремонту АКЗ оборудования не менее 3-х лет;

# 5.2.1.2. согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не относится к особо опасным и технически сложным и уникальным объектам;

# 5.2.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.4. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.5. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

# 5.2.1.6. обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

# 5.2.1.7. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, пескоструйщики, изолировщики-пленочники либо специалисты, аттестованные по нанесению антикоррозионного покрытия, разнорабочие);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# 5.2.2.9. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.10. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.11. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.12. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем

# состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.13. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.14. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.15. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.18. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.19. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.20. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку антикоррозионного покрытия производит комиссия, возглавляемая начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3 3.1. | Проект производства работ (ППР). Комплект документов ППР включает: а) ведомость планируемых работ по ремонту; б) план-график отключений, обеспечивающих безопасные условия производства работ согласно правилам техники безопасности; в) комплект технологических документов для ремонта; г) пояснительную записку, включающую обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ". | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4 | Акты о выявленных дефектах оборудования. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 5 | Акты дефектации оборудования. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 6 | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик |
| 7 | Акты промежуточной приемки и/или испытаний (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 8 | Акты приемки скрытых работ. | За 2 дня до окончания скрытых работ | Подрядчик, Заказчик |
| 9 | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 10 | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 11 | Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 12 | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 13 | Акты на приемку из ремонта оборудования. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 14 | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик, Заказчик |
| 15 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 16 | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не заказывалось |  |  |  |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный газопровод, газопроводы ГРП и газопроводы котлов |  |  |
| 1.1 | Корчетка с металлическим ворсом | шт | 12 |
| 1.2 | Песок кварцевый сухой, ГОСТ 8736-93 | т | 4,53 |
| 1.3 | Растворитель ПРИМ КС производства ООО «ПК Техпромсинтез» или аналог по согласованию с заказчиком. | т | 0,032 |
| 1.4 | Грунт - эмаль ПРИМ ПРОМКОР Актив ЖЕЛТЫЙ производства ООО «ПК Техпромсинтез» или аналог по согласованию с заказчиком. | т | 0,26 |
| 1.5 | Грунт - эмаль ПРИМ ПРОМКОР Актив КРАСНЫЙ производства ООО «ПК Техпромсинтез» или аналог по согласованию с заказчиком. | кг | 2,4 |
| 2 | Бак запаса конденсата ст. №2 |  |  |
| 2.1 | Песок кварцевый сухой, ГОСТ 8736-93 | т | 6,6 |
| 2.2 | Растворитель ПРИМ ЭП производства ООО «ПК Техпромсинтез» или аналог по согласованию с заказчиком. | т | 0,032 |
| 2.3 | Отвердитель ПРИМ АИС производства ООО «ПК Техпромсинтез» или аналог по согласованию с заказчиком. | кг | 20,8 |
| 2.4 | Грунт - эмаль ПРИМ ПЛАТИНА производства ООО «ПК Техпромсинтез» или аналог по согласованию с заказчиком. | т | 0,260 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.3.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.3. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.