Техническое задание

на открытый запрос предложений

по выбору исполнителя на выполнение работ по

реконструкции кровли АБК (административно-бытового корпуса) Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 1107/5.24-1024)

| ОКВЭД | 45.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540120 |

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ТЭЦ-7 филиала Невский ОАО «ТГК-1», ул. Кожевенная д.33

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ГТПиР Константинов Андрей Валерьевич, (812) 901-47-31

Начальник РХУ Сыроежко Григорий Григорьевич(812) 901-47-91.

1.2. Период выполнения работ:

Начало                май 2014 г.

Окончание         декабрь 2014 г.

Стоимость  закупки – 4 000 тыс. руб. без учёта НДС,

в том числе:

- Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) – 0,00 тыс. руб. без учета НДС

- Стоимость строительно-монтажных работ  СМР -     4000  тыс. руб. без учета НДС

- Стоимость поставляемых материалов - ___0,00__ тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость ЗиП - ___0,00____ тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования  - ___0,00   тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал 2014г.- __0,00__  тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал 2014г.- __1000     тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал 2014г.- __2500 _  тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2014г.- __500_    тыс. руб. без учета НДС

2.Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта реконструкции – работы на высоте, высотные работы.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: В связи с физическим износом необходима реконструкция кровли АБК Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

3.2 Описание и основные технические характеристики:

Согласно ст.48.1. Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным и технически сложным объектом.

3.2.1   Год постройки здания – около 2886г

3.2.2.  Дата ввода здания в эксплуатацию -1969(1965 год.)

3.2.3.  Здание – четырехэтажное, актовый зал располагается на 4-м этаже;

3.2.4. Площадь застройки -544 кв. метров;

3.2.5. Строительный объем -10350 куб. метров;

3.2.6.  Наименование проектной организации-проект реконструкции здания выполнен

институтом «Промэнергопроект»

3.2.7.  Наименование строительной организации-СУ-2-треста «Севэнергострой»

3.2.8.  Фундаменты –ленточные, бутобетонная кладка. Сваи под подошвой фундамента

отсутствуют.

3.2.9. Каркас – отсутствует;

3.2.10.Стены –кирпичные, толщиной до 700мм;

3.2.11.Перегородки –кирпичные, деревянные и гипсокартонные («Гипрок» и «Випрок») по металлическому каркасу.

3.2.12.Несущие конструкции –кирпичные стены.

3.2.13. Несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий –балки№20 и

железобетонные плиты.

3.2.14. Лестницы- косоуры ( стальная балка№20).Опирание на балки№24.Ступени

сборные, бетонные.

3.2.15. Несущие элементы кровли-деревянные стропила, опирающиеся на прогоны и

мауэрлаты.

3.2.16. Кровля –листовая кровельная сталь по деревянной обрешетке.

3.2.17. Эксплуатационные нагрузки на перекрытия-0,14 т/кв. метр.

3.2.18. Эксплуатационные нагрузки на пол первого этажа -2 т/кв. метр.

3.2.19. Несущая способность грунта в основании фундамента -1,5 кг/кв. метр.

3.2.20. Глубина заложения фундамента – минус 2, 8 метра.

3.2.21. Глубина залегания грунтовых вод – 0,9-1,2 метра от поверхности земли

3.2.22. Дата последнего освидетельствования здания- данных нет.

У К Р У П Н Ё Н Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по «Реконструкции кровли АБК Василеостровской ТЭЦ-7»

филиала Невский  ОАО «ТГК-1»

Начало                     май 2014г.

Окончание               декабрь 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел №1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж утеплителя чердачного перекрытия из керамзита | м³ | 80,7 |
| 2 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | м² | 700 |
| 3 | Разборка покрытий кровли из листовой стали | м² | 700 |
|  | Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |
| 1 | Вывоз мусора | т | 95 |
|  | Раздел 3. Конструкции кровли деревянные в осях 1-4/А-В |  |  |
| 1 | Установка дополнительных стропил (стропила, вкладыши, кобылки) (1м3 древесины в конструкции) | м³ | 12,623 |
| 2 | Установка балок пролетом 9м, объемом до 0,5м3 | 1 конструкция | 26 |
| 3 | Сборка карнизов | м² | 70,91 |
| 4 | Устройство настила рабочего т.50мм сплошного | м² | 133,6 |
| 5 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 1 | Раздел 4. Узел выхода на кровлю Устройство узела выхода на кровлю | 1 конструкция | 2 |
|  | Раздел 5. Устройство покрытия кровли |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных т.30мм | м² | 386 |
| 2 | Установка анкерных болтов | т | 0,0121 |
| 3 | Установка закладных деталей (армирование подстилающих слоев и набетонок) | т | 0,0134 |
| 4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | м² | 386 |
| 5 | Устройство изоляционного мастичного покрытия: бикроэласт на мастике слоем 2мм. | м² | 780 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в два слоя (изоспан В, изоспан DM) | м² | 625 |
| 7 | Устройство кровель из металлочерепицы по обрешетке из обрезной доски: при кровле средней сложности | м² | 625 |
| 8 | Устройство желобов настенных | м | 88 |
| 9 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы, и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | м² | 120 |
| 10 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 2,5579 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м² | 135,15 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115 | м² | 135,15 |
|  | Раздел 6. Металлические конструкции |  |  |
| 1 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м, массой до 0,1т (двутавр № 20, двутавр № 40) | т | 6,1157 |
| 2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25м. (сталь угловая 160х100 мм) | т | 0,5029 |
| 3 | Установка закладных деталей весом, армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,05 |
| 4 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25м (сталь угловая перфорированная 70х70х2, 90х90х2) | т | 0,012 |
| 5 | Устройство гнезд под балки в кирпичных стенах | м² | 2,1 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд, борозд в стенах и перегородках площадью до 0,2 м² | м³ | 0,65 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ -021 | м² | 191,76 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 поверхностей | м² | 191,76 |
|  | Раздел 7. Деревянные конструкции в осях 4-5/А-В |  |  |
| 1 | Установка стропил (стропила, вкладыш, кобылки) | м³ | 0,739 |
| 2 | Установка балок пролетом 9м объемом до 0,5 м3 (Б-3, Ст-3 накл на стойку) | 1 конструкция | 18 |
| 3 | Сборка карнизов | м² | 29,36 |
| 4 | Устройство настила рабочего т.50 мм сплошного | м² | 52,05 |
| 5 | Устройство слуховых окон | 1 слух.окно | 1 |
| 1 | Раздел 8. Узел выхода на кровлю Узел выхода на кровлю | 1 конструкция | 1 |
|  | Раздел 9. Устройство покрытия кровли |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаныхт.30мм | м² | 44 |
| 2 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1т | 0,0044 |
| 3 | Установка закладных деталей, армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,0034 |
| 4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | м² | 103 |
| 5 | Устройство изоляционного мастичного покрытия: оклейка поверхности бикроэласт на мастике слоем 2мм прим. | м² | 90 |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (изослан В) | м² | 90 |
| 7 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 9 изоспан DM) | м² | 90 |
| 8 | Устройство кровель из металлочерепицы по обрешетке из обрезной доски, при кровле средней сложности | м² | 103 |
| 9 | Устройство желобов настенных | м | 36 |
| 10 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски,балконы) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб | м² | 80 |
| 11 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1т | 1,319 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м² | 64,17 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м² | 64,17 |
|  | Электроосвещение Раздел №1 Монтаж оборудования |  |  |
| 1 | Шкаф (пульт)управления навесной, высота, ширина и глубина, мм 416х200х115 | шт | 1 |
| 2 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 1 |
| 3 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | шт. | 17 |
| 4 | Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа, при открытой проводке | шт. | 4 |
|  | Раздел №2 Кабельно-проводниковая продукция |  |  |
| 1 | Установка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 | м | 468 |
| 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2 мм до 6мм (кабель силовой ВВГ нг3х1,5 мм2 0,66 КВ.) | м | 110 |
| 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2 мм до 35мм (кабель силовой ВВГ нгLS 5х4мм20,66КВ. | м | 1 |
| 4 | Установка кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм² Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4мм ²0,66 КВ | м | 19 |
| 5 | Установка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 1 |
| 6 | Установка провода-три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2. Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4мм ²0,66 КВ | м | 130 |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация. Раздел 1. Монтаж оборудования |  |  |
| 1 | Установка приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, блок базовый на 10 лучей (контрольно-пусковой блок С 2000- КПБ) | шт | 1 |
| 2 | Установка извещателей ПС автоматических, дымовых, фотоэлектрических, радиоизотопных, световых в нормальном исполнении (извещатели ДИП-34А-01-02 -16шт, извещатели ИПР-513-ЗАМ ручные пожарные) -3шт. | шт | 19 |
| 3 | Установка настенных указателей | шт | 3 |
| 4 | Установка устройств ультразвуковых приборов в одноблочном исполнении (оповещатели Сирена (12В), звуковые ПКИ-1 Иволга применительно) | шт. | 3 |
| 5 | Установка приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, блок базовый на 10 лучей (блок разветвиетльно-изолирующий БРИЗ) | шт | 1 |
|  | Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция |  |  |
| 1 | Установка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 | м | 461 |
| 2 | Установка коробов пластмассовых шириной до 40мм | м | 20 |
| 3 | Установка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 2 |
| 4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2 мм до 2,5мм | м | 463 |
| 5 | Установка кабелей по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, кабель двух –четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм² (Кабель сигнальный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 20 |
|  | Кровля пристройки здания |  |  |
| 1 | Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | м2 | 54 |
| 2 | Монтаж стяжки толщиной 30 мм. | м2 | 54 |
| 3 | Монтаж мягкой рулонной кровли (2 слоя) | м2 | 54 |

Работы выполнить в строгом соответствии с проектом № 1305.1 разработанным ООО «Скала» в 2013 году.

Заказчик оставляет за собой право на внесение изменений в проект и перечень работ без изменения общего объема и стоимости работ.

Все деревянные конструкции (как вновь устанавливаемые, так и не подлежащие замене) кровли должны быть пропитаны огнезащитным составом (требуемая огнезащитная эффективность – по ГОСТ 16363-98, 1-я группа огнезащитной эффективности). Срок огнезащитной эффективности и гарантия на огнезащитные свойства нанесенного состава должен составлять не менее 5 лет.

Заказчик оставляет за собой право на внесение изменений в проект и перечень работ без изменения общего объема и стоимости работ.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры должен представить Заказчику как на бумажном носителе (в 3-х экз.) так и в электронном виде (в том числе, в программе «АО») по адресу: Konstantinov.AV@tgc1.ru проект договора подряда на выполнение работ с приложениями:

- смет, калькуляций,

- расчета договорной цены;

-графика оплаты;

-экологической политики ОАО «ТГК-1»

- значимых экологических аспектов;

- графика выполнения работ;

- технического задания;

- копии свидетельства о регистрации предприятия;

- копии свидетельства добровольных систем сертификации (СРО);

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

- требований по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

За двадцать дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов,

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ,

- должно быть указано количества рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5.Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - ПУЭ. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ.

    - Технология работ должна удовлетворять СО 34.21.601-98 (Часть II), СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01.87;

    - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

    - Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

    - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

    - Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

    - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    - Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

    - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

    - ГОСТ 12.1.004-97 «Пожарная безопасность. Общие требования».

    - ГОСТ Р 53292 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

    - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

    - СП 4. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»

    - СП 2. 13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

    - НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты».

    - Работы должны выполняться в соответствии с Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений. Глава 10. Ремонт кровель.  СО 34.21.601-98;

    - Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам работ, поставляются подрядчиком по согласованию с заказчиком.

    - Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

    - Доскональное знание особенностей монтируемого оборудования и специфики выполняемых работ.

    - Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

    - Обеспечить оформление и ведение исполнительной документации по выполняемым работам, составление ППР.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - Обязательное наличие у работников подрядных организаций однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7.

    - акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003);

- Обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным объектом капитального строительства;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

III - Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

п.12.8 – Антисептирование деревянных конструкций;

п. 12.9 – Гидроизоляция строительных конструкций;

п. 12.10 – Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

п. 12.12 – Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

п.33.1.11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Тепловые электростанции.

- Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

# • «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг, в количестве, необходимом для быстрого и качественного выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- средства огнезащиты, применяемые «Исполнителем» при производстве работ, должны иметь сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, гигиенический сертификат, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение. (гл. 33 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ. (п. 1 ст. 136 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции зданий электростанций;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- содержать в чистоте места проведения строительно-монтажных работ

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед реконструкцией, в процессе реконструкции и после реконструкции и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на строительные работы: п.33.1.11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Тепловые электростанции.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.