Приложение №1а

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг

по Разработке технологических карт при выполнении погрузо-разгрузочных работ для 2-х мостовых кранов для Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ГКПЗ-1107/6.42-3772)

ОКВЕД -40.11.51

ОКДП- 4521010

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 33, Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Инженер ПТО Козырицкая Татьяна Васильевна, тел. 8(812) 901-47-06, 8(921) 330-57-82

Старший инспектор по эксплуатации Петров Николай Павлович, тел. 8(812) 901-47-09, 8(921) 911-53-37.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало:  сентябрь 2015г.

Окончание: декабрь 2015

1.3. Стоимость работ 70,0тыс. руб. без учета НДС,

4-й квартал – 70,0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель выполнения работ:

Возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением двух мостовых кранов 80/20 и 30/5 на Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» путем разработки Технологических карт.

3.2. Описание и основные технические характеристики мостовых электрических кранов:

3.2.1. Основные технические характеристики мостового электрического крана г/п 30/5.

3.2.1.1. Основные конструктивные элементы крана

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип крана | кран мостовой электрический двухбалочный |
| 2. | Назначение крана | Подъем, опускание и перемещение грузов общего назначения |
| 3. | Группа классификации крана по ИСО (ГОСТ) | А2 ИСО 4301/1 (2К ГОСТ 25546-82) |
| 4. | Группа классификации механизмов по ИСО (ГОСТ): |  |
| 4.1. | Главного подъема груза | М2 ИСО 4301/1 (1М ГОСТ 25835-83) |
| 4.2. | Вспомогательного подъема | М2 ИСО 4301/1 (1М ГОСТ 25835-83) |
| 4.3. | Передвижение крана | М2 ИСО 4301/1 (1М ГОСТ 25835-83) |
| 4.4. | Передвижение тележки | М2 ИСО 4301/1 (1М ГОСТ 25835-83) |
| 5. | Тип привода | Электрический |
| 6. | Грузоподъемность максимальная главного подъема, т | 30 |
| 7. | Грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, т | 5 |
| 8. | Высота подъема, м | 36- главного подъема 37- вспомогательного подъема |
| 9. | Пролет крана, м | 26 |
| 10. | База крана, м | 5,78 |
| 11. | Кратность полиспаста главного подъема | 6 |
| 12. | Кратность полиспаста вспомогательного подъема | 4 |
| 13. | Масса испытательных грузов, т: - при статических испытаниях - при динамических испытаниях | 37,5 33,0 |
| 14. | Некоторые установочные размеры крана и тележки, м: - база тележки - высота крана от уровня головки рельса - расстояние между крайними точками буферов в направлении движения крана - расстояние по вертикали от головки рельса до буфера крана | 3,02 2,412 6,95 0,9 |
| 15. | Скорости механизмов: |  |
|  | Наименование механизма крана | Скорость номинальная, м/мин |
|  | Механизм главного подъема | 2,1 |
|  | Механизм вспомогательного подъема | 11,8 |
|  | Механизм передвижения крана | 32 |
|  | Механизм передвижения тележки | 21,6 |
| 16. | Место управления краном: - при работе - при монтаже и испытаниях | Из кабины Из кабины |
| 17. | Система управления | электрическая |
| 18. | Способ токоподвода: - к крану - грузовой тележке | троллейный троллейный |
| 19. | Масса крана общая, т - крана - моста - тележки с механизмами | 55,032 29,843 14,793 |
| 20. | Максимальная нагрузка колеса на рельс в вертикальной плоскости, т | 23,4 |
| 21. | Тип подкранового рельса | Рельс КР 70 ГОСТ 1421-62 |
| 22. | Ширина головки рельса, мм | 70 |
| 23. | Тип подтележечного рельса | Р-38 ГОСТ 3542-47 |
| 24. | Ширина головки рельса, мм | 68 |

3.2.1.2. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей крана.

3.2.1.2.1. Электродвигатели.

| Параметр | Механизм, на котором установлен двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подъем |  | Передвижение крана | Передвижение тележки |
|  | Главный | Вспомогательный |  |  |
| Тип и условное обозначение | Асинхронный МТ-42-8 | Асинхронный МТ-41-8 | Асинхронный МТ-41-8 | Асинхронный МТ-12-6 |
| Род тока | Переменный |  |  |  |
| Напряжение, В | 500 |  |  |  |
| Номинальный ток, А | 33,6 | 23 | 23 | 7,3 |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 3,5 |
| Частота вращения, об/мин | 718 | 710 | 710 | 910 |
| Исполнение | Нормальное |  |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP 44 |  |  |  |

3.2.1.2.2. Характеристика редукторов.

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизм передвижения крана | Двухступенчатый, горизонтальный, цилиндрический | РМ-500-III-1Ц РМ-500-III-2Ц | 31,5 |
| Механизм передвижения тележки | Цилиндрический, трехступенчатый, вертикальный, крановый | В-550-I-2 | 52,35 |
| Механизм главного подъема | Двухступенчатый, горизонтальный, цилиндрический | РМ-1000-I-4М | 48,57 |
| Механизм главного подъема | Одноступенчатый, горизонтальный, цилиндрический | Г-350 | 6,07 |
| Механизм вспомогательного подъема | Двухступенчатый, горизонтальный, цилиндрический | РМ-1000-I-4М | 48,57 |

3.2.1.2.3. Характеристика тормозов.

|  | Механизм главного подъема | Механизм вспомогательного подъема | Механизм передвижения крана | Механизм передвижения тележки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза, система | Автоматический нормально-замкнутый колодочный |  |  |  |
|  | ТКТ-400 | ТКТ-400 | ТКТ-300 | ТКТ-200 |
| Количество тормозов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 400 | 400 | 300 | 200 |
| Тормозной момент, Н*м | 1400 | 1400 | 500 | 240 |
| Коэфициент запаса торможения | 1,5 | 1,5 | - | - |
| Тип привода тормоза | Электромагнит КМТ-4 |  | Электромагнит МО-300 Б | Электромагнит МО-200Б |
| Ход исполнительного органа, мм | 3 | 3 | 2,5 | 2,0 |
| Усилие привода, Н | 9850 | 9850 | 3000 | 2000 |
| Путь торможения механизма, м | 0,04 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |

3.2.1.2.4. Характеристика канатов

| Назначение каната | Главного подъема | вспомогательного подъема |
| --- | --- | --- |
| Конструкция каната и обозначение стандарта | ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. ГОСТ 2688-55 | ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. ГОСТ 2688-80 |
| Диаметр, мм | 22 | 13 |
| Длина, м | 170 | 115 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 | 1666(170) | 1666(170) |
| Разрывное усилие каната в целом, Н | 264600 | 87985,48 |
| Расчетное натяжение каната, Н | 52396 | 12890,77 |
| Расчетный коэффициент использования | 5,05 | 6,83 |
| Нормативный коэффициент использования | 3,35 | 3,35 |
| Покрытие поверхности проволоки | Без покрытия |  |

3.2.1.2.5. Характеристика крюков

| Механизмы | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
| Тип крюка | Однорогий пластинчатый | Однорогий кованый |
| Номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта | 1-30 ГОСТ 6619-53 | 5М ГОСТ 6627-53 |
| Количество крюков | 1 | 1 |
| Номинальная грузоподъемность | 30 | 5 |
| Заводской номер | 39 | 47 |
| Год изготовления | 1961 | 1961 |

3.2.2. Основные технические характеристики мостового крана г/п 80/20.

3.2.2.1. Основные конструктивные элементы крана

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип крана | монтажный |
| 2. | Назначение крана | Общее |
| 3. | Группа классификации крана | 3к |
| 4. | Группа классификации механизмов: |  |
| 4.1. | Главного подъема груза | 3 м |
| 4.2. | Вспомогательного подъема | 4 м |
| 4.3. | Передвижение крана | 2 м |
| 4.4. | Передвижение тележки | 2 м |
| 5. | Тип привода | Электрический |
| 6. | Ограничения одновременного выполнения рабочих операций | Недопустима одновременная работа механизмов подъема |
| 7. | Грузоподъемность максимальная главного подъема, т | 80 |
| 8. | Грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, т | 20 |
| 9. | Высота подъема, м | 16- главного подъема 18- вспомогательного подъема |
| 10. | Пролет крана, м | 26 |
| 11. | База крана, м | 4,9 |
| 12. | Кратность полиспаста главного подъема | 5 |
| 13. | Кратность полиспаста вспомогательного подъема | 2 |
| 14. | Расстояние между крайними точками буферов в направлении движения крана, м | 8,75 |
| 15. | Скорости механизмов |  |
|  | Наименование механизма крана | Скорость номинальная, м/мин |
|  | Механизм главного подъема | 2,27 |
|  | Механизм вспомогательного подъема | 11,5 |
|  | Механизм передвижения крана | 28,6 |
|  | Механизм передвижения тележки | 28,5 |
| 16. | Место управления краном: - при работе - при монтаже и испытаниях | Из кабины Из кабины |
| 17. | Система управления | электрическая |
| 18. | Способ токоподвода: - к крану - грузовой тележке | троллейный троллейный |
| 19. | Масса крана общая, т в том числе: - электрооборудования - моста - тележки с механизмами - механизма передвижения крана | 77,5 2,9 42,0 21,53 11,1 |
| 20. | Максимальная нагрузка ходового колеса крана на рельс, т | 31,0 |

3.2.2.2. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей крана.

3.2.2.2.1. Электродвигатели.

| Назначение (механизм, на котором установлен двигатель) | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
| Тип и условное обозначение | 4МТКН225L8У1 | МТКН225L8У1 |
| Род тока | Переменный | Переменный |
| Напряжение, В | 220/380 | 220/380 |
| Номинальный ток, А | 89 | 89 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 37 | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 700 | 700 |
| ПВ, проц. за 10 мин. | 40 | 40 |
| Исполнение | Нормальное | Нормальное |

| Назначение (механизм, на котором установлен двигатель) | Передвижение крана | Передвижение тележки |
| --- | --- | --- |
| Тип и условное обозначение | МТКF-112-6У1 Исполнение УМ 2012 | МТКF-112-6У1 Исполнение УМ 2012 |
| Род тока | Переменный | Переменный |
| Напряжение, В | 220/380 | 220/380 |
| Номинальный ток, А | 14 | 14 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 5 | 5 |
| Частота вращения, об/мин | 910 | 910 |
| ПВ, проц. за 10 мин. | 40 | 40 |
| Исполнение | Нормальное | Нормальное |

3.2.2.2.2. Характеристика редукторов

| Номер позиции по схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Редуктор Ц2-750 | ф 54 2120 118 | 19,88 |
| 3 | Редуктор цилиндрический | ф 54 2111 019 | 6,615 |
| 3 | Редуктор Ц2-650 | ф 54 2120 139 | 50,94 |
| 2 | Редуктор планетарный | ф 54 2165 018-05 | 40 |
| 2 | Редуктор планетарный | Ф 52 2165 015-06 | 71 |

3.2.2.2.3. Характеристика тормозов

| Механизм, на котором установлен тормоз | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
| Тип, система | Автоматический колодочный нормально-замкнутый |  |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 300 | 400 |
| Количество тормозов | 1 | 1 |
| Коэффициент запаса торможения | 1,5 | 1,75 |
| Тип привода тормоза | электрогидравлический |  |
| Усилие привода, Н | 490 | 785 |
| Ход исполнительного органа, мм | 50 | 80 |

| Механизм, на котором установлен тормоз |  | Передвижение крана | Передвижение тележки |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип, система |  | Автоматический колодочный нормально-замкнутый |  |
| Диаметр тормозного шкива, мм |  | 160 | 160 |
| Количество тормозов |  | 2 | 2 |
| Путь торможения, м | с грузом | 0,4 | 0,09 |
|  | без груза | 0,29 | 0,05 |
| Тип привода тормоза |  | электрогидравлический |  |
| Усилие привода, Н |  | 157 | 157 |
| Ход исполнительного органа, мм |  | 25 | 25 |

3.2.2.2.4. Характеристика канатов

| Назначение каната | Главного подъема | Вспомогательного подъема |
| --- | --- | --- |
| Конструкция каната и обозначение стандарта | 31-Г-I-H-1770 ГОСТ 7667-80 | 20.5-Г-Н-1770 ГОСТ 7667-80 |
| Диаметр, мм | 31 | 20,5 |
| Длина, м | 213 | 94 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 | 1770 | 1770 |
| Разрывное усилие каната в целом, Н | 744868 | 332337,6 |
| Расчетное натяжение каната, Н | 85445 | 51110 |
| Коэффициент использования: - расчетный - нормативный | 7,2 4,5 | 5,39 4,5 |
| Покрытие поверхности проволоки | Без покрытия |  |

3.2.2.2.5. Характеристика крюков

| Механизмы | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
| Тип крюка | Двурогий пластинчатый | Однорогий кованый |
| Номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта | 50 1338 008 ГОСТ 6619-79 | ГОСТ 6627-74 196-I |
| Количество крюков | 1 | 1 |
| Номинальная грузоподъемность | 80 | 20 |
| Заводской номер | 707 | 18 |
| Год изготовления | 1996 | 1996 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по разработке Технологических карт для двух мостовых кранов

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Разработка Технологической карты для мостового крана 80/20 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Разработка Технологической карты для мостового крана 30/5 при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. | Шт. Шт. | 1 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

4.1. Работы по разработке Технологических карт (далее – ТК) для мостовых кранов Исполнитель должен выполнить в соответствии с требованиями пунктов 102, 221, 159-167 Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом №533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 12.11.2013 г.  (далее – ФНП).

4.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности Технологических карт.

4.3. Исполнитель при разработке ТК должен отметить, что эксплуатация мостовых кранов с отступлениями от требований ТК не допускается. Внесение изменений в ТК осуществляется Исполнителем.

4.4.  Исполнитель должен обеспечить наличие в разрабатываемой ТК раздела, связанного с организацией безопасного производства работ с применением мостовых кранов. Этот раздел должен включать следующее:

а) условия перемещения мостового крана с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся погрузочно-разгрузочные работы;

б) мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения внутрицехового транспорта и работников цеха;

в) иные требования, изложенные в пунктах 101-137 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

4.5. При выполнении работ Исполнитель должен путем разработки ТК обеспечить безопасное использование грузозахватных приспособлений:

а) разработать схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производятся ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования с указанием перечня применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

в) предусмотреть требование ознакомления с ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением мостовых кранов, а также стропальщиков и крановщиков;

г) предусмотреть требование обеспечения стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перегружаемых грузов;

д) предусмотреть требование размещения в зоне производства работ мостового крана списка основных перемещаемых им грузов, с указанием их массы. Крановщикам (операторам) и стропальщикам, обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;

е) произвести расчет стропов из стальных канатов перед применением в эксплуатации должен выполняться с учетом числа ветвей канатов и угла наклона их к вертикали:

Расчетную нагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из условия равномерного натяжения каждой из ветвей и соблюдения (в общем случае) расчетного угла между ветвями, равного 90 градусов.

Для стропа с числом ветвей более трех, воспринимающих расчетную нагрузку, учитывают в расчете не более трех ветвей.

При расчете стропов, предназначенных для транспортировки заранее известного груза, в качестве расчетных углов между ветвями стропов принимаются фактические углы.

При замене отдельных ветвей стропов в эксплуатации они должны удовлетворять следующим коэффициентам запаса:

не менее 6 - изготовленных из стальных канатов;

не менее 4 - изготовленных из стальных цепей;

не менее 7 - изготовленных из лент или нитей (круглопрядные стропы) на полимерной основе.

Для ветвей специальных стропов (транспортирующих, пакетирующих), применяемых как "одноразовые", используемых не более чем для 5 перегрузок пакетов длинномерных грузов (металлопроката, труб, пиломатериалов) в одном рабочем цикле от изготовителя до конечного потребителя, после чего утилизируемых, назначаются коэффициенты запаса не менее 5;

ж) предусмотреть требование обеспечения выполнения строповки грузов в соответствии со схемами строповки.

Требования к Исполнителю.

- Общие требования к организации:

- - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- -   наличие свидетельства СРО не требуется;

- - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- -  обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- -  участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.