Приложение №____

к договору №___________

от «___»  ___________ 201    г.

Реестр существенных экологических аспектов Дубровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-8  ОАО «ТГК-1»)

| №п/п | Экологический аспект | Характер воздействия на окружающую среду | Период | Режим работы | Вид производст-венного процесса | Наименование цехов/ подразделений | Значения критериев |  |  |  |  | Уровень контроля | Оценка значимости экологичес-кого аспекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Сжигание газа в котлоагрегатах | Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота, углерода, парниковыми газами | текущий | штатный | Производство э/энергии и т/энергии | Котлотурбин -ный цех (КТЦ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,8 | 4,8 |
| 2 | Сжигание угля в котлоагрегатах | Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота, углерода, диоксидами серы, золой углей | текущий | штатный | Производство э/энергии и т/энергии | Котлотурбин -ный цех (КТЦ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 4,8 |
| 3 | Сжигание мазута в котлоагрегатах | Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота углерода, мазутной золой | текущий | штатный | Производство э/энергии и т/энергии | Котлотурбин- ный цех (КТЦ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,8 | 4,8 |
| 4 | Увеличение объемов сжигаемого угля или сжигание угля худшего качества (по отношению к предусмотрен ному в проекте ПДВ) | Загрязнение атмосферного воздуха золой углей, оксидами азота, углерода, диоксидами серы | текущий | нештатный | Производство э/энергии и т/энергии | Котлотурбин -ный цех (КТЦ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный объект | Загрязнение водного объекта нефтепродукта ми | текущий | штатный | Производство э/энергии и т/энергии | Котлотурбин- ный цех (КТЦ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 4,8 |
| 6 | Авария при ремонте турбоагрегата, трубопроводов, мазутопроводов (утечки масла, мазута, охлаждающей воды) | Загрязнение атмосферного воздуха парами нефтепродуктов, загрязнение почвы нефтепродуктами, сточных и грунтовых вод, образование отходов | текущий | аварийный | Ремонт основного и вспомогательного оборудования | Котлотурбин -ный цех (КТЦ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,8 | 4,8 |
| 7 | Авария при приеме химреагентов (разлив серной кислоты, силиката натрия) | Загрязнение воздуха и почвы химреагентами | текущий | аварийный | Прием химреагентов | Химический цех | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,8 | 4,8 |
| 8 | Авария при хранении химреагентов (разлив серной кислоты, щелочи) | Загрязнение воздуха и почвы химреагентами | текущий | аварийный | Хранение химреагентов | Химический цех | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,8 | 4,8 |
| 9 | Выполнение восстановительных работ на аварийных участках теплотрасс | Образование отходов | текущий | аварийный | Разборка грунта и асфальта, замена трубопроводов теплотрасс | Цех тепловых сетей | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,8 | 5,6 |
| 10 | Обращение с отходами подрядных организаций | Образование отходов при работе подрядных орг. | текущий | нештатный | Работа подрядных организаций | Подрядные организации | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 6,4 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТЭЦ-8                                                                                                                               _______________________

Филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                                                                                                _______________________

______________А.В. Пасека                                                                                                           _______________________