# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

«Текущий ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ».

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-366).

Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

# I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 4, Первомайская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР:  Бондарчук Елена Владимировна      рабочий телефон (812) 901-45-27

Начальник КТЦ:     Антонов Владимир Валентинович   рабочий телефон (812) 901-45-80

Начальник КТЦ-2:  Шумилов Павел Вячеславович         рабочий телефон (921) 341-16-70

Начальник ЭЦ:        Лугин Дмитрий Сергеевич               рабочий телефон (812) 901-45-73

Период выполнения работ:

Начало                Январь   2013 г.

Окончание          Декабрь   2013 г.

Сроки выполнения определяются плановыми сроками в соответствии с планом (графиком) ремонта.

Предельная цена закупки (без учета НДС)  –   30 600 тыс.руб. без НДС, в том числе:

Поквартальная разбивка:

1-й квартал 2012г.  - 850      тыс.руб. без учета НДС;

2-й квартал 2012г. – 10 050 тыс.руб. без учета НДС;

3-й квартал 2012г. – 11 750 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал 2012г. –7950     тыс.руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов, поставляемых подрядной организацией – 2 200 000 руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП, поставляемых подрядной организацией – 1 000 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования в соответствии с планом (графиком) ремонта с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения готовности оборудования к несению номинальной нагрузки.

Выполнение работ по устранению дефектов возникших после проведения работ в межремонтный период осуществляется за счет подрядчика

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на 2013 год «Текущий ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ»

# Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования согласно перечня (Приложение 1, 2, 3) | нормо/час | ТО и ТР Приложение 1,2,3. (Уточняется на этапе месячного планирования) |
| 2 | Устранение дефектов на оборудовании, возникшие не по вине подрядчика или если оборудование не прошло техническое обслуживание согласно перечня оборудования. | нормо/час | 15 400 |
| 3 | Подготовка и согласование с Заказчиком: - предложений по объёмам, номенклатуре и срокам проведения Работ, а также предложений, направленных на улучшение выполнения условий настоящего договора и технического состояния оборудования, на этапе формирования программы ремонта, на период действия настоящего договора; - плана-графика ТО и ТР оборудования на следующий год действия договора. - ведомостей объема работ по ремонту оборудования на ТР, СР, КР планирующихся к проведению в период действия договора; - перечня ТМЦ для ремонта оборудования на следующий год действия договора. Подрядчик вправе использовать инновационные материалы, оборудование и технологии, при планировании ТО и ТР, по согласованию с Заказчиком. | нормо/час | Согласно РДПР |

Приложение №1

# Перечень основного оборудования

# подлежащему  техническому обслуживанию и текущему ремонту на Первомайской ТЭЦ.

| # № пункта | # Наименование | # Тип | Ст. № | Зав. № | Рег. № | Дата изготовления | Завод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Котельная установка. | # ТП-230-4 | 3 | 137 | 8931 | 1956г. | «Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 2 | Котельная установка. | # ТП-80 | 4 | 5 | 10638 | 1958г. | «Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 3 | Котельная установка. | # ТП-80 | 5 | 10 | 11682 | 1959г. | «Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 4 | Котельная установка. | # ТП-80 | 6 | 27 | 12402 | 1961г. | Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 5 | Котельная установка. (котел утилизатор) | # П-56 | 11 | 30 | 30668 | 2009г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 6 | Котельная установка. (котел утилизатор) | # П-56 | 12 | 31 | 30669 | 2009г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 7 | Котельная установка. (котел утилизатор). | # П-56 | 21 | 32 | 30670 | 2010г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 8 | Котельная установка. (котел утилизатор) | # П-56 | 22 | 33 | 30671 | 2010г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 9 | Котельная установка. | # ПТВМ-100 | 1 | 182 | 14798 | 1965г. | ОАО «Дорогобужский котельный завод» |
| # 10 | Котельная установка. | # ПТВМ-100 | 2 | 201 | 14975 | 1965г. | ОАО «Дорогобужский котельный завод» |
| # 11 | Котельная установка. | # ПТВМ-100 | 4 | 515 | 16196 | 1968г. | ОАО «Дорогобужский котельный завод» |
| # 12 | Котельная установка. | # ПТВМ-180 | 5 | 1091 | 15352 | 1973г. | Предприятие п/я А-7413. |
| # 13 | Котельная установка. | # ПТВМ-180 | 6 | 1061 | 18757 | 1972г. | Предприятие п/я А-7413. |
| # 14 | Паротурбинная установка. | # ПТ-58-130/13 | 3 | 580 | ------ | 1957г. | ОАО «Ленинградский металлический завод» |
| # 15 | Паротурбинная установка. | # ПТ-60-130/13 | 4 | 634 | ------ | 1959г. | ОАО «Ленинградский металлический завод» |
| # 16 | Паротурбинная установка. | # Т-46-130 | 5 | 29501 | ------ | 1960г. | ЗАО «Уральский турбинный завод» |
| # 17 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 3 | 15115 | ------- | 1958г. | ОАО «Электросила» |
| # 18 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 4 | 02594 | ------- | 1959г. | ОАО «Электросила» |
| # 19 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 5 | 02729 | ------- | 1960г. | ОАО «Электросила» |

Примечание:

- В объект ремонта входит вся арматура (дренажей, воздушников, байпасов, приборов КИПА и т.п.) установленная на оборудовании.

- Текущий ремонт  арматуры выполняется по ее техническому состоянию, которое определяется при проведении технического обслуживания.

- Подрядчик выполняет работы по ремонту и очистке теплообменного оборудования.

- В период выполнения работ по ремонту основного оборудования выполнять ремонт  вспомогательного оборудования.

- Перечень вспомогательного оборудования  изложен в Приложении 2, 3.

- При выполнении работ по ремонту  насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов (вращающихся механизмов) работы по разборке, сборке, центровке и ремонту соединительной муфты выполняет подрядчик.

- Ремонт электродвигателей агрегатов выполняется силами заказчика.

- Ремонт, замена арматуры (общестанционной и высокого давления) и передаточных приводов  выполняется силами подрядчика, ремонт электродвигателей выполняет заказчик, настройка концевых выключателей выполняется совместно (заказчик, подрядчик).

- Ремонт трубопроводов по текущему состоянию выполняется подрядчиком.

- Границы ремонта трубопроводов указаны в приложении 2,3.

- Подрядчик выполняет работы по подготовке к техническому диагностированию оборудования и трубопроводов Ø20-1200 котлотурбинного цеха (КТЦ и КТЦ-2) согласно  плану контроля металла основного и вспомогательного оборудования Первомайской ТЭЦ на 2013г. План контроля металла Первомайской ТЭЦ на 2013г. будет предоставлен победителю открытого запроса предложения.

- В период выполнения работ по ремонту насосного оборудования, подрядчик при необходимости выполняет ремонт маслосистем и систем охлаждения насосных установок.

- При проведении ремонтных работ требующих снятия и установки тепловой изоляции, окожушки, обмуровки, указанные  работы выполняет  подрядчик по согласованию с Заказчиком и включаются в дополнительную ведомость объемов работ.

- Ремонт общестанционной изоляции, окожушки выполняет подрядчик по заявкам заказчика.

- Объем работ по устранению дефектов определяется перед выводом установки в ремонт.

- Работы по установке и снятию лесов производит подрядчик.

- Крановые работы производит заказчик, стропальные работы производит подрядчик.

- Ежесменную уборку рабочего места производит подрядчик.

- В период действия Договора Подрядчик несёт ответственность за работоспособность оборудования, на котором им было выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт.  Выполнение работ по устранению дефектов, возникших после проведения работ по ТО и ТР в межремонтный период, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

- Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается на весь период действия Договора, а также на 12 месяцев с момента подписания документа, свидетельствующего об окончании всех Работ по Договору.

- Объемы работ и графики их выполнения формируется ежемесячно, для чего за 10 суток до планируемого месяца Заказчик направляет Подрядчику факсимильным сообщением или электронной почтой заявку с подтверждением (корректировкой) объемов и сроков выполнения ремонтных работ. Подрядчик рассматривает и согласованную заявку направляет факсимильным сообщением или электронной почтой Заказчику не позднее трех рабочих дней после получения заявки. Заявленные ремонтные работы оформляются дополнительным соглашением к договору.

- Сроки ремонта по согласованию Подрядчика и Заказчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

- Объём затрат на ТО и ТР оборудования определяется в соответствии с «Трудоемкостью к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1». При отсутствии  нормативов трудозатрат объём затрат на ТО и ТР оборудования определяется в соответствии с утвержденными директором структурного подразделения местными нормами времени на ремонт оборудования.

- Подрядчик должен обеспечить минимальное время реагирования на заявки заказчика по выполнению неотложных (аварийных) работ и срок готовности рабочих бригад к их выполнению.

- Подрядчик должен обеспечить минимальное время продолжительности ремонта.

- Подрядчик предоставляет сметный расчет стоимости типовых работ по  ремонту следующего оборудования:

- Ремонт насосов по 1 группе сложности: типа 8КсД; 8КсД 5х3; 8КсД 125х140; КсВ 125х140; СЭ 1250х125; ПЭ-500-180; KSB      HGC 3/12; АСЭ 2500-180а-8; Д-6300-27а-3.

- Ремонт бойлеров по 1 группе сложности ПСВ-500-3-23; ПСВ-14-23.

- Ремонт арматуры по 1 группе сложности:Ду250 Ру140 чеховский завод по каталогу №713-250;   - Затвор дисковый Ду600 Ру16.

# Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

- СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

СО 153-34.30.130 Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин;

СО 153-34.30.506-90 Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций;

СО 153-34.39.601 Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

СО 34.39504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

СО 34-38-20197-94 Технические условия на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65;

СО 34-38-20342-95 Технические условия на капитальный ремонт клапанов обратных типа КОС;

СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

СО 34-38-20069-96 (ТУ 34-38-20069-96) Насосы 6К-8, 6К-12: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт

СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»

СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров./Утв.Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»

ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000):/ Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС Росси» 09.02.00; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 20.04.00.- М.;СПО ОРГРЭС, 2000.-44с. Изменения №1 к РД 153-34.1-39.504-00.-М.: СПО ОРГРЭС, 2001.-2с.

СО 34.39605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 01.10.2002; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС» НПО «Унихимтек», АО «Чеховский завод энергетического машиностроения», Департамент научно-технической политики и развития, Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта; Дата введения 2002-11-01.-М.: НПО «Унихимтек», 2002.-32с.

СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100кгс/см(2): Утв.Главэнергоремонтом 16.12.74; Разраб. ЦКБ Энергоремонт. М.:СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.-128с.

СО 34.39.602 (РД 34.39.602)  Технологический процесс ремонта регулирующей арматуры газопроводов ТЭС 388500.370.02201.00235 (комплект документов):/ Утв. ВПО Союзэнергоремонт 23.09.88; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.-М.:СПО ОРГРЭС,1991.-16с.

СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров: Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действие с 01.11.00. – М.: СПО ОРГРЭС,2000.-68с.

СО 34.17.401-95 Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9МПа и выше до ввода в эксплуатацию;/ утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России»

СО 34.17.310-96  Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России»

СО 153-34.41.204 (РД 34.41. 204) Инструкция по монтажу электронасосов тепловых электростанций:/ Утв. Минэнерго СССР 25.06.73; Разраб. Энергомонтажпроект .-М.:Информэнерго,1974.-112с.

СО 34.41.709 Методические указания по испытанию сетевых насосов:/ Утв. ПО «Союзтехэнерго» 02.12.81; Разраб. ПО «Сибтехэнерго».-М.: СПО Союзтехэнерго, 1982.-21с.

СО 34.41.602-2002 Общие требования по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов: Утв. РАО «ЕЭС России» 01.10.2002; Разраб. НПО «Унихимтек», ОАО «Фирма ОРГРЭС», Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта. Дата введения 2001-11-

Насос СЭ 2500-60-11. Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. С 01.01.96г.

СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601) Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 05.06.65; Разраб. ОРГРЭС.-М.: Энергия, 1966.-167с.

СО 153-34.26.603 (РД 34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов:/ Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.-31с.

СО 34.26.617-97 (РД 34.26.617-97) Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта:/ Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. Установлен с 01.04.98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998. -12 с.

СО 34-38-20189-94 (ТУ 34-38-20189-94)  Горелки газомазутные паровые стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

СО 34-38-20191-94 (ТУ 34-38-20191-94) Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт;  Срок действ.с 01.01.95.

СО 34-38-20201-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котлах. Общие технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок дейст. с 01.01.95.

СО 34-38-20202-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Коллекторы  Общие технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок дейст. с 01.01.95.

СО 34-38-20222-94 (ТУ-34-38-20222-94) Пароперегреватели паровых стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действия с 01.01.95.

СО 34-38-20230-94 (ТУ 34-38-20230-94) Котлы паровые стационарные. Общие технологические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95

СО 34-38-20234-84 (ТУ 34-38-20234-84) Турбина паровая Т-50/60/-130 ПМЗ: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. С 01.07.84.

СО 34-38-20241-95 (ТУ 34-38-20241-95) Цилиндры турбины паровой ПТ 60/75-130-13 ЛМЗ: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. С 01.01.96.

СО 34-38-20346-95 (ТУ 34-38-20346-95) Система регулирования турбины паровой ПТ 60/75-130 ЛМЗ: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. С 01.06.96.

СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. С 01.01.95.

- Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасным объектам капитального строительства: раздел III, п\п. 20.2; 20.3; 20.10; 20.11;   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- Желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

# 3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

# - вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут поставляться подрядчиком по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керосин технический | Л. | 10 |
| 2 | Ветошь обтирочная | Кг. | 15 |
| 3 | Смазка «Литол» | Кг. | 20 |
| 4 | Алмазная паста 30-60мкм. | Шт. | 7 |
| 5 | Шлифовальная шкурка 14А80. | М.п. | 40 |
| 6 | Бруски абразивные 20х20х200 | Шт. | 10 |
| 7 | Крепеж (болты, гайки, шайбы) М30, М27,М20, М16, М12 | Кг. | 250 |
| 8 | Пиломатериалы лиственных пород | м3 | 1 |
| 9 | Уайт-спирит | Л. | 5 |
| 10 | Лента-фум 10мм (моток 20 м) | Шт. | 5 |
| 11 | Краска грунт-эмаль (зеленая) Ту 2313-113-21743165-2006 | Кг. | 20 |
| 12 | Электроды ЦН-6Л Ø-3мм. | Кг. | 40 |
| 13 | Электроды ОК 94.55 Ø-3,25мм. | Кг. | 30 |
| 14 | Электроды ЦН-12 М Ø-5мм. | Кг. | 3 |
| 15 | Электроды ЭА-395/9 Ø-3мм. | Кг. | 40 |
| 16 | Сальниковая набивка «Ильма» | Кг. | 100 |
| 17 | Keingersie c 4324 2мм. | Кг. | 100 |
| 18 | Keingersie c 4430 2мм. | Кг. | 50 |
| 19 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм. СТЗПС. | Кг. | 100 |
| 20 | Круг отрезной | Шт. | 30 |
| 21 | Сталь листовая горячекатаная 6мм. | Т. | 1,5 |
| 22 | Швеллер №16 марки СтЗПС | Т. | 0,2 |
| 23 | Швеллер №40 марки СтЗПС | Т. | 0,4 |
| 24 | Труба Ø40х1,6 ст3 ГОСТ 380-71 | Т. | 0,15 |
| 25 | Труба Ø38х4 ст20 ТУ14-3р-55-01 | Т. | 0,15 |
| 26 | Труба Ø38х4 ст15МХ ГОСТ 8479 | Т. | 0,2 |
| 27 | Труба Ø42х5,5 ст15МХ ГОСТ 8479 | Т. | 0,2 |
| 28 | Заглушка Ø159х9 ТУ14-3р-55-01 | Шт. | 1 |
| 29 | Труба Ø32х4 ст20 ТУ14-3р-55-01 | м.п. | 1 |
| 30 | Клапан запорный Ду20 Ру40 | Шт. | 1 |
| 31 | Труба Ø76х6 ст20 ТУ14-3р-55-01 | Т. | 0,45 |
| 32 | Труба Ø60х6 ТУ14-3р-55-01 | Т. | 0,3 |
| 33 | Труба Ø32х4 12Х1МФ | Т. | 0,2 |
| 34 | Труба Ø32х5 12Х1МФ | Т. | 0,2 |

# 3.2. Требования к ТМЦ.

# На применяемые ТМЦ должны быть сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 472210100900 | Колесо рабочее Насос 8К-12 | Шт. | 3 |
| 2 | 472980501000 | Вал 256.01.00.09А Насос 300Д90 | Шт. | 1 |
| 3 | 479900000080 | Втулка защитная Насос 8КСД5х3 Ч. Н2-13 | Шт. | 8 |
| 4 | 479900000320 | Вал Н1-161а насос 24НДН | Шт. | 2 |
| 5 | 710000023830 | Подшипник 309 | Шт. | 6 |
| 6 | 710000023840 | Подшипник 2317 | Шт. | 1 |
| 7 | 710000025720 | Подшипник 307 | Шт. | 6 |
| 8 | 711321000010 | Подшипник FAG 7318 BMPUA | Шт. | 10 |
| 9 | 713120000000 | Подшипник 312 | Шт. | 8 |
| 10 | 713130000000 | Подшипник 313 | Шт. | 6 |
| 11 | 713313000310 | Подшипник 3313А (3086313) SKF | Шт. | 18 |
| 12 | 713620000000 | Подшипник 3620 | Шт. | 2 |
| 13 | 713621400000 | Подшипник 36214 | Шт. | 2 |
| 14 | 716306000000 | Подшипник 6306 | Шт. | 4 |
| 15 | 716309000000 | Подшипник 6309 | Шт. | 6 |
| 16 | 472070102200 | Вкладыш подшипника 819.07.18.00 СЭ 2500-180-10 | Шт. | 1 |
| 17 | 472070102300 | Вкладыш подшипника 819.07.15.00 СЭ 2500-180-10 | Шт. | 1 |
| 18 | 472160401500 | Колесо рабочее Н06.009.50.08 Д 2500-62 | Шт. | 1 |
| 19 | 472170101540 | Втулка защитная Н 03.649.01.01.020 Насос Д1600-90 | Шт. | 2 |
| 20 | 472930201440 | Комплект запчастей для уплотнения торцевого 100УТ1 Насос СЭ 2500-180 | Шт. | 2 |
| 21 | 479100000510 | Колесо рабочее Н03.649.01.01.001 Насос Д1250-125 | Шт. | 1 |
| 22 | 479900000200 | Втулка защитная насоса РСМ 1250х140 ч.18528 | Шт. | 2 |
| 23 | 479900001180 | Вал насоса ЦН 1000-180 (10НМК) ч.Н3-10а | Шт. | 2 |
| 24 | 479900001270 | Вал насоса16НДН ч.Н1-102 | Шт. | 2 |
| 25 | 479900001280 | Вал насоса18НДС ч.2Г-14514 | Шт. | 2 |
| 26 | 479900090000 | Втулка защитная Н3-07а насоса ЦН1000-180 | Шт. | 6 |
| 27 | 479900100290 | Втулка сальниковая ч.Н1-103А Насос 16НДН | Шт. | 4 |
| 28 | 479900200280 | Вал к насосу СЭ 2500-180 ч.Н13-01б | Шт. | 1 |
| 29 | 710000022250 | Подшипник 312 | Шт. | 6 |
| 30 | 716316000010 | Подшипник 6316 | Шт. | 14 |
| 31 | 717313000010 | Подшипник 7313 | Шт. | 10 |
| 32 | 717416003000 | Подшипник 7416 СВМ | Шт. | 6 |
| 33 | 453011002000 | Клапан запорный Р-380 Д-10 588-10-0 | Шт. | 10 |
| 34 | 453011402000 | Клапан запорный Р-250 Д-10 589-10-0 | Шт. | 10 |
| 35 | 460000005370 | Тарелка задвижка1013-200 (ЗЧ 883-175-3-01) | Шт. | 4 |
| 36 | 461030106300 | Шпиндель 881-150-8-01 | Шт. | 3 |
| 37 | 461030122000 | Шпиндель 1123-100-5 | Шт. | 1 |
| 38 | 461040101210 | Тарелка задвижки 1123-100-3 | Шт. | 2 |
| 39 | 461100102000 | Пружина 881-151-20 | Шт. | 2 |
| 40 | 461100103000 | Пружина 883-200-4 | Шт. | 2 |
| 41 | 461130103300 | Обойма 883-200-4А-02 | Шт. | 1 |
| 42 | 461130103500 | Обойма задвижки 1013-200 (зч 881-150-52) | Шт. | 2 |
| 43 | 461130104300 | Обойма задвижки 1123-100 | Шт. | 2 |
| 44 | 461300001410 | Колесо червячное ч.АР-783 для электропривода ЧЗЭМ ч.№825-КЭ-0 | Шт. | 1 |
| 45 | 235010108020 | Пруток бронзовый 90мм БРАЖ 9-4 ГОСТ1628-78 | Кг. | 40 |
| 46 | 425010212000 | Задвижка Р-10 Д-125 30ч6БР | Шт. | 2 |
| 47 | 425010211000 | Задвижка Р-10 Д-100 30ч6БР | Шт. | 2 |
| 48 | 425010213000 | Задвижка Р-10 Д-150 30ч6БР | Шт. | 2 |
| 49 | 425010214000 | Задвижка Р-10 Д-200 30ч6БР | Шт. | 2 |
| 50 | 433010900800 | Клапан запорный Р-40 Д-40 15КЧ22НЖ | Шт. | 3 |
| 51 | 441010105090 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду50 серия 100 под приварку | Шт. | 6 |
| 52 | 441010120020 | Кран шаровый Naval Ру25 Ду150 №284474 | Шт. | 2 |
| 53 | 441010120300 | Кран шаровый Naval Ру25 Ду200 №284476 | Шт. | 1 |
| 54 | 445010810900 | Задвижка Д-100 Р-16 30С41НЖ | Шт. | 1 |
| 55 | 445011225110 | Задвижка Р-25 Д-200 30С64НЖ | Шт. | 1 |
| 56 | 445011218720 | Задвижка Р-25 Д-150 30С64НЖ | Шт. | 2 |
| 57 | 445011218110 | Задвижка Р-25 Д-100 30С 64НЖ | Шт. | 2 |
| 58 | 460000015780 | Шпиндель АР-809 | Шт. | 3 |
| 59 | 461130102600 | Обойма задвижки Ду400/300 Ру25 АР-454 | Шт. | 3 |
| 60 | 465040400030 | Диск АР-217для задвижки Ду400 Ру25 | Шт. | 4 |
| 61 | 171900600170 | Лента ИльмаФЛ-002-02-01-15х1,3 | бобина | 3 |
| 62 | 445022816000 | Задвижка Р-25 Д-300 30С964НЖ | Шт. | 1 |
| 63 | 441010105010 | Кран шаровый VEXVE Ру25 Ду80 серия 100 под приварку | Шт. | 2 |
| 64 | 441010105020 | Кран шаровый VEXVE Ру25 Ду100 серия 100 под приварку | Шт. | 2 |
| 65 | 441010105030 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду15 серия 100 под приварку | Шт. | 4 |
| 66 | 441010105080 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду20 серия 100 под приварку | Шт. | 5 |
| 67 | 441010105140 | Кран шаровый VEXVE Ру40 Ду40 серия 100 под приварку | Шт. | 4 |
| 68 | # 463030406120 | # Комплект ЗИП к затвору серии AН DN 600 исп. резина "Z" (вода до +150С, PN до 1,6МПа) (ЗАО "АРМАТЭК") | Шт. | # 2 |
| 69 | # 472930201430 | # Уплотнение торцевое 100УТ6 насоса СЭ 2500-180 | Шт. | # 2 |
| 70 | # 461160104040 | # Седло регулир.клапана РК 101.1.100 (ЗО НПО Флейм) | Шт. | # 2 |
| 71 | # 713170000240 | # Подшипник RBC 6580 | Шт. | # 2 |
| 72 | # 713170000250 | # Подшипник RBC 6535 | Шт. | # 2 |
| 73 | # 713200000020 | # Подшипник Timken 99100 20024 | Шт. | # 2 |
| 74 | # 713200000030 | # Подшипник Timken 99550 20024 | Шт. | # 2 |
| 75 | # 713200000040 | # Подшипник Timken 832 20024 | Шт. | # 2 |
| 76 | # 713200000050 | # Подшипник Timken 850 20025 | Шт. | # 2 |
| 77 | # 713200000060 | # Подшипник Timken HH224335 20080122 | Шт. | # 2 |
| 78 | # 713200000070 | # Подшипник Timken HH224310 20024 | Шт. | # 2 |
| 79 | # 713232200020 | # Подшипник SKF 22310 E | Шт. | # 6 |
| 80 | # Номенклатура не определена | # Магнитные указатели уровня с токовыми реле, раб. длина 1000 мм, рабочая среда- конденсат, давление-0,3 МПа Тип: BM 26 A/C/RR/ER/K | Шт. | # 4 |
| 81 | # Номенклатура не определена | # Магнитные указатели уровня показывающие , раб. Длина 4000 мм ., среда- конденсат, раб давление-0,2 МПаТип: BM 26 A/C фирмы KROHNE | Шт. | # 4 |
| 82 | # Номенклатура не определена | # Магнитные указатели уровня показывающие , раб. Длина 1500 мм , среда- грязный конденсат, раб давление-0,2 Мпа Тип: BM 26 A/C фирмы KROHNE | Шт. | # 2 |
| 83 | # Номенклатура не определена | # Магнитные указатели уровня показывающие , раб. Длина 1500 мм , среда- синтетич. масло, раб давление-0,1 МПа Тип: BM 26 A/C фирмы KROHNE | Шт. | # 2 |
| 84 | # Номенклатура не определена | # Магнитные указатели уровня показывающие , раб. Длина 500 мм , среда- минеральное масло, раб давление-0,1 МПа Тип: BM 26 A/C фирмы KROHNE | Шт. | # 2 |
| 85 | # Номенклатура не определена | # Насос шестерёнчатый НМШ2-40/16Б-5 Кольцо 022.028.36-2-3826 маслобензостойкая | Шт. | # 1 |
| 86 | # Номенклатура не определена | # Уплотнение Timken 23984 | Шт. | # 2 |
| 87 | # Номенклатура не определена | # Уплотнение Timken 415683 | Шт. | # 2 |

Приложение:

- Перечень вспомогательного оборудования КТЦ Первомайской ТЭЦ.

Приложение 2. На 2 листах.

- Перечень вспомогательного  оборудования ПГУ-180 ст.№1,ст.№2

Приложение 3. На 3 листах.

- Выкопировка графика ремонта основного оборудования на 2013 год. На 4 листах.

- График ремонта насосного оборудования КТЦ-2 на 2012г. На 7 листах.

- График ремонта оборудования газового хозяйства КТЦ-2 на 2012г. На 2 листах.

- График ремонт вспомогательного оборудования КО КТЦ на 2013г. На 1 листе.

- График ремонта вспомогательного оборудования (насосы)  турбинного отделения КТЦ на 2013 г. На 3 листах.

- График ремонта вспомогательного оборудования (теплообменное оборудования) турбинного отделения КТЦ на 2013 г. На 5 листах.

Приложение 2

# Перечень вспомогательного оборудования КТЦ (старая часть)

# Первомайской ТЭЦ.

| № п/п | Наименование оборудования, | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дутьевой вентилятор | ДН-17У | 2 |
| 2 | Дутьевой вентилятор | ВДН-26 | 6 |
| 3 | Дымосос | ДН-24х2-062 | 2 |
| 4 | Дымосос | ВГДН-17у | 1 |
| 5 | Дымосос | Д21,5х2 | 6 |
| 6 | Дымосос | ВГДН-17БК | 2 |
| 7 | Подогреватель низкого давления | ПН-100 | 4 |
| 8 | Подогреватель низкого давления | ПН-130 | 6 |
| 9 | Подогреватель высокого давления | ПВ-350-230 | 9 |
| 10 | Конденсатор | 50КЦС | 2 |
| 11 | Конденсатор | К2-3000 | 1 |
| 12 | Водоводяной охладитель | БПр-550 | 1 |
| 13 | Водоводяной охладитель | БП-500 | 1 |
| 14 | Деаэратор | ДСБ-2 | 9 |
| 15 | Деаэратор | ДС-300 | 2 |
| 16 | Деаэратор | ДА-300-2 | 3 |
| 17 | Деаэратор | ДВ-1200 | 1 |
| 18 | Деаэратор | ДВ-1800 | 1 |
| 19 | Бойлер | ПСВ-315 | 6 |
| 20 | Бойлер | БО-200 | 1 |
| 21 | Бойлер | ПСВ-200 | 2 |
| 22 | Бойлер | ПСВ-500 | 16 |
| 23 | Бойлер | ПСГ-1300 | 2 |
| 24 | Бойлер | ПСГ-1350 | 2 |
| 25 | Бойлер | БПР-550 | 1 |
| 26 | Насос | 8КсД 5х3 | 39 |
| 27 | Насос | КсВ-125-140 | 2 |
| 28 | Насос | Д5000-32 | 6 |
| 29 | Насос | К200-150-315 | 6 |
| 30 | Насос | АЯПЗ-150 | 3 |
| 31 | Насос | 1Д200-90 | 6 |
| 32 | Насос | ЦН-1000-180 | 11 |
| 33 | Насос | СЭ-2500-180 | 5 |
| 34 | Насос | СЭ-1250-70 | 2 |
| 35 | Насос | А1 3В 8/25-11/10Б | 6 |
| 36 | Насос | Д2000/100 | 5 |
| 37 | Насос | Д1250/125 | 2 |
| 38 | Насос | Д1600/90 | 2 |
| 39 | Насос | Д2500/62 | 5 |
| 40 | Насос | К 80-65-160 | 5 |
| 41 | Насос | ПЭ-270-150 | 3 |
| 42 | Насос | ПЭ-500/180 | 5 |
| 43 | Насос | 10КсД-5х3 | 1 |
| 44 | Насос | КсД 230/119 | 1 |
| 45 | Насос | 1Д200-90 | 4 |
| 46 | Насос | ЦН-400/105 | 2 |
| 47 | Насос | СМ 150-125-315/4 | 3 |
| 48 | Насос | Д31-71а | 1 |
| 49 | Насос | 300Д90 | 3 |
| 50 | Насос | К80/50-200 | 2 |
| 51 | Насос | Д200-36 | 2 |
| 52 | Насос | 1Д315-50 | 1 |
| 53 | Насос | КМ 100-80-160 | 1 |
| 54 | Насос | К-50-32-125 | 1 |
| 55 | Насос | КМЛ 65-160/2-2МУЗ | 2 |
| 56 | Насос | НД 1.0 – 40/25 К14А | 11 |
| 57 | Насос | НШ 3,6/4 | 20 |
| 58 | Насос | ЦНС 60-99 | 5 |
| 59 | Насос | 3К-9А | 2 |
| 60 | Насос | К-150-125-315 | 2 |
| 61 | Насос | АХН 700/55 | 2 |
| 62 | Насос | Х-150-125-400 | 2 |
| 63 | Расширитель продувок высокого давления. | Р=1,5 кгс/см² Т=150ºС | 2 |
| 64 | Расширитель непрерывной продувки. | Р= 1,5 - 5кгс/см² Т=120-150 ºС | 1 |
| 65 | Расширитель непрерывной продувки. | Р=1,5 кгс/см² Т=127ºС | 3 |
| 66 | Бак низких точек. | -------------- | 2 |
| 67 | Дренажный бак. | ------------- | 4 |
| 68 | Внутристанционные трубопроводы | Ø от 20-159мм. | По техническому состоянию. |
| 69 | Арматура (запорная, регулирующая, предохранительная) | Ду 20-1200 Ру 2,5- 380 | По техническому состоянию. |

Примечание:

- Приведенный перечень оборудования не является исчерпывающим.

- Границы трубопроводов определяются первым по ходу фланцем (сварным стыком) задвижки:

  - - По городской воде задвижками ст.№№701; 707/1; 719; 783.

  - - По химически обессоленной воде ст.№№274,740/1, 740/3, 740/4, 740/5.

- Границы трубопроводов  сетевой воды  определяются по первому фланцу (сварным    стыком)  задвижек и  байпасов со стороны города  ст.№№1648; 1649; 1661; 1660; 1656; 1655.

Приложение 3

# Перечень вспомогательного  оборудования ПГУ-180 ст.№1,ст.№2

# Первомайской ТЭЦ.

| Наименование оборудования, станционный номер | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| Насосное оборудование: |  |  |
| Насос питательный | HGC3/12 | 8 |
| Насос рециркуляции котла | LE 065-200 | 8 |
| Насосы бака слива из котлов | АЦМС Н 4016-2 | 4 |
| Насосы бака сбора грязного конденсата | АЦМСН 4008-4 | 2 |
| Насосы конденсатные | КсВ-125-140 | 6 |
| Насосы сливные бойлеров | КсВ-125-140 | 6 |
| Насосы постоянного добавка | АЦМС Н 4008-5 | 2 |
| Насосы аварийного добавка | АЦМС Н 4066-2 | 2 |
| Насосы сетевой воды I подъёма | АД 2500-62-2 | 3 |
| Насосы сетевой воды II подъёма | АСЭ 2500-180а-8 | 3 |
| Насос системы смазки насоса сетевой воды II подъёма № 1, 2, 3 | НМШ-25-4.0/4Б-10УЗ | 6 |
| Насос ГВС | Star-Z 25/6 | 2 |
| Насосы бака низких точек | АЦМС Н 4016-3 | 4 |
| Насосы технической воды | АД3200-75а-2 | 4 |
| Циркуляционные насосы | Д-6300-27а-3 | 4 |
| Насосы охлаждения вспомогательного оборудования (насос испарительной установки) | ТР З00-ХХХ/6 | 4 |
| Насосы дренажные ЦНС | НЦВС 63/20М(вертикальный) | 2 |
| Насос рециркуляции раствора биоцида | АХ40-25-160б-К-55 | 1 |
| Насос биоцидной установки | Г2.5Р63/16ЕА | 1 |
| Противопожарные насосы ПНПВ-1 ПНПВ-2 | 1Д 630-90 | 2 |
| Насосы производственных нужд и поддержания давления | CR 64-3-1 | 2 |
| Насосы перекачки бытовых стоков | СМ 80-50-2006 | 3 |
| Насос перекачки дождевых стоков | СМ 150-125-3156-4 | 2 |
| Насос перекачки стоков, загрязненных нефтепродуктами | СМ 80-50-2006 | 2 |
| Дренажные насосы котельного и турбинного отделений | SE1.50.65.15.2.50.В Grundfos | 12 |
| Дренажные насосы замасленных стоков ГК | SE1.50.80.30.2.50D | 4 |
| Дренажные и доливочные маслонасосы ПТУ и ГТУ | МНШ2-40-1,6/16Б-5 | 5 |
| Насосы ВКУ | Amarex KRT-F-80-240/17 2U1G-190. | 2 |
| Маслонасосы системы смазки ГДК | Ш80-2,5- 37,5/2,5-5С | 6 |
| Теплообменное оборудование: |  |  |
| Подогреватели сетевой воды с конденсатосборниками | ПСГ-1 1400-0,3-1,6-1 с СКГ-3,8-0,3-1 | 4 |
| Охладитель конденсата ПСГ | GX -60Lx99 | 2 |
| Водоводяные теплообменники | M15-BFD | 4 |
| Охладители периодической продувки КУ | M6-FG | 4 |
| Теплообменник охлаждения технической воды | AV280-FM | 2 |
| Теплообменник ГВС | T5MFG | 1 |
| Маслоохладители | M15-BFM-149PL | 8 |
| Маслоохладители ПТУ-1 и ПТУ-2 | МБГ 60-80 | 4 |
| Маслоохладители ГДК-1, ГДК-2,ГДК-3 | МО | 6 |
| Подогреватели исходной воды ВПУ | подогреватель | 2 |
| Газоохладитель | 1000 ХПГ-1,0-1,6-М12/25Г-4,3-К-2-У1-И | 3 |
| Газоохладитель | 800 ХПГ-1,0-4,0-М12/25Г-6-К-2-У1-И | 3 |
| Сосуды: |  |  |
| Расширители непрерывной продувки высокого давления КУ | РНП | 4 |
| Расширители периодической продувки КУ | РПП | 4 |
| Расширитель бака низких точек | РБНТ | 2 |
| Ресивер газовый | 2-100-3,0-2-И V=100м3 | 1 |
| Запорно-регулирующая арматура |  | 10 000 шт. |
| фильтр на линии конденсата в БНД | Фильтр сетчатый | 4 |
| фильтр перед НРК КУ | Фильтр сетчатый | 8 |
| фильтр на всасе ПЭН КУ | Фильтр сетчатый | 8 |
| Оборудование газового хозяйства. |  |  |
| Фильтр сетчатый газовый ФС-150-85 | К000СБ зав.№071И, зав.№073И | 4 |
| Фильтр газовый | ФГ 100-300-1,2 | 2 |
| Бак сбора газового конденсата | НПО "Спецнефтехмаш" тип 008.ТО-00.00.000СБ | 1 |
| Бак сбора газового конденсата | ЗАО "Уромгаз" тип 2125212.00.000-01 | 2 |
| Фильтры сетевой воды | фирма "Альфа-Лаваль" | 2 |
| Фильтр на линии сетевой воды перед охладителями конденсата ПСГ | Фильтр сетчатый Ду300 | 2 |
| Трубопроводы. |  |  |
| Трубопровод пара высокого давления | Ø219х22 | комплект |
| Трубопровод пара низкого давления | Ø426х9 | комплект |
| Трубопроводы циркуляционного и технического водоснабжения | Ø630х8 | комплект |
| Трубопровод противопожарного водоснабжения | Ø219х6 | комплект |
| Трубопроводы сетевой воды | Ø1020х10 Ø820х9 Ø630х8 Ø530х8 Ø325х8 Ø273х8 Ø219х7 Ø159х5 | комплект |
| Трубопроводы сжатого воздуха | Ø219х7 | комплект |
| Пункт подготовки газа: |  |  |
| Газодожимная компрессорная станция | 4ГЦ2-318/2,4-29УХЛ4 | 3 |
| Фильтры газовые | ФГ 100-300-1,2 | 3 |
| Ресиверы газовые | 2-100-3,0-2-И | 2 |
| Фильтры сетчатые газовые | ФС-150-85 К000СБ | 4 |
| Вентиляторы наддува ГДК | ВИР200-14 | 6 |
| Компрессорная сжатого воздуха: |  |  |
| Компрессоры сжатого воздуха | AtlasCopco GA110 AFF-7,5 | ВК-1 ВК-2 |
| Градирни: |  |  |
| Воздушно-конденсационная установка (градирни) | EGI Венгрия | 4 |
| Сборные баки | черт. №5194-М1-28.11.00 | 4 |
| Подшипник вентилятора | Подшипник черт. 5194-МС-24.41.20 | 48 |
| Муфта электродвигателя и редуктора | черт. №5194-МС-75.15.00 Производитель: Siemens/Flender | 16 |
| Жалюзийные устройства | черт. №5194-МС-73.10.00 | 24 |

Границы ответственности при ремонте оборудования блоков ПГУ-180

- По паропроводам высокого давления до стопорных клапанов ВД паровых турбин.

- По паропроводам низкого давления до заслонок КЗ 400 паровых турбин.

- Система основного конденсата вся от переходного патрубка слива конденсата из конденсаторов.

- Система сетевой воды полностью с ограничением по входному паровому патрубку ПСГ.

- Циркуляционная система полностью за исключением конденсатора.

- Газовоздушный тракт от компенсаторов диффузоров ГТУ - диффузоров КУ и шиберов за КУ перед дымовыми трубами.

- Система воздухозабора ГТУ (КВОУ) до входной заслонки.

- Газопровод от коренной задвижки №L0EKA10AA001 до фильтра газового блока ГТУ.