СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки оборудования для коммерческого узла учета расхода газа ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование | Обозначение | Поставщик/ Изготовитель | Ед. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Измерительный комплекс "F21-МНБ" на основе стандартных расходомеров переменного перепада давления с применением стандартных сужающих устройств по ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 для организации коммерческого учета природного газа на газопроводе Ду800 по трем измерительным трубопроводам (Ду500, Ду500, Ду125) в широком диапазоне расходов (Qmin = 765,699нм3/ч, Qmax = 438 118нм3/ч) в составе: | ST1.300 | ООО "ФОРУС", Россия | компл. | 1 |
| 1.1 | Измерительный стенд с комплектом измерения температуры энергоносителя | MS21-2,5/63/3WR/Вн |  | компл. | 1 |
| 1.2 | Шкаф измерения и управления | ACF21-IO-СПГ |  | шт. | 1 |
| 2 | Измерительный трубопровод Ду=500мм длиной 18Ду в составе: | 31927707.425280.200-АТС |  | компл. | 2 |
| 2.1 | Калиброванный по ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 съемный патрубок длиной 1,1м из нержавеющей стали |  |  |  |  |
| 2.1 | Диафрагма ДКС-500-16Б/Б |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтажное кольцо, прокладки, крепеж |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплект фланцованных ответных патрубков |  |  |  |  |
| 3. | Измерительный трубопровод Ду=125мм длиной 18Ду в составе: | 31927707.425280.201-АТС |  | компл. | 1 |
| 3.1 | Калиброванный по ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 съемный патрубок 2,2Ду из нержавеющей стали |  |  |  |  |
| 3.2 | Диафрагма ДКС-125-16Б/Б |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтажное кольцо, прокладки, крепеж |  |  |  |  |
| 3.4 | Комплект фланцованных ответных патрубков |  |  |  |  |
| 4. | Переход стальной 800-500 | 31927707.425280.210 |  | шт. | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Комплект запорно-вентильной арматуры с электроприводом в составе: | 31927707.425280.220 |  | компл. | 1 |
| 5.1 | Поворотный дисковый затвор DN500, PN16 (4 шт.) |  |  |  |  |
| 5.2 | Поворотный дисковый затвор DN125, PN16 (2 шт.) |  |  |  |  |

# АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # Покупатель: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ОАО «ТГК-1», # 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, # литера Б, # ИНН 7841312071, КПП 780501001 # р/с 40702810309000000005 # в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, # к/с 30101810800000000861, # БИК 044030861. # Грузополучатель: # 198096, г. Санкт-Петербург, # ул. Корабельная, д.4, # Первомайская теплоэлектроцентраль # (ТЭЦ-14) филиал «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |  |