Техническое задание

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ на

ремонт остекления здания БНС (береговой насосной станции) с заменой рам ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1115/2.16-1198).

Код закупки ОКВЭД -45.44.1, Код закупки ОКДП – 4521011

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник СЛиОП		              К.А. Малков, тел. 8-921-869-85-20, 901-41-94.

Главный специалист ОППР             Р.Н. Тумаров, тел. 8-921-380-83-70, 901-41-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                           Июль 2013г.

Окончание:               Октябрь  2013г.

Предельная цена закупки - 700 000 руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость материалов и ЗИП поставляемых подрядной организацией – 400 000 руб. без учета НДС;

II. Требования к выполнению работ.

2.1.Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах ОЗП процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: Prohorenko.OV@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Цель работы: Выполнение комплекса ремонтных работ по ремонту остекления здания Береговой Насосной Станции ТЭЦ,  с использованием современных материалов и технологий.

Краткая характеристика оборудования

Здание береговой насосной станции ТЭЦ-15, построено в 1956 году, находится в отдельно стоящем здании по адресу: Санкт-Петербург, Дорога в угольную гавань дом №8, литера А,  внутри здания установлены пять циркуляционных насосов, для технического водоснабжения вспомогательного оборудования ТЭЦ-15. За длительное время эксплуатации здания, произошло разрушение коробки, деревянных рам остекления здания и повреждение штукатурного слоя прилегающих стен здания. Остекление здания выполнено по проекту № 401001 Теплоэлектро проект 1956г.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма работ на ремонт остекления здания БНС с заменой рам

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ППР, на остекление здания БНС. | проект | 1,0 |
|  | Разборка деревянных рам остекления, Проект: Теплоэлектропроект № 401001. | м2 | 100,0 |
|  | Замер, изготовление и установка глухих оконных блоков из ПВХ профилей, однокамерных стеклопакетов, с сохранением проектной конфигурации остекления. | м2 | 74,0 |
|  | Замер, изготовление и установка поворотно-откидных оконных блоков из ПВХ профилей, однокамерных стеклопакетов, с сохранением проектной конфигурации остекления. | м2 | 24,0 |
|  | Снятие старых, установка новых обделок из листовой оцинкованной ёма работ № 140опроект)пенсатора Ду700мм..стали (карнизов, отливов, подоконников), шириной =0,4м. | м.п. | 21,0 |
|  | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных поверхностей прилегающих стен. с сохранением проектной конфигурации. | м2 | 25,0 |
|  | Снятие-установка металлических охранных решёток в оконных проёмах, высотой 2м. | п.м | 15,0 |
|  | Снятие-установка металлических ограждений оконных проёмов, выполнены из труб Ф40мм. | п.м | 70,0 |
|  | Ремонт штукатурки откосов криволинейных поверхностей прилегающих стен оконных проёмов. | м2 | 15,0 |
|  | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных поверхностей наружных стен с лесов оконных проёмов. | м2 | 10,0 |
|  | Ремонт штукатурки откосов криволинейных поверхностей наружных стен с лесов оконных проёмов. | м2 | 5,0 |
|  | Окраска отремонтированной поверхности в цвет здания. | м2 | 40,0 |
|  | Установка лесов высотой до 16м. | тн | 1,6 |
|  | Уборка рабочих мест, погрузка, вывоз и разгрузка отходов на площадку временного хранения. | тн | 3,0 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1. Выполнение требований:

1.1 СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

1.2 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

1.3 СО 153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего  энергетического оборудования энергопредприятий:/ Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.-28с.

1.4 СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с

1.5 СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

1.6 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-   опыт работы по ремонту зданий и сооружений  не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носителе и в электронном виде в программе «А-0»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ и качество отремонтированного оборудования на срок не менее 24 месяцев со дня приёмки из ремонта заказчиком.

2.2. Специальные требования:

-   Наличие свидетельства СРО – Раздел III п.2.4; 7.2. Приказ №624 от 30.12.2009г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке к проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энерго-объектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-  досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого объекта;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находиться в спецодежде  с логотипом своей организации.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП  подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям пред-квалификационной документации организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы.

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки оконные ПВХ однокамерные стеклопакеты. | м2 | 80,0 |
| 2 | Пена монтажная в баллонах 0.8кг. | шт | 40,0 |
| 3 | Штукатурка (ЦПС). | тн | 0,3 |
| 4 | Краска фасадная жёлтая. | тн | 0,002 |
| 5 | Краска фасадная белая. | тн | 0,002 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

На применяемые материалы должны быть сертификаты, удостоверяющие их качество.