ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на ремонт железнодорожного пути № 13

ТЭЦ-15 филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

(номер закупки 1115/2.16-2194)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт – Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовcкая  ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Борисов-Смирнов Сергей Игоревич, тел. 901-41-92, +7-921-973-57-30;  Borisov.SI@tgc1.ru.

Период выполнения работ:

Начало       -         апрель  2013 г.

Окончание    -     сентябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  3 840 000 руб. без  учета НДС,

в том числе:

стоимость материалов, поставляемых подрядной организацией – 1 352 274 руб. без учета НДС.

2-й квартал –  1 920 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал –  1 920 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ

(указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния железнодорожного пути ст. № 13 для обеспечения безопасной эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики железнодорожного пути № 13: железнодорожный путь ст.№ 13 (паспортное обозначение «сливной») Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» имеет полную паспортную длину 325,2 м, полезную паспортную длину - 275,35 м. Путь предназначен для подачи железнодорожных, груженых мазутом цистерн, на фронт выгрузки – приемосливную эстакаду и слива жидкого топлива в резервуары хранения жидкого топлива ТЭЦ. Верхнее строение железнодорожного пути Ст.№ 13 состоит и выполнено: из рельсов типа Р50, которые закреплены на деревянных пропитанных шпалах (количеством 133 шт. от стрелочного перевода № 8А до приемосливной эстакады) костылями путевыми на подкладках, рельсы скреплены между собой накладками при помощи болтов;  на деревянных пропитанных забетонированных полушпалах (количеством 756 шт. от начала сливной эстакады до тупикового упора) костылями путевыми на подкладках, рельсы скреплены между собой накладками и болтами;  балластный слой типовой, земляное полотно. Рельсы уложены без сварных стыков.

- Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах ОЗП предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: (на электронный адрес: Prohorenko.OV@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объема работ по  ремонту железнодорожного пути ст.№ 13 ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п.п. | Наименование работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена верхнего строения пути в зоне сливной эстакады (длина 203 м), срок – июль. |  |  |
| 1.1. | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах и забетонированных полушпалах, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 и 1840. | м | 203 |
| 1.2. | Разборка конструкций из бетона марки 250 (забетонированного участка пути в районе приемосливной эстакады), объемом более 1 м3, при помощи отбойных молотков. | м3 | 60 |
| 1.3. | Вывоз строительного мусора (бетона, демонтирован-ных шпал, полушпал, грунта и балласта) на площадку временного хранения строительных отходов ТЭЦ. | т | 150 |
| 1.4. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских. | 100 м3 | 0,6 |
| 1.5. | Укладка и бетонирование шпал и полушпал в районе сливной эстакады. | м | 203 |
| 1.6. | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах и полушпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м тип рельсов Р65 и числе шпал на 1 км: 1840. | м | 203 |
| 1.7. | Исправление участка пути в профиле и в плане. | м | 203 |
| 2. | Ремонт участка пути перед и после сливной эстакады (91 м), срок – июнь. |  |  |
| 2.1. | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути: 2000 и 1840. | м | 91 |
| 2.2. | Снятие загрязненного балласта. | 100 м3 | 1 |
| 2.3. | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м тип рельсов Р65 и числе шпал на 1 км: 1840. | м | 91 |
| 2.4. | Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт щебеночный. | 1000 м3 | 0,1 |
| 2.5. | Вывоз загрязненного щебня верхнего строения участка пути от СП 8А до эстакады и негодных, демонтированных шпал на площадку временного хранения строительных отходов ТЭЦ. | Т | 180 |
| 3. | Устройство тупикового упора, срок – июль. |  |  |
| 3.1. | Устройство упоров тупиковых деревянных. | 1 упор | 1 |
| 4. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. руб. | 384,00 |

Для производства всех работ требуется составление ППР и согласование с руководством ТЭЦ.

Конкретные сроки исполнения работ могут уточняться в связи с режимом работы ТЭЦ.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - Выполнение требований нормативных документов:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97), «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00), «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-   СО 153-34.03.305-2003, «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

- СО 153-34.03.203, «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.23.509-90, «Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР»;

- Нормы содержания стрелочных переводов, издание МПС РФ, 2003 г.

- ПБ 10-382-00, «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- РД 34.03.225, «Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации внутренних железнодорожных путей Минэнерго СССР»;

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99), «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»;

- РД 153-34.1-20.602-2002, «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций»;

- Требования к подрядной организации:

2.1.      Общие требования:

- подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- иметь опыт работы по ремонту железнодорожных путей, стрелочных переводов и сооружений инфраструктуры железных дорог Р.Ф. не менее 5 лет, опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства СРО о допуске к работам и пусконаладочным работам на технологическом  оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009 года  Министерства Регионального развития, раздел III п. 23.16.;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество или иных документов, удостоверяющих качество материалов и изделий;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен применять необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- наличие производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения  ремонтных работ;

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находится в спецодежде  с логотипом своей организации.

  - Требования к подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

-   В случае привлечения для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ Субподрядом договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП  подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик в объеме:

| № п.п. | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Замена верхнего строения пути в зоне сливной эстакады (203 м). |  |  |  |
| 3.1.1. | Бетон тяжелый, класс В 20 (М 250) | м3 | 60 |
| 3.1.2. | Костыли для железных дорог 16х16х165 | т | 1,161 |
| 3.1.3. | Рельсы железнодорожные типа Р65, Категории Т1, б/у, 1-ой группы износа. | т | 26,34128 |
| 3.1.4. | Полушпалы деревянные пропитанные, тип II. | шт. | 812 |
| 3.1.5. | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М27х160-180 | т | 0,14818 |
| 3.1.6. | Накладка 2Р65 | т | 1,5457 |
| 3.1.7. | Подкладка Д65, б/у | т | 5,72202 |
| 3.2. Капитальный ремонт участка пути перед и после сливной эстакады (91 м). |  |  |  |
| 3.2.1. | Костыли для железных дорог 16х16х165 | т | 0,5205 |
| 3.2.2. | Рельсы железнодорожные типа Р65, категории Т1, б/у, 1-ой группы износа. | т | 11,80816 |
| 3.2.3. | Шпалы деревянные пропитанные, тип II. | шт. | 168 |
| 3.2.4. | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М27х160-180 | т | 0,06643 |
| 3.2.5. | Накладка 2Р65, б/у | т | 0,68962 |
| 3.2.6. | Подкладка Д65, б/у | т | 2,55844 |
| 3.2.7. | Балласт щебеночный | 1000 м3 | 0,1 |
| 3.3. Устройство тупикового упора. |  |  |  |
| 3.3.1. | Песок для строительных работ природный, карьерный. | м3 | 20 |
| 3.3.2. | Шпалы деревянные пропитанные, тип II. | шт. | 6 |

- На все применяемые материалы должны быть сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

- Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

- Запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.