Техническое задание

на открытый  запрос предложений  по выбору исполнителя работ по

техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов, крановых путей

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.16-513)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ-15

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. главного инженера по ремонтам – И.В. Ступаков тел 901-61-32;

Инженер ОППР Александров А.В., тел. 901-43-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                    апрель 2012г.

Окончание              август 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния грузоподъемного оборудования, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения безопасной эксплуатации.

Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: Grigoriev.VR@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)  Характеристика объектов ремонта.

| № п./п | Тип и индекс крана | Место установки, Условия (помещение, откр. воздух) | Регистрационный номер и дата регистрации | Завод-изготовитель | Заводской номер и дата выпуска | Технические характеристики |  |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа классификации (режима) и дата окончания установленного срока службы крана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Грузоподъёмность | Величина Вылета стрелы | Длина [м] класс точности кранового пути Вид ходового устройства | Тип грузозахватного органа и его грузоподъёмность (объём и т.п.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 | Отрытая площадка (откр. воздух) | 81818 03.10.1988 | Челябинский механический завод имени 60-летия Октября | 5598 апрель 1988г. | 25 | 13.6/13.6 | Многоопор-ный, жесткий с литыми траками гребневым зацепление | Однорогий кованый 25 | 10.10. 1988 | 1К 24.12. 2012 |
| 2 | Стреловой, железнодорожный, дизель-электрический, полноприводный, самоходный КДЭ-163 | Отрытая площадка (откр. воздух) | 70790 25.02.1981 | Машиностроитель-ный завод им. 1 Мая | 2813 24.04.1980 | 16 | 14/5 | Колесная пара с роликовыми подшипниками | Однорогий штампованный 16 | 26.01. 1981 | 1К 24.12 2012 |
| 3 | Мостовой | к.о. 1 оч. (помещение) | 10566 17.08.1956 | Днепропетровский механический завод | 26 1956 | 30/5 | 25.5 | 90/Т3 Колесо ходовое | Однорогий Крановый 30 | 1956 | 1К 12. 2011 |
| 4 | Мостовой | т.о. 1 оч. (помещение) | 10565 17.04.1956 | Зуевский литейно-механический завод | 28 1954 | 75/20 | 23.5 | 180/Т3 Колесо ходовое | Двурогий пластинчатый крюк 75 | 1956 | 1К 12. 2011 |
| 5 | Мостовой | к.о. 2 оч. (помещение) | 50475 27.03.1973 | Днепропетровский механический завод | 288 1972 | 50/10 | 26.5 | 84/Т3 Колесо ходовое | 50 | 04.03. 1973 | 1К 12. 2011 |
| 6 | Мостовой | т.о. 2 оч. (помещение) | 51141 06.07.1973 | Днепропетровский механический завод | 186 апрель 1973 | 125/20 | 36.5 | 107/Т3 Колесо ходовое | 125 | 01.07. 1973 | 1К 09. 2012 |
| 7 | Полукозловой | Дымососное отделение 2 оч. (открытая площадка) | 53247 30.11.1973 | Энергореммаш г. Жигулевск | 10 1973 | 15 | 21.5 | 84/Т3 | 15 | 11.11. 1973 | 1К 05. 2011 |

Оборудование, зарегистрированное в ПТО ТЭЦ-15

Кран балка  рег.№ 5Р грузоподъёмностью 5тн. – основной склад 22

Электрическая таль рег.№11Р грузоподъёмностью 3тн. – проход к/о 1 оч, тип ТиТ2 Электротельферный завод «Балканкар» Болгария

Электрическая таль рег.№54Р грузоподъёмностью 1,5тн.  – в насосной ПНТ, Электротельферный завод «Балканкар»

Кран балка  рег.№ 61Р грузоподъёмностью 3тн. – в здании насосной ГВС3,

Кран балка  рег.№  94Р грузоподъёмностью 5тн. -  здание БНС.

Монорельс с ручной талью г/п не более 2 тн.:

-рег.№ 8Р – помещение компрессорной 1 оч.;

- рег.№ 30Р – над деаэратором 6 ата 1 оч.;

-рег.№ 58Р – здание ПТВМ над СН.

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

Ремонт  грузоподъемных кранов и крановых путей

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт гусеничного стрелового крана ДЭК-251 рег№81818 |  |  |  |
|  | Ремонт канато-блочной системы с заменой канатов: -поддерживающего 20 – 37м. -замыкающегося 20 – 47 м. - стрелового 20 – 66,5м. -растяжки 27- 18,6м. | шт. | 1 |  |
| 2 | Ремонт железнодорожного крана. №70790 |  |  |  |
|  | Грузовая лебедка – разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, барабана, зубчатой муфты. Смазка, сборка, регулировка, испытание. Механизм подъема и опускания стрелы – разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов тормоза, редуктора. Смазка, сборка, испытание. Механизм поворота – разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов тормоза, редуктора. Смазка, сборка, испытание. Ходовая часть – очистка, ремонт опорных роликов, пальцев, башмаков направляющих и ведущих колес. Смазка, сборка, испытание. Замена троса. Электрооборудование – разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов пусковой, регулирующей и защитной аппаратуры. Сборка, регулировка, испытание. Приборы безопасности – наладка. Покраска крана. | шт. м2 | 1 70 |  |
| 3 | Ремонт мостового крана рег.№51141 |  |  |  |
|  | ## Разработка, согласование ППР на ремонт крана. ## Полнокомплектный ремонт крана с заменой изношенных частей: ## -Очистка с последующей мойкой и обезжириванием крана; ## -Слив масел из редукторов; ## -Вскрытие всех редукторов крана, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов редукторов. Смазка, сборка, испытания. - Ремонт моста крана - Ремонт механизма передвижения грузовой тележки - Ремонт механизма главного и вспомогательного подъемов (замена грузовых канатов) - Ремонт электрооборудование – разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов пусковой, регулирующей и защитной аппаратуры. Сборка, регулировка, испытание - Ремонт приборов и устройств безопасности -Покраска участков крана - ремонт осей балансирных механизмов ходовых колес крана (наличие продуктов износа – металлическая стружка на поверхности валов) (4 шт.) -замена и установка всех заземляющих проводников всех электромеханизмов -выполнить заземление подтележечного рельса - устранить упор между колесом и приводной балкой - восстановить все демпфирующие устройства на кране ## - ремонт замка вспомогательного крюка ## - ремонт металлоконструкций крана с применением сварки согласно ведомости дефектов - восстановление леерного ограждение -ремонт барабана (ручьев) блока грузовых блоков. -ремонт тормозов крана (замена тормозных колодок) -ремонт (замена) тормозного шкива вспомогательного подъема грузоподъемной тележки | шт. м2 | 1 200 |  |
| 3.1 | Изготовление и замена осей и подшипников на мостовой кран т/о 1 оч. Рег.№10565 |  |  |  |
|  | - Ремонт приводных и ведомых колес крана | шт |  | 4 |
| 4 | Ремонт крановых путей мостовых кранов рег. № 10565, 10566, 50475, 51141, 53247 |  |  |  |
|  | Крановый путь мостового крана №50475 |  |  |  |
|  | Ремонт подкрановых путей (для рельсов КР80): - устранение уширения колеи - устранение смещения торцов в стыках рельсов точках | пм | 60 |  |
|  | Ремонт путевого оборудования: - замена упругих элементов тупиковых упоров, - отсутствуют шайбы гровера или контргайки в креплении М24-36 | шт. шт. | 2 30/30 |  |
| 5 | Крановый путь мостового крана №51141 т/о 2 оч. |  |  |  |
|  | Ремонт подкрановых путей (для рельсов КР120): - устранение уширения колеи в точках №№3-8, 9-19 по оси «А»; - устранение смещения торцов в стыках рельсов | пм | 40 |  |
|  | Установка отсутствующих элементов крепления подкранового пути (болты, шайбы, планки, гайки, подкладки) М24-36 | шт. | 50 |  |
| 6 | Крановый путь полукозлового крана №53247 к/о 2 оч. |  |  |  |
|  | Ремонт подкрановых путей (для рельсов КР 80): - устранение уширения колеи - устранение смещения торцов в стыках рельсов | пм | 40 |  |
|  | Установка отсутствующих элементов крепления подкранового пути (болты, шайбы, планки, гайки, подкладки) М24-36 | шт | 50 |  |
| 7 | Крановый путь мостового крана №10565,10566 к/о, т/о 1 оч. |  |  |  |
|  | Ремонт подкрановых путей (для рельсов КР 80): - устранение уширения колеи - устранение смещения торцов в стыках рельсов | пм | 60 |  |
|  | Установка отсутствующих элементов крепления подкранового пути (болты, шайбы, планки, гайки, подкладки) М24-36 | шт | 40 |  |
|  | Восстановление леерного ограждения (канаты двойной свивки 18-24) | п.м. | 30 |  |
| 8 | Ремонт подкранового пути эл. тали г/п 5т рег. №63 (ГВС) Устройство лесов для проведения ремонтных работ | п.м. тн | 30 0.6 |  |
| 9 | Рихтовка крановых путей мостовых кранов рег. № 10565, 10566, 50475, 51141, 53247 (по результатам дефектных ведомостей) | пм. | 160 |  |
| 10 | Ремонт ГПМ по 2 группе сложности. |  |  |  |
| 1 | Электрические тали, кран-балки г/п до 5 тонн: 5Р – основной склад 22 11Р – проход к/о 1 оч, 54Р – в насосной ПНТ, 61Р – в здании насосной ГВС3, 94Р- БНС. | шт | 5 |  |
| 2 | Монорельс с ручной талью: 8Р – помещение компрессорной 1 оч.; 30Р – над деаэратором 6 ата 1 оч.; 58Р – здание ПТВМ над СН. | шт | 3 |  |
| 11 | Окончательные работы |  |  |  |
| 1 | Уборка территорий после проведения ремонтных работ, вывоз мусора. | - | - |  |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- "Правила устройства и  безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", изд. НПО ОБТ, 2000.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

- РД 22-326-97  Краны стреловые самоходные и краны-манипуляторы. Капитальный ремонт. Общие технические условия

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00);

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204-85);

- Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы  (РД 10-112-96);

- Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации. ГОСТ 12.2.058-81;

- Методические указания по организации учёта и планированию безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (СП ФН 07-2007(Э));

- Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин (РД 10-40-93);

- Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъёмных машин в исправном состоянии (РД 10-30-93);

- Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (РД 10-34-93);

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП);

- ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту грузоподъемных кранов и подкрановых путей,  не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности.

-    подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД

2.2. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право  быть производителем работ

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- предоставлять заказчику график выполнения работ перед началом работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находиться в спецодежде  с символикой своей организации.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь листовая S-3 ГОСТ1080-83 | тн | 0.1 |
|  | Канаты двойной свивки 18-24 | пм | 30 |
|  | Планки подкладные стальные | п.м | 15 |
|  | Болты M24x1.5х120..150 | кг | 50 |
|  | Шайбы 30 | кг | 4 |
|  | Гайки M24х1.5 | кг | 8 |
|  | Краска (желтый цвет - лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 22827-85) | кг | 80 |
|  | Канаты ДЭК-251 20 -160м (3 каната). | шт | 1 |
|  | Канат ДЭК-251 вспомогательного подъема 27-20м | шт | 1 |
|  | Канат главного подъема 45-185м. | шт | 1 |
|  | Канат вспомогательного подъема 21,5-125м | шт | 1 |
|  | Герметик высокотемпературный силиконовый «ABRO» | кг | 1 |
|  | ### Грунт ГФ020 (ТУ 6.10-1642-77) | кг | 10 |
|  | ### Растворитель марки «Уайт-спирит» | кг | 10 |
|  | Ветошь тканевая | кг | 20 |
|  | Уплотнения прорезиненные | кг | 4 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | пм | 50 |
|  | Ось колес мостового крана г/п 75/20 тн | шт | 4 |
|  | Подшипник качения на оси мостового крана рег.№10565 | шт | 8 |

Материалы и запасные части для проведения ремонтных работ в обязательном порядке должны соответствовать требованиям утвержденным действующим нормативам.

Так же в обязательном порядке должны быть согласованы с заказчиком.

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик

3.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.