ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по выполнению мероприятий по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и  сливе его из ж/д цистерн (ПИР) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-740)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000 |

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел.+7 (812) 901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Зам. главного инженера – Малофеев Дмитрий Валентинович тел. +7(812) 901 -41- 65, моб. +7 921 869 86 06

Начальники (цехов):

Начальник ЭЦ – Косарев Дмитрий Сергеевич тел. +7(812)901-41-73

Начальник ТТЦ – Кишман Сергей Владимирович тел. 901-41-91, м. 921-869-86-14.

  - Период выполнения работ:

Начало			август 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г

Стоимость закупки 		2 750,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

В 2014 году.

стоимость проектных работ, - 2 750,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0 000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 2 750 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации

- Стоимость работ определяется сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнить корректировку проекта № 13/10-2010 ООО «Проектно-строительная компания «Нефтехим» Технического перевооружения оборудования: «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)». ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

В 2014 году выполнить следующие подготовительные работы:

- Выполнить корректировку проекта, связанную с имениями в нормативно технической базе РФ.

- Выполнить корректировку проекта в части прокладки кабеля от 8,9,10 сек РУСН-6 кВ. до 7 сек РУСН-6 кВ.

- Выполнить корректировку проекта в части замены БКТП на реконструкцию 7 сек РУСН-6 кВ. и 15,16 сек РУСН-0,4 кВ. Тип оборудования согласовать с ТЭЦ.

- Разработать ППР на выполнения СМР, в соответствии СНиП 12.01.2004.

- Произвести экспертизу проекта, и регистрацию её в РТН.

- Пересмотреть и предоставить развернутый сметно-финансовый расчет на все работы, спецификацию на оборудование и материалы, и его стоимость на основе ТКП заводов-изготовителей.

  - Описание и основные технические характеристики:

Выполняется техническое перевооружение оборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии Градостроительного Кодекса РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

# Для приёма и слива из железнодорожных цистерн мазута и перекачивания его в резервуары хранения мазута на мазутном хозяйстве ТЭЦ-15 имеется комплекс устройств, носящий общее название «приёмное сливное устройство», в который входят: железнодорожные пути, эстакада с разогревающими устройствами, приёмные межрельсовые сливные лотки и две приёмные ёмкости с разогревающими устройствами, на которых размещены по два перекачивающих погружных насоса. После сливных лотков мазут поступает в общий подводящий канал. По пути стекания мазута установлены две подъёмные фильтр-сетки с тремя шандорами.

Техническое перевооружение выполняется по проекту № 13/10-2010 ООО «ПСК «Нефтехим» «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)». ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ по «Мероприятиям по обеспечению экологической безопасности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		 (наименование филиала)

Выполняемых в срок:

Начало		август 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Срок выполняемых работ: август - декабрь. 2014г. - Выполнить корректировку проекта, связанную с имениями в нормативно технической базе РФ. - Выполнить корректировку проекта в части прокладки кабеля от 8,9,10 сек РУСН-6 кВ до 7 сек РУСН-6 кВ - Выполнить корректировку проекта в части замены БКТП на реконструкцию 7 сек РУСН-6 кВ и 15,16 сек РУСН-0,4 кВ. Тип оборудования согласовать с ТЭЦ. - Разработать ППР на выполнения СМР, в соответствии СНиП 12.01.2004. п. 5.7.5. - В проекте учесть этапы по годам выполняемых СМР работ. - Пересмотреть и предоставить развернутый сметно-финансовый расчет на все работы, спецификацию на оборудование и материалы, и его стоимость на основе ТКП заводов-изготовителей. - Выполнить экспертизу промышленной безопасности и согласование ее в органах Ростехнадзора, настоящего проекта «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)». | 1 | Ком-т |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ

  - Требования организации производства работ и их качеству:

- ПУЭ, 6, изд. Правила устройства электроустановок.

- ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов с нефтепродуктами.

- СНиП 41-02-2003 строительные нормы и правила российской федерации.

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

  - Треб

  - ставу и содержанию Проекта:

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

- ознакомление с технической документацией, оборудование проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства:

- п.1.1; п.3; п.4.3; п.5.3; п.5.6; п.5.7; п.6.8; п. 6.3; п.12.; п.10; п.13.

# Техническое перевооружение выполняется оборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии Градостроительного Кодекса РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемка выполненных проектных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, документации:

- График работ (см. раздел 4 технического задания);

- Ведомость выполненных работ;

- Акты о сдачи-приемки проектных работ;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

А также иную документацию, составленную перед, в процессе и после проектирования.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения проектных работ предоставить необходимую имеющуюся документацию на ТЭЦ,