ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по выполнению

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мазута и его сливе из ж/д цистерн (СМР, поставка) Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-856)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		 (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521000; 4521010 |

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел.+7 (812)

901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Начальник ПТО – Малофеев Дмитрий Валентинович т. +7(812) 901 -41- 65, м. +7 921 869 86 06

Начальник (цехов):

Начальник ТТЦ – Кишман Сергей Владимирович т. 901-41-91, м. 921-869-86-14.

  - Период выполнения работ:

Начало			июль		 2015 г.

Окончание		декабрь	 2015 г.

Стоимость закупки 		22 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных (СМР) – 8 000 тыс. руб. без учёта НДС;

стоимость поставляемых материалов – 14 000 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0 000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –0 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 2 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 20 000 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом

- Требования к выполнению работ

  - Цель работ:

    - Выполнить часть строительно монтажных работ по проекту «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и сливе его из ж/д цистерн». Следующих работ:

    - Выполнить СМР здания насосной станции перекачки и разогрева мазута согласно смете № 2, чертежи №№ 13/10-2010-3.АС, 13/10-2010-3.КЖ.

    - Выполнить устройство дыхательных клапанов марки КДС 3000/356 согласно разделу ТУ сметы № 8, чертеж № 13/10-2010.ТХ лист 10.17.

    - Выполнить монтаж газо-уравнительной линии согласно разделу ТХ сметы № 8, чертеж № 13/10-2010.ТХ лист 5.17.

    - Произвести монтаж металлических конструкций насосной станции в соответствии со сметой № 10, чертеж № 13/10-2010-3.КМ. кранами грузоподъемностью 8.0т. и 12.5т. соответственно. 1310-2010-ТХ.

    - Выполнить РД по демонтажным работам всего Проекта и устройству системы Слива-Налива Мазута Автотранспортом, автомобильных весов.

    - Работы выполнять под контролем проектной организации, осуществлять технический надзор.

  - Описание и основные технические характеристики:

    - Техническое перевооружение выполняется по проекту № 13/10-2010 ООО «ПСК «Нефтехим» «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)». ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

    - Насосная станция циркуляционного разогрева: № 13/10-2010-3.АС, №13/10-2010-3.КЖ, № 13/10-2010-3.КМ.

      - Насосная станция циркуляционного разогрева мазута представляет собой открытый узел технологического оборудования, расположенный под навесом с защитными боковыми ограждениями, с обогреваемым полом. Габариты здания в осях в плане 9х27м.

      - Архитектурно-строительные решения обусловлены требованиями технологического процесса, габаритами и компоновкой оборудования, требованиями нормативных документов и условиями обслуживания оборудования и конструкций.

      - Архитектурно-строительные решения - смотреть чертежи 13/10-2010-АР.

      - Объемно-планировочные решения обеспечивают применение конструкций с максимальной степенью сборности транспортабельных деталей и изделий с надежными и простыми в монтаже соединениями, позволяющими производить монтаж здания круглогодично и в условиях низких температур.

      - Здание насосной двухэтажное однопролетное с размерами в осях 27,0х9,0 м. Шаг колонн основной 6м. Высота первого этажа 9м. Высота второго этажа до низа конструкций перекрытия 9,0м. Здание неотапливаемое.

      - Здание на первом и втором этаже оборудовано мостовыми ручными кранами грузоподъемностью 8.0т. и 12.5т. соответственно. 1310-2010-ТХ.С спец. Оборудование.

      - По конструктивной схеме здание каркасное. Каркас решен по рамно-связевой схеме. В продольном направлении устойчивость обеспечивается установкой вертикальных связей, в поперечном направлении жестким сопряжением ригелей и колонн.

      - Колонны первого этажа сборные сечением 600х600мм. Перекрытие первого этажа и колонны второго этажа монолитные. Сечение колонн второго этажа 600х400мм. Ригели второго этажа и балки покрытия металлические. Покрытие профлистом. По контуру здания предусматривается частичная зашивка профлистом.

      - Фундаменты под колонны монолитные, железобетонные, отдельностоящие. Фундаменты под технологическое оборудование монолитные, железобетонные. Полы бетонные с уклоном к водоприемным воронкам. В конструкции полов первого этажа предусматривается подогрев.

      - Для обслуживания технологического оборудования и кранов внутри здания предусматривается устройство металлических площадок.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ по «Мероприятиям по обеспечению экологической безопасности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		 (наименование филиала)

Выполняемых в срок:

Начало		июль 2015 г.

Окончание		декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполняемых работ: июль - декабрь 2015 г. |  |  |
|  | 4.1.1. разработка ППР на строительство насосной станции перекачки и разогрева мазута. Выполнить Рабочую Документацию (ПР), в составе: - Определение объема работ по засыпке и устройству основания фундаментов насосной станции перекачки и разогрева мазута на месте существующего расходного резервуара мазута; - Определение объема демонтажных работ, необходимых для подготовки площадки мазутного хозяйства под проведение СМР всего проекта; - Разработать схему утилизации отходов в соответствии с нормативом; - Определение объема демонтажных работ, необходимых для подготовки площадки под проведение строительных работ; - Разработка необходимой документации по демонтажу Ж/Д эстакады, с определение объемов работ по демонтажу существующих конструкций и сооружению ВСП; - Для минимизации объема баков конденсата, произвести расчет и разработать технологическую схему и РД установки пластинчатого охладителя выпара соответствующей производительности; - Выполнить ПР по привязки типового проекта слива/налива мазута в автотранспорт на территории транспортного цеха ТЭЦ-15; - Выполнить РД технологической схемы устройства слива/налива в автотранспорт и ее интеграции в существующие схемы циркуляции мазута. - Выполнить ПР автомобильных весов. | 1 | Ком-т |
|  | демонтаж двух вертикальных насосов перекачки мазута. | 2 | шт. |
|  | устройство отключающего шандорного элемента от сливного канала | 1 | шт. |
|  | засыпка приёмной ёмкости песком, под строительство насосной станции. | 600 | м3 |
|  | СМР фундаментов насосной станции, согласно смете № 2, чертежи №№ 13/10-2010-3.АС, 13/10-2010-3.КЖ. а также прилегающих подъездных площадок к зданию (тип площадки №2 ГП) | 1 | Ком-т |
|  | СМР металлических конструкций насосной станции в соответствии со сметой № 10, чертеж № 13/10-2010-3.КМ. 13/10-2010-3.КЖ. | 1 | Ком-т |
|  | СМР перенос опоры освещения, АКЗ опоры, установка новых светильников. Подключение к сетям освещения согласно смете № 2, чертежи №№ 13/10-2010-3.АС, 13/10-2010-3.КЖ. Выполнить расчет молниезащиты с предоставлением схемы, и монтажа. | 1 | Ком-т |
|  | Для выполнения монтажа небольших элементов в здании поставить 5т. ручные лебёдки. чертеж № 13/10-2010-3.КМ. 13/10-2010-3.КЖ. | 2 | шт |
|  | СМР устройство дыхательных клапанов марки КДС 3000/350 согласно разделу ТУ сметы № 8, чертеж № 13/10-2010.ТХ лист 10.17. (спецификация стр. 14. 13/10-2010-ТХ.С1). Клапан дыхательный совмещенный DN350 мм КДС 3000/350: - Пропускная способность – 2400 м3/ч - Рабочее давление – 2000 Па - Рабочий вакуум – 250 Па - Давление срабатывания – 1500-1600 Па - Вакуум срабатывания – 100-150 Па | 9 | Шт. |
|  | Выполнить монтаж газо-уравнительной линий клапанов дыхательных совмещенных DN350 мм КДС 3000/350, согласно разделу ТХ сметы № 8, чертеж № 13/10-2010.ТХ лист 5.17. | 1 | Ком-т |
|  | Монтаж, подключение, радиоволновых уровнемеров БАРС352И-18 на мазутных баках, с выводом информации на щит ТТЦ. Чертёж № 13/10-2010-АТХ. локальная смета №14. | 5 | Ком-т |
|  | Во время выполнения земляных работ, и СМР здания насосной станции поддерживать надлежащий порядок, на строительной площадке и прилегающей территории организовать помывку автотранспорта. После строительно монтажных работ насосной станции на площадке выполнить восстановление территории. |  |  |
|  | Перед завершением СМР здания насосной станции, предоставить заказчику исполнительную документацию, паспорт здания. | 1 | Ком-т |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ

  - Требования организации производства работ и их качеству:

- ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов с нефтепродуктами.

- СНиП 41-02-2003 строительные нормы и правила российской федерации.

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Заказчик передаёт подрядчику проект «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и сливе его из ж/д цистерн» один экземпляр в бумажном варианте, а также в эл. виде.

    - При выполнении технического надзора по СМР проектной организацией вносить корректировки в проект.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Иметь в наличии аттестованный в Ростехнадзоре персонал для работы на объектах химической и нефтехимической промышленности с опытом работы не менее 3 (Трех) лет, имеющий право выдачи нарядов, распоряжений, (подрядчику предоставить копии документов, подтверждающие квалификацию рабочего персонала).

      - ознакомление с технической документацией, оборудованием проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624: I. Виды работ по инженерным изысканиям п.1.6. II. Виды работ по подготовке проектной документации п.2; п.3; п.4; п.6; п.8; п.9; п.10; п.13. III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту п.1; п.2; п.3; п.5; п.6; п.7; п.10; п.13; п.20; п.22; п.33.1.11.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

      - обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг (слесарь 2-6 разряда, электро-газосварщик 3-6 разряда, стропальщик 3-5 разряда, строитель железобетонных конструкций 3-5 разряда);

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - при необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

# обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

      - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

      - сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

      - график работ (см. раздел 4 технического задания);

      - проект производства работ (ППР);

      - акты приемки скрытых работ;

      - журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

      - перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

      - акты динамического и статического испытаний;

      - акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

      - справку об устранении недоделок;

      - паспорта на оборудование и механизмы;

      - акты поузловой приемки оборудования;

      - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

      - акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

      - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

      - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

  - Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться со сроком изготовления не ранее 2014г. Производители или их официальные дилеры должны учитывать стоимость согласно цен заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования. При использовании подрядчиком оборудования иностранного производства необходимо согласование с заказчиком.

  - Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

  - Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.