Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование закупки)

«Устройство футбольного поля Автовской ТЭЦ-15 филиала "Невский" (СМР)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ 1115/5.24-2593)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		 (наименование филиала)

| ОКВЭД | 41.20 |
| --- | --- |
| ОКДП | 42.99.12.110 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел.+7 (812) 901-41-64.

Начальник СЛиОП – Шилин Виталий Сергеевич тел. +7(812) 901-41-94

  - Период выполнения работ:

Начало			апрель 2016 г.

Окончание		декабрь 2016 г

Стоимость закупки: 6 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 4 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 2 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ: Обеспечить работников ТЭЦ доступной возможностью занятий общефизической подготовкой и проведением спортивных соревнований между цехами.

  - Описание и основные технические характеристики

В данный момент Автовская ТЭЦ не имеет футбольного поля.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ по «Устройство футбольного поля Автовской ТЭЦ-15 филиала "Невский" (СМР)»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		 (наименование филиала)

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. |  | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР по устройству футбольного поля (размер 24х42м игровая зона 20х40 м) Срок выполнения: апрель - октябрь |  |  |  |
|  | Инженерно-геологическое обследование площадки с заключением о пригодности для размещения футбольного поля | Компл. |  | 1 |
|  | Разборка существующего грунта на толщину 300 мм | м2 |  | 1008 |
|  | Планировка площадки таким образом, чтобы придать уклон от центра к продольным сторонам поля в пределах 0,006-0.008%. Грунт уплотнить с коэффициентом уплотнения 0,95 | м2 |  | 1008 |
|  | Укладка геотекстиля типа Дорнит (пл. 160 г/м2) в 1-слой | м2 |  | 1008 |
|  | Устройство песчаной подушки толщиной 20 см с уплотнением. песок ГОСТ 8763-93 | м2 |  | 1008 |
|  | Укладка геотекстиля типа Дорнит (пл. 160 г/м2) в 1-слой | м2 |  | 1008 |
|  | Устройство основания из гранитного щебня М1200-1000 фр.20-40 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93-15 см | м2 |  | 1008 |
|  | Устройство основания из гранитного щебня М1200-1000 фр.5-20 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93- 10см. Расклинцовку выполнить отсевом дробления М1200-1000 фр.05, толщ 3,0-5,0 см. Дополнительно, для уплотнения основание проливается водой. | м2 |  | 1008 |
|  | Устройство дренажной системы футбольного поля. С отводом ливневых стоков в ближайший колодец. | м2 |  | 1008 |
|  | Устройство ограждения площадки из железобетонного бортового камня марки БР 100*20*8 по бетонному основанию толщиной 100мм. | м.п. |  | 120 |
|  | Устройство покрытия из искусственной травы толщиной 40 мм (пр-во Оптилон) |  | м2 | 800 |
|  | Устройство освещения футбольного поля светодиодными прожекторами |  | Компл. | 1 |
|  | Монтаж ограждения по всему периметру футбольного поля высотой 4 м с устройством 2-х калиток шириной 1 м (Полотно 4,0х2,36м в составе: -рама внешняя и верхняя горизонтальная стяжка (профиль 40х20мм/2,0) -внутреннее наполнение (сетка кладочная 50х50мм/3,0) Опоры: - Столб 80*40*3*4950мм Крепеж оцинкованный. |  | М.п. | 200 |
|  | Монтаж: ворота мини-футбольные 3х2м (материал труба Ф=76мм), с боковыми стойками с выносом 1,2м и 0,9м (профиль 40х25мм), способ установки - стаканного типа, без сетки. Окраска - грунт + цинкосодержащая полимерная порошковая. Сетка мини-футбольная массовая без г/с д=2,2 мм, ячейка 100х100 |  | пара | 1 |
|  | Монтаж: стойка в/б массовая на стаканах, без троса |  | Компл. | 1 |
|  | Монтаж: стойка теннисная, на стаканах, тренировочная |  | Компл. | 1 |
|  | Монтаж: сетка волейбольная массовая, д=2,2 мм белая |  | шт | 1 |
|  | Монтаж: сетка теннисная, д=2,2 мм белая, 1,05х12,6 |  | шт | 1 |
|  | Монтаж: трибуны 3-х рядные, стационарные, на 18 посадочных мест. Секция 3,0х0,8х1,95 м. Проходы выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры 15мм. Индивидуальные пластиковые сидения с устройством навесов. |  | секция | 6 |
|  | Монтаж: лестница для трибуны 3-х рядной, стационарной, на 3 посадочных места. Секция 1,5х0,8х1,95 м. Проходы выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры 15мм. Индивидуальные пластиковые сидения на третьем ряду. |  | секция | 1 |
|  | Монтаж раздевалки, открытые (типа пляжные кабинки) |  | Шт | 3 |
|  | Монтаж светодиодных светильников с кабелем до точки подключения, указанной заказчиком |  |  |  |

Все отделочные материалы, типы приборов системы и т.д. следует заблаговременно согласовывать с Заказчиком.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

Требования организации производства работ и их качеству:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренние сети водопровода и канализации зданий»

- СП 40-101-96 Проектирование и монтаж труб из полиэтилена»

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - В соответствии с укрупненной ведомостью.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт работы аналогичных работ не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- ознакомление с технической документацией и оборудованием проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ.

- наличие свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным и технически сложным:

      - I. Виды работ по инженерным изысканиям

        - п.1.6 Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

# 5.3.1.1.2. п.2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:25000

      - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

# 5.3.1.2.1.    п.1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

# 5.3.1.2.2.  п.2 Подготовительные работы

- 5.3.1.2.3   п.3 Земляные работы

5.3.1.2.4   п.5 Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3.1.2.5. п.6 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

5.3.1.2.6. п.7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

5.3.1.2.7. п.10 Монтаж металлических конструкций

5.3.1.2.8 п.20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи

5.3.1.2.9 п.33.1.11 Тепловые электростанции

Реконструкция выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Ответственное лицо по вопросам ознакомления с технической документацией: Ходневич В. И; тел. +7(812)901-41-64

    - Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно- техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.4 технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- комплект документации – чертежи

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед модернизацией, и процессе модернизации и после модернизации и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050)

    - "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)

    - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

    - "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

    - "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"

    - "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС)

    - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.