Ведомость демонтажных работ по объекту: "Реконструкция водоподготовительной установки Выборгской ТЭЦ" филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

|  | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Химический цех |  |  |
| 1 | Демонтаж фильтров ГВС с изоляцией, 9шт | 1. Внутри каждого фильтра находится ≈6,0 м3 бетона, который также необходимо демонтировать. 2. Фильтр ГВС частично выступает за пределы здания. (см. чертеж 1117/3.20-2073, лист 1). В результате демонтажа в стене образуется проем, подлежащий заделке. Также фильтры частично отапливают помещение цеха, в связи с чем после демонтажа рекомендуется установить отопительные регистры |
| 2 | Демонтаж трубопроводов обвязки фильтров ГВС, (Ø400мм с подключением к Ø400, Ø 500, Ø 600мм) | Требуется произвести измерения. Приблизительная длина - 320 м.п. |
| 3 | Демонтаж бака взрыхления фильтров ГВС |  |
| 4 | Демонтаж осветлителя ГВС | Бак частично расположен выше уровня кровли. После демонтажа требуется восстановление кровли цеха. (см. фотоматериалы) |
| 5 | Демонтаж насосов взрыхления, 2 шт. | Демонтаж фундаментов насосов, демонтаж трубопроводов обвязки (Требуется произвести измерения) |
| 6 | Демонтаж перекачивающих насосов, 3 шт. | Демонтаж фундаментов насосов, демонтаж трубопроводов обвязки (Требуется произвести измерения) |
| 7 | Демонтаж насосов осветленной воды, 4 шт. | Демонтаж фундаментов насосов, демонтаж трубопроводов обвязки (Требуется произвести измерения) |
| Котло-турбинный цех |  |  |
| 8 | Подогреватель пароводяной, 6шт |  |
| 9 | Теплообменник пароводяной, 4 шт. |  |
| 10 | Насосы, 4 шт. | Демонтаж фундаментов насосов, демонтаж трубопроводов обвязки (Требуется произвести измерения) |
| 11 | Демонтаж трубопровода Ø1000мм | 40 м.п. |
| 12 | Демонтаж трубопровода, соединяющего ХЦ и КТЦ | Длина наружного трубопровода между ХЦ и КТЦ ≈ 150 м.п. Трубопровод внутри ХЦ проходит ниже уровня пола. Для определения точно длины демонтируемого трубопровода требуется произвести измерения. |