Раздел НВК

|  | Труба ВЧШГ Ду 700 | ВЧШГ Ду 700 |  | ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» | М.п. | 90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отвод 90 ВЧШГ Ду 700 | УРГ Ду 700 90 град |  | ООО НПП «Валок Чугун» | Шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 35 ВЧШГ Ду 700 | ОРГ Ду 700 35 град |  | ООО НПП «Валок Чугун» | Шт | 2 |  |  |
|  | Патрубок ВЧШГ Ду 700 | ПФГ Ду 700 |  | ООО НПП «Валок Чугун» | Шт | 2 |  |  |
|  | Фланцевый адаптер сборный для чуг.труб Ду 700 (фланец) |  | Арт. 52-260-3-0-0738-y-z | “AVK” | Шт | 4 |  |  |
|  | Фланцевый адаптер сборный для ст.труб Ду 700 (фланец) |  | Арт. 52-260-3-0-0508-e-z | “AVK” | Шт | 3 |  |  |
|  | Вставка демонтажная Ду 700 Рn 16 |  | Арт. 59-265-200-700-хо | “AVK” | Шт | 2 |  |  |
|  | Отвод 90 ВЧШГ Ду 700 | УФ Ду 700 90 град |  | ООО НПП «Валок Чугун» | Шт | 1 |  |  |
|  | Тройник ВЧШГ Ду 700 | ТФ Ду 700х700 |  | ООО НПП «Валок Чугун» | Шт | 1 |  |  |
|  | Переход ВЧШГ Ду 700х600 | ХФ Ду 700х600 |  | ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» | Шт | 1 |  |  |
|  | Переход ВЧШГ Ду 600х500 | ХФ Ду 600х500 |  | ОАО ЛМЗ «Свободный сокол» | Шт | 1 |  |  |
|  | Труба стальная Ду 500 |  |  |  | М.п. | 3,6 |  | См. раздел ТМ |
|  | Отвод 90 ВЧШГ Ду 500 | УФ Ду 500 90 град |  | ООО НПП «Валок Чугун» | Шт | 2 |  |  |
|  | Сборная ж/б камера 4,0х5,5х2,0 | Сер. 3.903 Кл. 13 вып 0-1 лист 4 |  | «Баррикада» | Шт | 1 |  |  |
|  | Лестница металлическая Л-3 | Сер. 3.903 Кл. 13 вып. 1-3 лист 90 |  |  | Шт | 2 |  |  |
|  | Регулировочное кольцо КО-06 |  |  | «Баррикада» | Шт | 5 |  |  |
|  | Люк легкий в антивандальном исполнении |  | ГОСТ 3634-89 |  | Шт | 2 |  |  |
|  | Сальник для инженерных сетей Ду 700 | Сер. 3.903 кл 13 лист 10 |  |  | Шт | 2 |  |  |
|  | Сальник для инженерных сетей Ду 500 | Сер. 3.903 кл 13 лист 10 |  |  | Шт | 1 |  |  |
|  | Стеновая панель 100 мм |  |  |  | М.кв | 24 |  |  |
|  | Кровельная панель 100 мм |  |  |  | М.кв | 12 |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  | тонн | 0,5 |  |  |
|  | Бетон |  |  |  | М.куб | 2,0 |  |  |
|  | Арматурная сетка 1500х2000мм | - |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Бетон | ГОСТ 25192-82 |  |  | М.куб | 1,5 |  |  |
|  | Песок | ГОСТ 8736-83 |  |  | М.куб | 145 |  |  |
|  | Щебень фр.10-20 (основание под камеру) | ГОСТ 25607-95 |  |  | М.куб | 6 |  |  |
|  | Мастика битумная МБР-90 |  |  |  | тонн | 0,9 |  |  |