ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по сервисному обслуживанию электроприводов производства ЗПА «Печки»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2519, код по ОКВЭД 35.11.1, код по ОКПД 71.20.19.190)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович тел. (812) 901-46-85.

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. (812) 901-42-65.

Период выполнения услуг:

Начало             май 2016 г.

Окончание       декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 300 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 150 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 150 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию электроприводов производства ЗПА «Печки»

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № | Перечень мероприятий по сервисному обслуживанию электроприводов производства ЗПА «Печки» | Кол-во работ в год | Кол-во электроприводов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика электропривода, оснащенного электронной системой управления, с помощью специальной компьютерной программы для анализа и оценки состояния, устранения дефектов | 1 | 27 |
| 2 | Диагностика печатных плат управления и сигнализации электроприводов, оснащенных электронной системой управления | 1 | 27 |
| 3 | Оптимизация работы электропривода путем корректировки и более тонкой настройки | 1 | 27 |
| 4 | Проверка и настройка срабатывания моментных и концевых выключателей | 1 | 27 |
| 5 | Проверка изоляции электродвигателя и электрических цепей | 1 | 27 |

По окончанию услуг:

-   Выдача отдельных технических актов на каждый электропривод.

II. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

2.1. Требования к исполнителю услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

2.1.1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных    объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2.1.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

2.1.3. Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

2.1.4. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163 (СО 153-34.03.150-2003);

2.1.5.  Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00).

2.2. Требования к исполнителю организации:

2.2.1. Общие требования:

2.2.1.1. Опыт работы по оказанию данного вида услуг не менее 3- лет;

2.2.1.2. Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства услуг не требуются;

2.2.1.3. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

2.2.2.  Специальные требования:

2.2.2.1. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

2.2.2.2. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

2.2.2.3. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя;

2.2.2.4. Своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации, предусмотренной условиями договора.