ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по диагностике и виброобследованию турбогенераторов, сетевых и питательных насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2533, код по ОКВЭД 35.11.1, код по ОКПД 71.20.19.190)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. 901-46-80;

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-42-65.

Период выполнения услуг:

Начало             апрель 2016 г.

Окончание       декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 270 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 90 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 90 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 90 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг: Повышение эффективности работы оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по диагностике и виброобследованию турбогенераторов, сетевых и питательных насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуги | Количество обследований (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 6 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-27,5-90 температура перегретого пара 500 0С) | 1 |
| 2. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 10 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-100-130 температура перегретого пара 550 0С) | 1 |
| 3. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 10 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-120/130-130 температура перегретого пара 550 0С) | 1 |
| 4. | Диагностика и виброобследование работающих СН (частота вращения 3000 об/мин) | 4 |
| 5. | Диагностика и виброобследование работающих ПСН (частота вращения 1500 об/мин) | 3 |
| 6. | Диагностика и виброобследование работающих ПН (частота вращения 735 об/мин) | 5 |
| 7. | Диагностика и виброобследование работающих ПЭН (частота вращения 3000 об/мин) | 7 |
| 8. | Диагностика и виброобследование работающих дымососов (частота вращения 750 об/мин) | 12 |
| 9. | Диагностика и виброобследование работающих вентиляторов дутьевых (частота вращения 1500 об/мин) | 12 |

2.2.  В случаях ухудшения вибрационного состояния оборудования замеры вибрации должны производиться незамедлительно после получения соответствующей заявки на их проведение.

2.3.  Услуги по виброобследованию должны быть оформлены протоколами виброобследования и заключений о надежности и техническом состоянии каждой единицы диагностируемого оборудования.

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к исполнителю производства услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1. Методических указаний по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций (РД-34.41.301-89);

3.1.2. Инструкции по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций (РДН 34-38-057-901);

3.1.3.  Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.1.4. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);

3.1.5.  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003).

3.2. Требования к исполнителю организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3- лет;

3.2.1.2. Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства услуг не требуются;

3.2.1.3. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.2.2. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.3. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя;

3.2.2.4. Своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации, предусмотренной условиями договора.