ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

экспертизе промышленной безопасности металлических дымовых труб энергетических котлов №1,2,3

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3357,

код по ОКВЭД 35.11.1, код по ОКПД 71.20.19.190)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. (812) 901-46-80;

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. (812) 901-46-65.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                    май 2016 г,

Окончание:              декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 200 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал – 100 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 100 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель оказания услуг:

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, возможности и сроков его дальнейшей эксплуатации.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.2.1.  Металлическая дымовая труба энергетического котла ТП-170-100 ст. №1 высотой 30 м, диаметром 3,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1992г.

2.2.2. Металлическая дымовая труба энергетического котла ТП-170-100 ст. №2 высотой 30 м, диаметром 3,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1992г.

2.2.3. Металлическая дымовая труба энергетического котла ТП-170-100 ст. №3 высотой 30 м, диаметром 3,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1993г.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по экспертизе промышленной безопасности металлических дымовых труб энергетических котлов №1,2,3

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации | шт | 3 |
|  | Анализ фактических условий воздействий на конструкции труб дымовых газов | шт | 3 |
|  | Наружный и внутренний визуальный осмотр труб | шт | 3 |
|  | Определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля | шт | 3 |
|  | Отбор образцов и проведение лабораторных испытаний (при необходимости в местах наибольшего повреждения) | шт | 3 |
|  | Проведение фото съемок состояния конструктивных элементов труб | шт | 3 |
|  | Составление карты-схемы всех обнаруженных дефектов труб | шт | 3 |
|  | Определение крена (искривления) и осадки труб | шт | 3 |
|  | Анализ и рекомендации по температурно-влажностному, газовому и аэродинамическому режимам | шт | 3 |
|  | Расчеты несущей способности ствола и конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений (при необходимости) | шт | 3 |
|  | Анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений | шт | 3 |
|  | Оформление заключения о техническом состоянии дымовых труб. В заключении определяется: -характер дефектов, повреждения; - анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений; - корректирующие мероприятия по их устранению (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов); - сроки их выполнения; - рекомендации по применению технологии ремонта и применения материалов. | шт | 3 |
|  | Определение состояния антикоррозийной защиты дымовых труб. | шт | 3 |
|  | Оформление экспертного заключения на каждую металлическую дымовую трубу содержащего сведения о допустимых сроках и условиях их дальнейшей эксплуатации, согласованного в Ростехнадзоре и включение в государственный реестр. | шт | 3 |

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к исполнителю услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных    объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.1.2. Федерального закона «О техническом регламенте «О безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г.;

3.1.3. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. №538;

3.1.4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

3.1.4. «Инструкция по эксплуатации металлических дымовых труб энергопредприятий» (РД 153-34.021.524-98);

3.1.5. «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб» (РД 03-610-03);

3.1.6.  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

3.1.7. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00).

3.2. Требования к исполнителю организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3-х лет;

3.2.1.2. Наличие переоформленной лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности согласно требованию Федерального закона от 04.05.2011 года №99-ФЗ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2014 г. № 471 «О внесении изменений в пункт 3 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности»;

3.2.1.3. Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

3.2.1.4. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.2.2. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.3. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя;

3.2.2.4. Своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации, предусмотренной условиями договора.