ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по сервисному обслуживанию коммерческих узлов учета тепловой энергии и холодной воды.

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3909)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ОКВЭД – 35.11.1

ОКПД   – 71.20.19.

I. Общие требования

1.1 Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. .26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович тел. (812) 901-46-85;

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, тел. (812) 901-46-65.

1.2 Период оказания услуг:

Начало:                   с момента заключения договора.

Окончание:             декабрь 2016г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 286,10 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 143,05 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 143,05 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг

2.1 Цель оказания услуг

Обеспечение бесперебойной работоспособности узлов учета с коэффициентом готовности не менее 0,999 и поддержание документации технического, организационного и метрологического обеспечения в состоянии полного соответствия требованиям корпоративных стандартов ОАО «ТГК-1» и нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.

2.2 Объект сервисного обслуживания

Объектами сервисного обслуживания являются измерительные комплексы, смонтированные на узлах учета тепловой энергии и холодной воды.

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Измерительный комплекс F-15SS1.001 | 4 |
| Измерительный комплекс F17-SL1.001 | 1 |

2.3 Предварительная ведомость оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение консультаций инженерной группы Заказчика на ТЭЦ (по рабочим дням, время прибытия на ТЭЦ – не более 8 часов с момента вызова); а также восстановление работоспособности узла учета (УУ) в случае необходимости. | вызов | 1 |
| 2. | Проведение периодических поверок средств измерений и измерительных комплексов с использованием подменных поверенных средств измерений для минимизации времени простоя оборудования УУ, предоставление свидетельств о поверке с внесением необходимых изменений в паспорт измерительного комплекса и/или настроечную базу данных вычислителей, организация присутствия представителей смежных организаций (ОАО «Теплосеть СПб», ГУП «Водоканал СПб») для проведения процедуры депломбирования/пломбирования средств измерений: |  | В объеме парка приборов измерительных комплексов. |
| 2.1. | - периодическая поверка комплекса измерительно-вычислительного и управляющего STARDOM | шт. | 2 |
| 2.2. | - периодическая поверка вычислителя СПТ961.2 | шт. | 1 |
| 2.3. | - периодическая поверка термометров сопротивления; | шт. | 2 |
| 2.4. | - периодическая поверка температурного преобразователя YTA320 | шт. | 2 |
| 2.5. | - периодическая поверка преобразователей перепада давления/давления EJX110A | шт. | 2 |
| 2.6. | - периодическая поверка измерительного комплекса узлов учета | шт. | 2 |

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

Требования к исполнителю услуг и их качеству.

При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00);

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правил устройства электроустановок (шестое издание);

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

3.2. Требования к исполнителю организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.  Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право быть производителем работ (руководителем работ по наряду).

3.2.1.2.  Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства услуг не требуются.

3.2.1.3. Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.1.4. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет.

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.2.2. Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.3. Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности, согласно Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2.4. В случае использования сварки при оказании услуг иметь свидетельство о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

3.2.2.5. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

3.2.2.6. Досконально знать технологию работ.

3.2.2.7. Осуществлять весь комплекс технических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуги выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.8. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг.

3.2.2.9..  Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

3.2.2.10. Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.11. При необходимости самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

3.2.2.12. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие услуги с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.2.13. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения, организовать своевременное оформление и ведение технической, исполнительной документации, составление актов на скрытые работы.

3.2.2.14. Закончить проведение всех услуг, не позднее срока, указанного в техническом задании.

3.2.2.15. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов услуг поставляются Исполнителем до начала услуг.