Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту входов, восстановлению гидроизоляции и системы электроснабжения защитного сооружения Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ       1121/2.21-2395)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Начальник штаба ГО и ЧС Чистяков Валерий Вениаминович;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало           	   март            2011 г.

Окончание       декабрь       2011 г.

- Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  не объявляется;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4. Требования к выполнению работ:

4.1. Краткая характеристика выполняемых работ:

    - Санузлы: разборка старого кессона, изготовление и монтаж нового кессона;

    - Зал представляет помещение площадью140 м2, высотой ориентировочно 2,76 м.

Планируется провести следующие виды работ: демонтаж наливных полов, и устройство полов с упрочненным верхним слоем,  косметический ремонт стен.

Кабинет представляет помещение площадью18,5 м2., планируется провести следующие виды работ: демонтаж наливных полов, и устройство полов с упрочненным верхним слоем,  косметический ремонт стен;

    - Входы в защитное сооружение.

Этапы работ

| Этап | Содержание работ | Отчетность |
| --- | --- | --- |
| 1. Производство работ. | 1.1 Комплектация систем поставляемыми изделиями | Накладные |
|  | 1.2 Строительно-монтажные работы | В соответствие с действующими нормами |
| 2. Ввод в действие | 2.1 Пусконаладочные работы | Форма КС-2, КС-3 |
|  | 2.2 Проведение приемо-сдаточных испытаний | Акт о приемки выполненных работ |
| 3. Сопровождение системы | - Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами | В соответствии с действующими нормами |
|  | - Послегарантийное обслуживание | В соответствии с действующими нормами |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по восстановлению гидроизоляции  входа, ремонту полов и стен и монтажу оборудования

| Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Разборка покрытий полов полимерных наливных | 100 м2 | 1,585 |
| 2 | Разборка трубопроводов | 100 м | 0,15 |
| 3 | Устройство комплексной гидроизоляции полов | 100 м2 | 1,585 |
| 4 | Устройство ж/б пола толщиной 150 мм с упрочненным верхним слоем | 100 м2 | 1,585 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Ремонт поверхности стен с последующей окраской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,895 |
| Туалет |  |  |  |
| 1 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | шт | 1 |
| 2 | Замена метал.кессонов в туалетах | 1 т конструкций | 0,3 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Замена системы основного освещения | 100 шт | 0,2 |
| 2 | Установка конвекторов | шт | 10 по 1.5 кВт |
| 3 | Протяжка кабеля | м.п. | 350 |
| Ремонт гидроизоляции входа |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по гидроизоляции входов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,40 |

5.Особые условия производства  работ и требования к персоналу подрядной организации по ремонту зданий и вспомогательных сооружений ТЭЦ:

5.1Требования к производству и качеству работ:

Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований:

1.   Внутриобъектного режима ТЭЦ-21.

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей  СО 34.04.181-2003.

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97).

- Действующих в РФ СНиП.

- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений. Часть II, раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений».

- работ, указанных в техническом задании.

- ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

- ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий  
СО 34.03.301 - 00;

- СО 34.21.326-2001 (РД 153-34.1-21.326-2001) Методических указаний по     обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений       тепловых электростанций и другие документы, входящие в «Указатель       действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.»        (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007) и относящихся к выполнению ремонтных

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями СО 153- 34.03.204.

13. СО153-34.21.603 (РД 34.21.603) Методические указания по определению сметной               стоимости ремонта производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

16. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000г. № 163.

17. Требований по охране окружающей среды: Закон РФ «Об охране окружающей среды», Закон РФ  «Об отходах производства».

18. Требований СНиП II  - 11 – 77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

19. Федерального Закона №28-ФЗ от 12.02.98 г. «О гражданской обороне»

5.2 Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

- Гарантировать качество выполненных работ согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей,   СО 34.04.181-2003»;

- Иметь опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и свидетельство о регистрации МЧС России по ремонту защитных сооружений ГО, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.2. Специальные требования:

- Иметь в регионе расположения ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительно-монтажных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке организации работы по подготовке и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, РД 03-19-2007);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Обеспечить выполнение ремонтных работ работниками в спецодежде, с применением необходимых СИЗ;

- Cодержать ремонтную площадку в чистоте на протяжении всего ремонта, отходы, образовавшиеся в процессе ремонта, складировать в согласованном «Заказчиком» месте и утилизировать их за свой счёт.

5.3.Материалы для обеспечения выполнения ремонта представляются подрядчиком. Отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

5.4.Подрядчик при сдаче-приёмке выполненных работ должен представлять Заказчику сметную документацию.