ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Текущее содержание железнодорожного пути необщего пользования»

для ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-674)

| ОКВЭД | 45.23.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540375 |

I. Общие требования.

1. Требования к месту выполнения работ (услуг):

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2. Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ТТЦ - Власенко Николай Васильевич, тел. +7-921-433-39-83.

Начальник ПТО - Тривус Арсений Львович; тел. +7-921-950-14-74

3. Период оказания услуг:

Начало:                  январь 2016 г.

Окончание:            декабрь 2016 г.

4. Расчетная (максимальная) цена закупки – 396,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 99,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 99,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 99,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 99,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: Выполнить планово-предупредительные работы по текущему содержанию железнодорожного пути для обеспечения бесперебойной маневровой работы и безопасного движения в соответствии с нормативно-технической документацией.

- Технические характеристики:

| № пути | Местоположение | Границы пути | Длина пути, м | Тип рельс | Тип шпал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18а | Эстакада мазутослива на железнодорожных путях | От знака «Гр. п/пути» до путевого упора | 334,8 | Р65 | Деревянные |

      - УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

| № | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотры и промеры пути (ежемесячно) |  | раз | 12 |
| 2 | Исправление просадок и перекосов пути ЭШП |  | м | 50 |
| 3 | Оправка балластной призмы на тупиковых упорах |  | шт. | 2 |
| 4 | Удаление засорителей из-под подошвы рельса |  | м | 15 |
| 5 | Одиночная смена полушпал |  | шт. | 10 |
| 6 | Одиночная смена шпал |  | шт. | 10 |
| 7 | Сортировка и укладка старых полушпал в штабеля |  | шт. | 100 |
| 8 | Выправка пути в плане |  | м | 50 |
| 9 | Регулировка стыковых зазоров |  | м | 100 |
| 10 | Регулировка ширины рельсовой колеи |  | м | 200 |
| 11 | Выправка пути по уровню на величину до 10 мм укладкой или заменой регулировочных прокладок |  | м | 50 |
| 12 | Одиночная смена рельсов |  | шт. | по мере необходимости. |
| 13 | Одиночная смена стыковых накладок |  | шт. | по мере необходимости. |
| 14 | Смена подкладок |  | шт. | по мере необходимости. |
| 15 | Смена стыковых болтов |  | шт. | 25 |
| 16 | Смазка болтов |  | шт. | 430 |
| 17 | Подтягивание болтов. |  | шт. | 430 |
| 18 | Добивка костылей |  | шт. | 6000 |
| 19 | Смена костылей |  | шт. | 50 |
| 20 | Очистка рельсов и скреплений от грязи и мазута |  | м | 334 |
| 21 | Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов рельсошлифовальными станками |  | м | 30 |
| 22 | Сверление болтовых отверстий в рельсах |  | шт. | по мере необходимости. |
| 23 | Устранение провисов |  | шт. | 7 |
| 24 | Проверка пути средствами дефектоскопии |  | раз | 1 |

III. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

1.	Требования к производству и качеству услуг:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов

- ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности»

- СО 34.03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- СНиП III-18-75, Металлические конструкции. Правила производства и приёмки работ.

- СО 34.23.501-2005 Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций.

- СО 34.03.299-2001 «Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ».

- СО 34.03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- «Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утв. приказом МПС России от 18.06.2003г. N 26;

- РД 34.23.509-90 Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР.

2. Требования к Исполнителю.

2.1. Общие требования:

    - Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

    - Наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется.

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

    - Обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации.

    - Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований

2.2. Специальные требования:

    - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу. Участник должен обеспечить возможность оперативного реагирования в течении 2-х рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком;

    - Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, в соответствии с выполняемыми работами;

    - Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

    - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

    - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

    - Самостоятельно осуществлять транспортное обеспечение и погрузо-разгрузочные работы;

    - Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

2.2.9	Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Запасные части и материалы.

Расходные материалы необходимые для выполнения работ по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования, в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию ж/д пути, утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2009 № 2791р и техническими требованиями, и нормами содержания ж/д путей промышленного транспорта АН-132р, утв. Минтранс РФ 31.03.2003, приобретаются Исполнителем и входят в сумму оплаты по договору.