ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

« Контроль металла тепломеханического оборудования Южной ТЭЦ»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2400)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г.СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЛМ Боев Андрей Сергеевич

рабочий телефон (812)9014801

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 февраль 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 498 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 248 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 250 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Техническое диагностирование оборудования с истекшим сроком службы по федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Неразрушающий контроль основного металла и сварных соединений трубопроводов Южной ТЭЦ

Результат работы:

Обеспечение надежной и безопасной работы основного оборудования. Выдача заключений по результатам проведенного технического диагностирования оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

« Контроль металла тепломеханического оборудования Южной ТЭЦ»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование оборудования | Рег.№ в РТН/ПТО | Типоразмер | Параметры |  | Единица. измерен. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кгс/см2 | Т,°С |  |  |
| 1 | Трубопровод сброса пара из 3РР-20 | 1992 | 377х9; 273х8; 426х9; 377х9; 273х10 | 22,0 | 340 | шт | 1 |
| 2 | Всасывающий трубопровод ПЭН, ПТН | 1996 | 426х14; 377х13; 325х13; 273х10; 219х9; 159х7; 133х5 | 22,0 | 164 | шт | 1 |
| 3 | Трубопровод основного конденсата от 3ПНД-3 до 3Д-7 | 1997 | 325х8; 377х9; 325х13; 273х10; 377х13 | 18,0 | 160 | шт | 1 |
| 4 | Трубопровод сброса с РР-20 в циркводовод бл.№2 | 1924 | 426х10; 377х9; 373х8; 325х8 | 20,0 | 220 | шт | 1 |
| 5 | Трубопровод всасывающий и рециркуляции бустерных насосов | 325-Т | 630х8; 530х8; 426х7; 219х6; 159х5 | 7,0 | 160 | шт | 1 |
| 6 | Трубопровод конденсата ПСГ-2 в пределах охладителей и слива конденсата ПСГ на регенерацию | 330-Т | 377х9; 325х8; 325х6; 273х8; 273х6 | 10,0/16,0 | 120 | шт | 1 |
| 7 | Трубопровод подачи пара на уплотнения и эжектора турбины из Д-7, падачи пара в коллекторы уплотнений | 331-Т | 325х6; 273х6; 159х7; 133х4; 219х9; 108х4,5 | 7,0 | 160 | шт | 1 |
| 8 | Трубопровод конденсата калориферов котла и подогревателя греющей воды в деаэратор | 336-Т | 219х6; 159х4,5; 133х4; 108х4; 57х3 | 6,9 | 164 | шт | 1 |
| 9 | Всасывающий трубопровод бустерных насосов и впрыска охлаждающей воды в БРОУ | 222-Т | 108х4,5; 76х6; 426х9; 273х8 | 16,0/7,0 | 164 | шт | 1 |

Особые условия.

- Выполнение работ должно соответствовать проектно-сметной  документации,

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, имеющего право быть руководителями и производителями работ по нарядам – допускам.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Выполнение требований:

1.1.РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

1.2.СРД «Сборник распорядительных документов по эксплуатации энергосистем» (теплотехническая часть)

1.3.СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000  № 163.

1.4.СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

1.5 СО 153-34.17.464-03 Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий

1.5 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

      - опыт работы по неразрушающему контролю не менее 3 лет;

      - наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с областью аттестации: оборудование, работающее под давлением.

      - наличие аттестованных специалистов по неразрушающему контролю, имеющих аттестацию на виды контроля для оборудования, работающего под давлением;

      - наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - иметь  все необходимые приборы и приспособления для проведения неразрушающего контроля при осуществлении работ, обеспечить поверку применяемых приборов;

      - исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - персонал исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1»;

      - исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

3.2.1.11. при оказании услуги исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ;

      - осуществление за последние два года оказания услуг, аналогичных оказанию услуг, являющихся предметом технического задания.

      - акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.