ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг «Исследование микроповрежденности металла гибов и сварных швов участка трубопровода острого пара (194х36), гибов перепускной системы КПП ВД 1 (159х28, 159х22), сварных швов коллекторов (377х70, 377х60, 325х50, 465х30) энергоблока №1 для продления срока надежной эксплуатации»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2682)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

.г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом. 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник лаборатории металлов – Боев Андрей Сергеевич – тел. (812) 901-48-01

Начальник котлотурбинного цеха – Шевченко Алексей Анатольевич – тел.(812) 901-48-80.

1.2. Период оказания услуг:

Начало:        июнь   2015 г.

Окончание: декабрь   2015 г.

1.3. Состав работ:

Проведение работ по электронно-микроскопическому исследованию металла паропровода острого пара, перепускных труб и коллекторов КПП ВД I ступени э/бл. № 1 с оценкой фактического состояния металла гибов и сварных соединений.

1.4. Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки 450,0 тыс. руб. без учета НДС.

3-й квартал – 450,0 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (приказ №79 от 01.07.2013г).

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями) и Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03.

  - Описание и основные характеристики объекта:

| Паропровод | Год Изг. | Год пуска | Расчетные параметры |  | Рабочая Темпер. ˚С | Типоразмер |  | Марка стали | Длина участка, м *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | ˚С |  | D,мм | S,мм |  |  |
| Паропровод острого пара энергоблока №1 | 1981 | 1981 | 25,5 | 545 |  | 194 | 36 | 12Х1МФ |  |
| Гибы перепускной системы КПП ВД 1 ступени энергоблока №1 | 1981 | 1981 | 26,3 | 543 |  | 159 | 28 | 12Х1МФ |  |
|  | 1981 | 1981 | 26,2 | 512 |  | 159 | 22 | 12Х1МФ |  |
| Коллектора энергоблока №1 | 1981 | 1981 |  |  |  | 377 | 70 | 12Х1МФ |  |
|  | 1981 | 1981 |  |  |  | 377 | 60 | 12Х1МФ |  |
|  | 1981 | 1981 |  |  |  | 325 | 50 | 12Х1МФ |  |
|  | 1981 | 1981 |  |  |  | 426 | 30 | 12Х1МФ |  |

*** Схемы с отмеченными участками прилагаются

Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком.

Отчетная документация передается Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Срок проведения исследования не должен превышать один месяц.

График проведения работ.

| №№ пп | Наименование объекта | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Паропровод острого пара энергоблока №1 | июнь-август |
|  | Гибы перепускной системы КПП ВД 1 ступени энергоблока №1 | июнь-август |
|  | Коллектора энергоблока №1 | июнь-август |

Сроки начала проведения работ по электронно-микроскопическому исследованию металла могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока.

  - Укрупненная ведомость объемов работ по электронно-микроскопическому исследованию металла

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- сроки проведения электронно-микроскопического исследования металла указаны в графике выполнения работ.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

5.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

7.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

8.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

9.	СО 153-34.17.421-2003 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

10 	СО 153-34.17.440-2003. Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

-	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.

-	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

-	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам электронно-микроскопического исследования металла – заключение по оценке микроповрежденности металла. При необходимости, по результатам исследования, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения по оценке микроповрежденности на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности с видами деятельности в соответствии с ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением;

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертных обследований аналогичных типов котлов и главных паропроводов, с предоставлением перечня таких работ;

- наличие в штате специалиста металловеда с опытом практической работы по проведению металлографического анализа металла тепломеханического оборудования, работающего с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (перечень выполненных исследований за прошедший год);

- наличие переносного мобильного металлографического микроскопа и специального оборудования для подготовки и проведения металлографических исследований;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет, с предоставлением перечня выполненных Экспертных заключений аналогичного типа оборудования с его участием;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- опыт работы по проведению экспертизы промышленной безопасности аналогичного основного оборудования ТЭЦ не менее 5 лет;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении исследований;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения об оценке микроповрежденности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное результатами исследования, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования.