ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Очистка и промывка колодцев и каналов сети замазученных стоков»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2956)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):                                                                       г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 96.,

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник СЛ и ОП -  Полячков Сергей Михайлович

Тел. (812) 901 48 60

Email: Polyachkov.SM@tgc1.ru

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 октябрь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):  выполнение комплекса   работ по очистке и промывке  системы замазученной канализации включающей в себя, канализационные колодцы, канализационные трубы, сбросные каналы, расположенные в пределах ГК,  восстановление их технического состояния и работоспособности.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 420 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 420,0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг):  выполнение комплекса   работ по очистке и промывке  системы замазученной канализации включающей в себя, канализационные колодцы, канализационные трубы, сбросные каналы,  и  восстановление их технического состояния и работоспособности.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

- - количество колодцев замазученной канализации - 36 шт.;

- - диаметр колодцев- 1000мм;

- - глубина колодцев – от 1 до 5 метров;

- - диаметр канализационных труб между колодцами- 200 мм- 300 мм;

- - общая протяженность канализационных труб – 550 м;

- - общая протяженность сбросных каналов – 192м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг «Очистка и промывка колодцев и каналов сети замазученных стоков»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вскрытие колодцев. | шт | 36 |
| 2. | Очистка колодцев от ила и грязи | шт | 25 |
| 3. | Промывка горизонтальных участков канализационных трубопроводов диаметром | М.пог | 550 |
| 4 | Вскрытие каналов | М.пог | 192 |
| 5 | Очистка каналов от отложений с промывкой | м³ | 8 |
| 6 | Погрузка и вывоз грязи и мусора с их утилизацией за счет квоты подрядчика | м³ | 26 |
| 7 | Непредвиденные работы |  |  |

Особые условия.

Работы будут выполняться во время работы основного оборудования по наряду допуску.

В связи с этим персонал подрядчика  должен быть обучен, аттестован и иметь при себе соответствующие удостоверения.

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1.    Требования к организации производства работ и их качеству:

1.1.  Все элементы системы замазученных стоков должны быть сначала очищены вручную и после этого промыты и предъявлены по качеству уборки и  промывки персоналу предприятия.

Вся грязь и вынутые отложения должны быть погружены и утилизированы.

3.2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик  системы замазученных стоков в соответствии с требованиями НТД.

3.2.1. Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие договора с полигоном, принимающим отходы;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами.  Например:  образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.