ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по

проведению технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением(вспомогательное оборудование) Южной ТЭЦ филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-947)

| ОКВЭД | 40.10.4 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- Общие требования.

  - Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник КТЦ Шевченко Алексей Анатольевич, рабочий телефон (812)9014880

начальник ЭЦ Виноградов Александр Викторович, рабочий телефон (812)9014873

начальник ТТЦ Сильванёнок Владимир Николаевич, рабочий телефон (812)9014891

начальник ЛМ Боев Андрей Сергеевич, рабочий телефон (812)9014801

  - Период оказания услуг

Начало          январь 2015г.

Окончание   декабрь 2015г.

  - Стоимость услуг – 680 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 170 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 170 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 170 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 170 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.4.      Состав работ:

1.4.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Перечень и параметры технических устройств, сроки проведения работ указаны в Приложениях 1 и 2).

1.4.2. Проведение технического освидетельствования оборудования КТЦ, работающего под давлением, согласно «Графику проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под давлением, КТЦ Южной ТЭЦ» (Приложение 3).

1.4.3. Проведение наружного и внутреннего осмотров сосудов ЭЦ, проводимые специалистом организации, имеющей лицензию Ростехнадзора, согласно «Графику технического освидетельствования сосудов электроцеха зарегистрированных в Ростехнадзоре» (Приложение 4).

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

  - Краткое описание объема работ по Приложению 1 и 2.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет исполнитель. Заключение ЭПБ передается Заказчику на бумажном и электронном носителе.

  - Краткое описание объема работ по Приложению 3.

Работы по подготовке оборудования к техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1;

  - Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №1 и №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложениях №1 и 2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

9.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

10.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

11.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

12.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

13.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

14.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) – Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 – Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При необходимости перечень нормативных документов может быть расширен с учетом требований к выполнению заключения ЭПБ на конкретные технические устройства.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком;

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС; обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов, стаж работы не менее 3 лет в соответствующей области аттестации (объекты котлонадзора);

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»; участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

-  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1 к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование оборудования | Основание | Срок обследования | Срок предоставления заключения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всасывающие трубопроводы ПЭН, ПТН и рец.БН рег. № 1878 | Закл. Экспертизы пром. без. №Э-753/10-11 от 24.10.2011 г. | 30.03.2015- 06.04.2015 | 10.07.2015 |
|  | 1ПНД-5 рег.№ 68885 | Закл. Экспертизы пром. без. №Э-753/10-11 от 24.10.2011 г. | 30.03.2015- 06.04.2015 | 25.04.2015 |
|  | Трубопровод впрыска охлаждающей воды в БРОУ. Рег. №125-Т | Закл. Экспертизы пром. без. №Э-764/10-11 от 28.10.2011 г. | 30.03.2015- 06.04.2015 | 20.09.2015 |
|  | Трубопровод слива конденсата ПНД. Рег. №127-Т | Закл. Экспертизы пром. без. №Э-691/08-11 от 04.08.2011 г. | 30.03.2015- 06.04.2015 | 01.05.2015 |
|  | Трубопровод подачи пара к эжекторам конденсатора и сетевых подогревателей. Рег. № 128-Т | Закл. Экспертизы пром. без. №Э-755/10-11 от 24.10.2011 г. | 30.03.2015- 06.04.2015 | 01.07.2015 |
|  | Трубопровод подачи пара на ка-лориферы котла. Рег. № 129-Т | Истек срок службы | 30.03.2015- 06.04.2015 | 01.05.2015 |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек блока №1 рег. № 121-Т | Истек срок службы | 30.03.2015- 06.04.2015 | 08.05.2015 |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек блока №2 рег. № 225-Т | Истек срок службы | 19.03.2015- 26.03.2015 | 20.04.2015 |
|  | Трубопровод конденсата 2ПСГ-1,2 в пределах охладителей и слива конденсата 2ПСГ-2 в регенерацию рег. № 228-Т | Истек срок службы | 19.03.2015- 26.03.2015 | 27.04.2015 |
|  | Трубопровод конденсата калориферов котла рег.№ 130-Т | Закл. Экспертизы пром. без. №Э-804/11-11 от 18.11.2011 г. | 30.03.2015- 06.04.2015 | 18.11.2015 |
|  | Паропровод мазутного хозяйства ТТЦ рег. № 8Т | Решение № 155/12-07 экспертно-технической комиссии ОАО «ТГК-1» | 01.06.2015- 01.09.2015 | 20.12.2015 |
|  | Конденсатопровод мазутного хозяйства ТТЦ рег. № 9Т | Решение № 156/12-07 экспертно-технической комиссии ОАО «ТГК-1» | 01.06.2015- 01.09.2015 | 20.12.2015 |

Приложение № 2 к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № | Наименование оборудования | Технические характеристики | Основание проведения ЭПБ | Срок обследования | Срок предоставления заключения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод питательной к котлам ГМ-50/14-250 ст.№1,2, рег.№1Т | Рабочее давление 2,5МПа, рабочая температура 104°С; Ø325×8 - 32м, Ø159×4,5 - 42м, Ø108×4 - 78м, Ø89×3,5 - 87м. | Истёк срок службы | 07.10.2015 – 15.10.2015 | 23.10.2015 |
|  | Паропроводы 14ата от котлов ГМ-50/14-250 ст.№1,2,3, рег.№2Т | Рабочее давление 1,3МПа, рабочая температура 250°С; Ø159×4,5 - 40м, Ø108×4 - 35м, Ø89×3 - 45м. | Решение ЭТК ОАО «ТГК-1» №7/02-2008 от 01.02.2008 г. | 07.10.2015 – 15.10.2015 | 23.10.2015 |
|  | Паропровод 2,5 ата, рег.№5Т (редукционная установка) | Рабочее давление 0,15МПа, рабочая температура 230°С; Ø426×7 - 6м, Ø325×6 - 11м. | Решение ЭТК ОАО «ТГК-1» №6/02-2008 от 01.02.2008 г. | 07.10.2015 – 15.10.2015 | 23.10.2015 |
|  | Конденсатопровод, рег.№6Т | Рабочее давление 0,8МПа, рабочая температура 210°С; Ø426×7 - 62м, Ø273×6 - 37м, Ø219×7 - 42м. | Решение ЭТК ОАО «ТГК-1» №9/02-2008 от 01.02.2008 г. | 07.10.2015 – 15.10.2015 | 23.10.2015 |
|  | Деаэратор питательной воды атмосферный ДСА-Б, рег.№2С-Б, изготовитель: Баглейский завод КВО и Т, г. Днепродзержинск. | Рабочее давление 0,03МПа, рабочая температура 104°С; объём 50м3. | Решение ЭТК ОАО «ТГК-1» №101/11-09 от 09.11.2009 г. | 07.09.2015 – 15.09.2015 | 25.09.2015 |
|  | Паровой котёл ГМ-50/14-250 ст.№2 (рег.№21954) Изготовитель: Белгородский котельный завод. | Расход пара 50т/ч, давление пара на выходе из пароперегревателя 1,3МПа. | Заключение ЭПБ №Э-652/04-11 от 28.04.2011г., зарегистрировано в РТН №19-65500 от 21.06.2011г. | 07.02.201– 21.02.2015 | 15.03.2015 |

Приложение № 3 к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под давлением, КТЦ , ТТЦ Южной ТЭЦ

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | параметры |  |  | Типоразмер трубопровода | Дата освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Давл-е расч, МПа | Темп. расч, °С. |  |  |  |
| БЛОК ст. №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ПНД-5 | 68885 | 0,6/2,5 | 440/164 |  |  | 20.05.2015 |
| Блок ст. №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод питательной воды | 1919 | 38 | 280 | 377*45-177,4 м 325*40-148,3 м 273*32-21,3 м 133*16- 4,8 м |  | 20.10.2015 |
|  | Паропровод к 2ПВД-7 | 1917 | 4,22 | 325 | 219*9-5,3 м |  | 20.10.2015 |

Мазутное хозяйство

| 1. | Подогреватель мазута ПМР13-120 ст.№5 (рег. 70036) Изготовитель: ПО «Красный Котельщик» г. Таганрог | Производительность по мазуту 120 т/час, давление пара в корпусе 13 кгс/см2 | Заключение ЭПБ №Э-685/07-2011 от 29.07.2011г., зарегистрировано в СЗУ РТН №19-ТУ-00506-2011 | 01.05.2015- 01.07.2015 | 01.08.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подогреватель мазута ПМР13-120 ст.№6 (рег. 70035) Изготовитель: ПО «Красный Котельщик» г. Таганрог | Производительность по мазуту 120 т/час, давление пара в корпусе 13 кгс/см2 | Заключение ЭПБ №Э-674/07-2011 от 08.07.2011г., зарегистрировано в СЗУ РТН №19-ТУ-00429- 2011 | 01.06.2015- 01.08.2015 | 15.08.2015 |

Приложение № 4

График технического освидетельствования сосудов

электроцеха зарегистрированных в Ростехнадзоре.

| № п/п | Наименование сосуда | Рег. номер | Зав. номер | Характеристика |  |  | Срок НО* и ВО* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оС | Ёмкость, л |  |
| 1. | Ресивер азотный ст. № 1А | 69707 | 15134 | 10 | от –40 до +100 | 20000 | 06. 2015 г. |
| 2. | Ресивер азотный ст. № 2А | 69708 | 15185 | 10 | от –40 до +100 | 20000 | 06. 2015 г. |
| 3. | Ресивер азотный ст. № 3А | 69709 | 15144 | 10 | от –40 до +100 | 20000 | 06. 2015 г. |

НО и ВО – наружный и внутренний осмотры, проводимые специалистом организации, имеющей лицензию Ростехнадзора.