ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Геодезическое обследование на гидросооружениях Лужской мГЭС-2»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/6.42-3718)

Нарвская ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

| ОКВЭД | 74.20.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг

Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение,  пос. Красный Вал, р. Быстрица

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

Период выполнения работ (услуг):

Начало                сентябрь 2015 г.

Окончание          декабрь  2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Основная задача для проведения данной работы заключается в определении вертикальных деформаций зданий и сооружений Лужской мГЭС-2.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 92 тыс. 460 руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 92 тыс. 460 руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель проведения работ:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан определить величину вертикальных смещений зданий и сооружений Лужской мГЭС-2 для выявления отклонений от нормативных эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями НТД и представить отчет.

Описание и основные технические характеристики объекта:

| Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- |
| Здание ГЭС, водоприемник | Тип сооружения – русловое (напорного типа) Грунты основания – основанием здания служат озерно-ледниковые супеси, подстилаемые песками. Толщина слоя супесей неодинакова: она увеличивается в сторону нижнего бьефа и уменьшается к реке. Основные размеры здания ГЭС: Длина подводной части здания – 18,0м; Надводная часть – 14,05 м Ширина - Подводная часть – 10,5 м; Надводная часть – 7,0 м. Строительная высота подводная часть – 5,70 м; надводная часть – 5,0 м Пропускная способность здания ГЭС равна - 60 м3/с. Водоприемник совмещен с зданием ГЭС |
| Земляная плотина | Тип сооружения – Земляная (грунтовая) плотина глухая. Грунты основания – Местный суглинистый супесчаный грунт. Отметка гребня – 47,50 м. Строительная высота – 10,5 м. Общая длина по гребню – 260,5 м. Ширина по гребню – 5,0 м. Ширина по подошве – 60,0 м. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Геодезическое обследование на гидросооружениях Лужской мГЭС-2»

| № п/п | Состав работ | Периодичность | Количес тво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Назначение приказом по предприятию Исполнителя. Оформление пропусков |  |  |
| 2 | Полевые работы на объекте |  |  |
| 2.1. | Выезд специалиста на объект | 1 раз |  |
| 2.2. | Назначение сотрудников организации-Заказчика в качестве сопровождающих для выполнения работ по обследования мГЭС-2, оформление наряд - допуска |  |  |
| 2.3. | Сбор, предоставление, анализ проектно-технической, исполнительной и эксплуатационной документации |  | 1 комплект |
| 2.4. | Проведение нивелировки гребня земляной плотины |  | 2 шт |
| 2.5. | Проведение нивелировки водоприемника ГЭС |  | 1 шт |
| 2.6. | Определение высотных отметок пьезометров |  | 7 шт |
| 2.7. | Определение высотных отметок дренажных колодцев |  | 3 шт |
| 2.6. | Проведение нивелировки здания ГЭС |  | 1 шт |
| 3 | Оформление отчета по обследованию |  |  |
| 3.1. | Анализ полученных данных. Составление отчета по обследованию. Согласование отчета по обследованию с Заказчиком. |  | 2 экз.+ эл. версия |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы проводятся в соответствии с требованиями:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003) Раздел 1;

- Действующих норм СНИП на производство инженерно-геодезических работ;

- «Инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:5000 – 1:500», Москва, «Недра», 1982 г.;

- «Методических указаний по оценке технического состояния металлических опор ВЛ электропередач и порталов ОРУ напряжением 35 кВ и выше» СО 34.21.665-87, Прил.2;

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.2.	Требования к подрядчику:

3.2.1. Общие требования:

- Иметь опыт выполнения данного вида услуг;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Наличие у работников организации – исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Специальные требования:

    - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами;

    - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

3.4.Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах исследований, в 2 экз.