Расчет максимальной (расчетной) цены предмета

Конкурентной закупки:

«Ремонт защитного слоя бетона в потерне ГЭС -10, ГЭС -11».

Каскада - 1 филиала  «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Светогорская ГЭС (ГЭС-11).

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР с составление уточненной карты дефектов перед началом работ. | шт. | 2 |  |
| 2. | Установка лесов и подмостей | м2 | 40 | 20 |
| 3. | Удаление деструктивного бетона на дефектных поверхностях потерны и сопрягаемых ж/б элементов гидромеханическим способом (гидроманитор с давление воды не менее 500 атм) и локально в зонах деструктивного бетона механическим способом. | м2 | 200 | 150 |
| 4. | Удаление деструктивного бетона поверхности лотков открытой дренажной системы по потерны забральной балки и потерны в водосливной плотины общей протяженностью 180 п.м. Прочистка сливных отверстий в теле плотины дренажной системы в НБ | м2 | 200 | 120 |
| 6. | Проведение восстановительного ремонта лотков открытой дренажной системы (ремонт несущей арматуры, защитного слоя, проведение гидроизоляции минеральными составами). | м2 | 200 | 170 |
| 7. | Ремонт несущей арматуры с нанесением необходимых антикоррозионных на арматуру материалов. | м | 20 | 10 |
| 8 | Восстановление антикоррозионного покрытия металлических поверхностей закладных в потернах. | м2 | 10 | 11 |
| 9. | Проведение герметизации строительного шва между стеной здания и ж/б конструкции плотины в зоне примыкания со стороны ВБ (зачистка, восстановительный ремонт, цементация, инъекцирование минеральными составами). | м | 10 | 110 |
| 10. | Разделка трещин на поверхности | м | 100 | 30 |
| 11. | Проведение инъекцирования минеральными составами фильтрующие трещины. | м | 100 | 150 |
| 12. | Провести смолоинъекции участков поверхностей потерн с микрофильтрацией (выявляются только после проведения инъекцирования минеральными составами). | м2 | 10 | 100 |
| 13. | Ремонт трещин (материал типа «ЦМИД – 3ГШ» или аналог). | м | 100 | 50 |
| 14. | Установка металлической штукатурной сетки на участках, где удалено более 50мм. деструктивного бетона. | м2 | 20 | 5 |
| 15. | Нанесение ремонтного слоя (материал типа «ЦМИД – 3» или аналог). | м2 | 250 | 300 |
| 16. | Демонтаж металлоконструкций в потерне водосливной плотины ( не используемые кронштейны кабельных трасс). | т | 2,0 | 5 |
| 17 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации. |  |  | 130 |

Итого: 1 361 000,00 рублей.

+

II. Лесогорская ГЭС ( ГЭС -10).

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР с составление уточненной карты дефектов перед началом работ. | шт. | 2 |  |
| 2. | Установка лесов и подмостей вдоль ремонтируемой поверхности потерны. | м2 | 30 | 20 |
| 3. | Удаление деструктивного бетона на дефектных поверхностях потерны (стены, потолок и пол) и сопрягаемых ж/б элементов, конструктивно связанных с потернами. | м2 | 80 | 50 |
| 4. | Разделка фильтрующих трещин. | м | 50 | 30 |
| 5. | Проведение инъекцирования минеральными составами фильтрующие трещины | м | 50 | 80 |
| 6. | Ремонт трещин (материал типа «ЦМИД – 3ГШ» или аналог). | м | 100 | 30 |
| 7. | Ремонт несущей арматуры с нанесением необходимых антикоррозионных на арматуру материалов. | м | 5 | 5 |
| 8. | Нанесение ремонтного слоя (материал типа «ЦМИД – 3» или аналог). | м2 | 120 | 200 |
| 9. | Проведение восстановительного ремонта лотков открытой дренажной системы (ремонт несущей арматуры, защитного слоя, проведение гидроизоляции минеральными составами). Прочистка сливных отверстий в теле плотины дренажной системы в НБ | м2 | 180 | 250 |
| 10. | Проведение герметизации строительного шва в колодце спуска в торцевой части потерны плотины, со стороны ВБ (зачистка, восстановительный ремонт, цементация, инъекцирование минеральными составами). | м | 10 | 30 |
| 11. | Заделка отверстий диаметром 100 мм., длиной 400 мм в потолочном перекрытии потерны здания ГЭС, с предварительным удалением деструктивного бетона по внутренней поверхности отверстий части потолочной зоны отверстий. | шт | 44 | 80 |
| 12. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации. |  |  | 90 |

Итого:   915 000,00 рублей.