Расчет максимальной (расчетной) цены предмета

Конкурентной закупки:

«Ремонт подводных частей ГТС со стороны ВБ ГЭС-10, ГЭС-11»

Каскада - 1 филиала  «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1300/2.1- 727)

Код по ОКВЭД 45.24.2;  45.24.4.;  45.25.3; 45.22.

Код по ОКДП  4521011; 4526020; 4540020

- Лесогоркая ГЭС (ГЭС-10)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольное обследование (сверка) текущего состояния подводных частей ГТС в ремонтируемой зоне ВБ, после прохождения осенне – зимнего периода, с картой дефектов, выполненной годом ранее. Составление уточненной карты выявленных дефектов с видеофиксацией дефектов подводных частей, подлежащих ремонту в рамках договора. | м² | 500 | 20,0 |
| 2. | Удаление деструктивного бетона в дефектных участках, разделка трещин, подготовка основания для производства ремонтных работ. | м² | 40 |  |
| 3. | Произвести ремонт трещин в подводной и надводной части с помощью инъекцирования минеральных составов в тело сооружения с перекрытием трещин. | м | 150 | 600,0 |
| 4. | Провести восстановление защитного слоя бетона (методом нанесения и, при наличии значительного объема дефектного участка – методом подводного бетонирования). | м² | 40 | 1400,0 |
| 5. | Провести заделку дефектных участков межблочных швов подводной части гранитной облицовки (до линии максимального уровня верхнего бъефа). | м | 10 | 1000,0 |
| 6. | Выполнить цементацию нисходящим способом с верхней части в ж/б конструкции бычка вальцевого затвора (бык №9), бычков глухой части плотины и бревноспуска на глубину до 10 метров. | м | 80 |  |
| 7. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации. |  |  |  |

Итого: 2 000,00 рублей

II.   Светогорская  ГЭС (ГЭС-11)

| 1. | Контрольное обследование (сверка) текущего состояния подводных частей ГТС в ремонтируемой зоне ВБ, после прохождения осенне – зимнего периода, с картой дефектов, выполненной годом ранее. Составление уточненной карты выявленных дефектов с видеофиксацией дефектов подводных частей, подлежащих ремонту в рамках договора. | м² | до 400 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Удаление деструктивного бетона в дефектных участках, разделка трещин, подготовка основания для производства ремонтных работ. |  |  |  |
| 3. | Произвести ремонт трещин в подводной и надводной части с помощью инъекцирование минеральных составов в тело сооружения с перекрытием трещин. | м | 100 | 600,0 |
| 4. | Провести восстановление защитного слоя бетона (методом нанесения и, при наличии значительного объема дефектного участка – методом подводного бетонирования). | м³ | 10 | 1400,0 |
| 5. | Провести заделку дефектных участков межблочных швов подводной части гранитной облицовки (до линии максимального уровня верхнего бъефа). | м | 500 | 1000,0 |
| 6. | Выполнить цементацию ж/б конструкции нисходящим способом с верхней части (с полотна а/д) в следующих элементах плотины: примыкания здания ГЭС -11 к плотине, бычков глухой части плотины и бревноспуска, 12 м.с. з. и ПБ бычка 26 м.с.з. на глубину до 10 метров. | м |  |  |
| 7. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации. |  |  |  |

Итого: 1 230 000,00 рублей

Итого по ГЭС-10 и ГЭС-11: 3 230 000 руб.